Введение.

Историческая справка. Объем исследований по физике твердого тела нарастал с 1930-х годов, а в 1948 было сообщено об изобретении транзистора. За созданием транзистора последовал необычайный расцвет науки и техники. Был дан толчок исследованиям в области выращивания кристаллов, диффузии в твердом теле, физики поверхности и во многих других областях. Были разработаны разные типы транзисторов, среди которых можно назвать точечный германиевый и кремниевый с выращенными переходами, полевой транзистор (ПТ) и транзистор со структурой металл – оксид – полупроводник (МОП-транзистор). Были созданы также устройства на основе интерметаллических соединений элементов третьего и пятого столбцов периодической системы Менделеева; примером может служить арсенид галлия. Широко применяются такие разновидности транзистора, как триодные тиристоры, денисторы, синисторы, которые играют важную роль в технике коммутации и регулировании сильных токов.

В 1954 было произведено более 1 млн. транзисторов. Сейчас эту цифру невозможно даже указать. Первоначально транзисторы стоили очень дорого. Сегодня транзисторные устройства для обработки сигнала  можно купить    дешевле.

Без транзисторов не обходится не одно предприятие, которое выпускает электронику. На транзисторах основана вся современная электроника. Их широко применяют в теле, радио и компьютерных аппаратурах.

Транзисторы представляют собой полупроводниковые приборы с двумя p-n-переходами. В простейшем случае транзисторы состоят из кристалла германия и двух клем (эмиттер и коллектор), касающихся поверхности кристалла на расстоянии 20-50 микронов друг от друга. Каждая клема образует с кристаллом обычный выпрямительный контакт с проводимостью от клемы к кристаллу. Если между эмиттером и базой подать прямое смещение, а между коллектором и базой - обратное, то оказывается, что величина тока коллектора находится в прямой зависимости от величины тока эмиттера.

Плоскостной транзистор состоит из кристалла полупроводника (германия, кремния, арсенида, индия, астата, и др.), имеющего три слоя различной проводимости p и n. Проводимость типа p создаётся избыточными носителями положительных зарядов, так называемыми "дырками", образующиеся в случае недостатка электронов в слое. В слое типа n проводимость осуществляется избыточными электронами.

Рис 1-1. p-n-p транзистор

Таким образом, возможны два типа плоскостных транзисторов: p-n-p, в котором два слоя типа p (например, германия) разделены слоем n, и n-p-n, в котором два слоя типа n разделены слоем типа p.

Из транзисторов можно составить схемы различных назначений. Например, можно собрать усилители тока, мощности, усилители звуковых частот, декодеры аудио, видео, теле-радио сигналов, а также простейшие логические схемы, основанные на принципе и-или-не.

Транзисторы КТ3107 – кремниевые эпитаксиально-планарные p-n-p универсальные маломощные.

Предназначены для работы в переключающих схемах, в схемах усилителей, генераторов частоты.

Транзисторы помещаются в герметическую заводскую упаковку.

Масса, которого не более 0,3 грамма.

1.  Технология изготовления биполярного транзистора КТ3107.

Эпитаксиальная технология позволяет расширить рабочий диапазон транзисторов, особенно ключевых, за счет уменьшения последовательного сопротивления коллектора. Она основана на выращивании очень тонкого слоя полупроводника (достаточного для формирования активных элементов) поверх исходного слоя того же самого материала. Этот эпитаксиальный слой представляет собой продолжение исходной кристаллической структуры, но с уровнем легирования, необходимым для работы транзистора. Подложку сильно легируют (до содержания легирующей примеси порядка 0,1%), тщательно полируют и затем промывают, поскольку дефекты на поверхности подложки сказываются на совершенстве структуры эпитаксиального слоя.

Выращивание совершенного эпитаксиального слоя – очень сложный процесс, требующий тщательного выбора материалов и поддержания исключительной общей чистоты в системе. Слой выращивается методом химического осаждения из паровой фазы, обычно из паров тетрахлорида кремния SiCl4. При этом используется водород, который восстанавливает SiCl4 до чистого кремния, осаждающегося затем на подложке при температуре около 1200 0С. Скорость роста эпитаксиального слоя – порядка 1 мкм/мин, но ее можно регулировать. Для легирования слоя в рабочую камеру вводят мышьяк (примесь n-типа), фосфор (n-тип) или бор (p-тип). Обычно выращивают только один слой, но в некоторых случаях, например при изготовлении многослойных тиристоров, получают два слоя – один n, а другой p-типа. Толщина эпитаксиального слоя составляет от нескольких микрометров для сверхвысокочастотных транзисторов до 100 мкм для высоковольтных тиристоров. Эпитаксиальный материал дает возможность изготавливать транзисторы для усилителей и электронных ключей.

В противоположность технологии мезаструктур, при которой диффузия происходит равномерно по всей поверхности полупроводника, планарная технология требует, чтобы диффузия была локализована. Для остальной части поверхности необходима маска. Идеальным материалом для маски является диоксид кремния, который можно наращивать поверх кремния. Так, сначала в атмосфере влажного кислорода при 1100 0С выращивают слой диоксида толщиной около 1000 нм (это занимает примерно час с четвертью). На выращенный слой наносят фоторезист, который может быть сенситизирован для проявления ультрафиолетовым светом. На фоторезист накладывают маску с контурами базовых областей, в которых должна проводиться диффузия (их тысячи на одной подложке), и экспонируют фоторезист под освещением. На участках, не закрытых непрозрачной маской, фоторезист затвердевает под действием света. Теперь, когда фоторезист проявлен, его легко удалить растворителем с тех мест, где он не затвердел, и на этих местах откроется незащищенный диоксид кремния. Для подготовки подложки к диффузии незащищенный диоксид вытравливают и пластинку промывают. (Здесь речь идет об «отрицательном» фоторезисте. Существует также «положительный» фоторезист, который, наоборот, после освещения легко растворяется.) Диффузию проводят как двухстадийный процесс: сначала некоторое количество легирующей примеси (бора в случае n-p-n-транзисторов) вводят в базовый поверхностный слой, а затем – на нужную глубину. Первую стадию можно осуществлять разными способами. В наиболее распространенном варианте пропускают кислород через жидкий трихлорид бора; диффузант переносится газом к поверхности и осаждается под тонким слоем борсодержащего стекла и в самом этом слое. После такой начальной диффузии стекло удаляют и вводят бор на нужную глубину, в результате чего получается коллекторный p-n-переход в эпитаксиальном слое n-типа. Далее выполняют эмиттерную диффузию. Поверх базового слоя наращивают диоксид, и в нем прорезают окно, через которое за одну стадию диффузией вводят примесь (обычно фосфор), формируя тем самым эмиттер. Степень легирования эмиттера по крайней мере в 100 раз больше, чем степень легирования базы, что необходимо для обеспечения высокой эффективности эмиттера.

В обоих диффузионных процессах, упомянутых выше, переходы перемещаются как по вертикали, так и в боковом направлении под диоксидом кремния, так что они защищены от воздействия окружающей среды. Многие устройства герметизируют поверхностным слоем нитрида кремния толщиной около 200 нм. Нитрид кремния непроницаем для щелочных металлов, таких, как натрий и калий, которые способны проникать сквозь диоксид кремния и «отравлять» поверхности в переходах и поблизости от них. Далее с использованием методов фотолитографии на поверхность устройства напыляют металл контакта (алюминий или золото), отделенный от кремния другим металлом (например, вольфрамом, платиной или хромом), впекают его в области базового и эмиттерного контактов, а излишек удаляют. Затем полупроводниковую пластинку путем распиливания или разламывания после надрезания разделяют на отдельные микрокристаллы, которые прикрепляются к позолоченному кристаллодержателю или выводной рамке (чаще всего эвтектическим припоем кремний – золото). С выводами корпуса эмиттер и базу соединяют золотыми проволочками. Транзистор герметизируют в металлическом корпусе или путем заделки в пластик (дешевле).

Первоначально контакты делали из алюминия, но оказалось, что алюминий образует с золотом хрупкое соединение, обладающее высоким сопротивлением. Поэтому проволочные контакты из алюминиевой или золотой проволочки стали отделять от кремния другим металлом – вольфрамом, платиной или хромом.

Граничная частота транзисторов общего назначения составляет несколько сот мегагерц – примерно столько же, сколько было у ранних высокочастотных германиевых транзисторов. В настоящее время для высокочастотных типов эта граница превышает 10 000 МГц. Мощные транзисторы могут работать при мощности 200 Вт и более (в зависимости от типа корпуса), и нередки коллекторные напряжения в несколько сот вольт. Используются кремниевые пластинки размером несколько сантиметров, причем на одной такой пластинке формируется не менее 500 тыс. транзисторов.

Транзисторные структуры могут быть разного вида. Транзисторы для низкочастотных схем с низким уровнем сигнала нередко имеют точечно-кольцевую конфигурацию (точка – эмиттер, кольцо – база), которая, однако, не нашла широкого применения в тех случаях, когда предъявляются требования высокой частоты и большой мощности. В таких случаях и в транзисторах многих низкочастотных типов чаще всего применяется встречно-гребенчатая структура. Это как бы два гребешка с широкими промежутками между зубцами, расположенные на поверхности так, что зубцы одного входят между зубцами другого. Один из них является эмиттером, а другой – базой. База всегда полностью охватывает эмиттер. Основная часть гребешка служит токовой шиной, равномерно распределяющей ток, так что все эмиттерные зубцы имеют одинаковое смещение и дают одинаковый ток. Это очень важно для сильноточных приборов, в которых локальная неоднородность смещения может вследствие местного нарастания тока привести к точечному перегреву. В нормальном рабочем режиме температура перехода в транзисторах должна быть ниже 1250С (при ~1500С параметры прибора начинают быстро изменяться, и работа схемы нарушается), а потому в мощных транзисторах необходимо добиваться равномерного распределения тока по всей их площади. Сильноточные устройства часто разделяют на секции (группы зубцов, или малых транзисторов), соединенные между собой токовыми шинами с малым сопротивлением.

В транзисторах для диапазона сверхвысоких частот – другие трудности. Их максимальная рабочая частота ограничивается временем задержки, которое требуется для зарядки эмиттерного и коллекторного переходов (поскольку заряд переходов зависит от напряжения, они ведут себя как конденсаторы). Это время можно свести к минимуму, уменьшив до предела площадь эмиттера. Поскольку эффективно действует лишь периферийная часть эмиттера, зубцы делают очень узкими; зато число их увеличивают так, чтобы получить нужный ток. Ширина зубца типичного высокочастотного эмиттера составляет 1–2 мкм, и таковы же промежутки между зубцами. База обычно имеет толщину 0,1–0,2 мкм. На частотах выше 2000 МГц время переноса заряда через базу уже не является определяющей характеристикой – существенно также время переноса через область коллектора; однако этот параметр можно уменьшить только путем уменьшения внешнего напряжения на коллекторе.

2. Анализ процессов в биполярном транзисторе

Рассмотрим как работает транзистор  р-n-p типа в режиме без нагрузки, когда включены только источники постоянных питающих напряжений E1 и E2 (рис. 4-1). Полярность их такова, что на эмиттерном переходе напряжение прямое, а на коллекторном переходе - обратное. Поэтому сопротивление эмиттерного перехода мало и для получения нормального тока в этом переходе достаточно напряжения Е1 в десятые доли вольта. Сопротивление коллекторного перехода велико, и напряжение Е2 обычно составляет единицы или десятки вольт.  Из рис ( 4-1) видно, что напряжение между электродами транзистора связаны простой зависимостью:

uк−э=uк−б+uб−э              (4.1)

При подключении к электродам транзистора напряжений uб−кuэ−б(рис. 4-1)

эмитерный переход смещается в прямом направлении, а  коллекторный  -в обратном направлении.

Принцип работы транзистора заключается в том, что прямое смешение эмиттерного перехода, т. е. участка база-эмиттер (uб−э), существенно влияет на ток коллектора: чем больше это напряжение, тем больше токи эмиттера и коллектора. При этом изменения тока коллектора лишь незначительно меньше изменений тока эмиттера. Таким образом, напряжение  uб−э, т. е. входное напряжение, управляет током коллектора. Усиление электрических колебаний с помощью транзистора основано именно на этом явлении.

Рис  4-1.  Движение электронов и дырок в транзисторе  р-n-р типа.

Физические процессы в транзисторе происходят следующим образом.

При увеличении прямого входного напряжения uб−э понижается потенциальный барьер в эмиттерном переходе и соответственно возрастает ток эмиттера iэ. Дырки инжектируются из эмиттера в базу и создают  вблизи p-n перехода электрический заряд, который в течении времени (3-5)ΐз компенсируется электронами, приходящими из внешней цепи источника. Так как коллекторный переход подключён  в обратном смещении то в этом переходе возникают объемные заряды, показанные на рисунке кружками со знаками «+» и «-» . Между ними возникает электрическое поле.

Если толщина базы достаточно мала и концентрация электронов в ней невелика, то большинство, дырок пройдя через базу, не успевает рекомбинировать с электронами базы и достигают коллекторного перехода. Лишь небольшая часть дырок рекомбинирует в базе с электронами. В результате рекомбинации возникает ток базы. Действительно, в установившемся режиме число электронов в базе должно быть неизменным. Вследствие рекомбинации каждую секунду сколько электронов исчезает, столько же новых электронов возникает за счет того, что из базы уходит в направлении к минусу источника E1 такое же число дырок. Иначе говоря, в базе не может накапливаться много дырок. Если некоторое число инжектированных в базу дырок  из эмиттера не доходит до коллектора, а остается в базе. Рекомбинируя с электронами, то точно такое же число дырок должно уходить из базы в виде  тока iб. Поскольку ток коллектора получается меньше тока эмиттера, то в соответствии с первым законом Кирхгофа всегда существует следующее соотношение между токами:

iэ=iк+iб     (золотое правило транзистора)         (4.2)

Ток базы является бесполезным и даже вредным. Желательно, чтобы он был как можно меньше. Обычно iб составляет проценты тока эмиттера, т. е. iб<<iэ и, следовательно, ток коллектора лишь незначительно меньше тока эмиттера. т. е. можно считать iк≈iэ. Именно для того, чтобы ток iб был как можно меньше, базу делают очень тонкой и уменьшают в ней концентрацию примесей, которая определяет концентрацию электронов. Тогда меньшее число дырок будет рекомбинировать в базе с электронами.

Если бы база имела значительную толщину и концентрация электронов в ней была велика, то большая часть дырок эмиттерного тока, диффундируя через базу, рекомбинировала бы с электронами и не дошла бы до коллекторного перехода. Ток коллектора почти не увеличивался бы за счет дырок эмиттера, а наблюдалось бы лишь увеличение тока базы.

Когда к эмиттерному переходу напряжение не приложено, то практически можно считать, что в этом переходе почти нет тока. В этом случае область коллекторного перехода имеет большое сопротивление постоянному току, так как основные носители зарядов удаляются от этого перехода и по обе стороны от границы создаются области, обеденные этими носителями. Через коллекторный переход протекает лишь очень небольшой обратный ток, вызванный перемещением навстречу друг другу неосновных носителей, т. е. электронов  из р-области и дырок из n-области.

Но если под действием входного напряжения возник значительный ток эмиттера, то в область базы со стороны эмиттера инжектируются дырки, которые для данной области являются неосновными носителями. Не успевая рекомбинировать с электронами при диффузии через базу, они доходят до коллекторного  перехода.   Чем   больше  ток  эмиттера,  тем   больше   дырок   приходит к коллекторному переходу и тем меньше становится его сопротивление. Соответственно увеличивается ток коллектора. Иначе говоря, с увеличением тока эмиттера в базе возрастает концентрация неосновных носителей, инжектированных из эмиттера, а чем больше этих носителей, тем больше ток коллекторного перехода,т.е.ток коллектора iк.

Данное одному из электродов транзистора название «эмиттер» подчеркивает, что происходит инжекция дырок из эмиттера в базу.

По рекомендуемой терминологии эмиттером следует называть область транзистора, назначением которой является инжекция носителей заряда в базу. Коллектором называют область, назначением которой является экстракция носителей заряда из базы. А базой является область, в которую инжектируются эмиттером  неосновные для этой области носители заряда.

Следует отметить, что эмиттер и коллектор можно поменять местами (так называемый инверсный режим). Но в транзисторах, как правило, коллекторный переход делается со значительно большей площадью, нежели эмиттерный переход, так как мощность, рассеиваемая в коллекторном переходе, гораздо больше, чем рассеиваемая в эмиттерном. Поэтому если использовать эмиттер в качестве коллектора, то транзистор будет работать, но его можно применять только при значительно меньшей мощности, что нецелесообразно. Если площади переходов сделаны одинаковыми (транзисторы в этом случае называют симметричными), то любая из крайних областей может с одинаковым успехом работать в качестве эмиттера или коллектора.

Поскольку в транзисторе ток эмиттера всегда равен сумме токов коллектора и базы, то приращение тока эмиттера также всегда равно сумме приращений коллекторного и базового токов:

Δiэ=Δiк+Δiб	                        (4.3)

Важным свойством транзистора является приблизительно линейная зависимость между его токами, т. е. все три тока транзистора изменяются приблизительно пропорционально друг Другу. Пусть, для примера, iэ=10мА, iк = 9,5 мА, iб= 0,5 мА. Если ток эмиттера увеличится, например, на 20% и станет равным 10 + 2 = 12 мА. то остальные токи возрастут также на 20%: iб = 0,5 + 0.1 = 0,6 мА и iк= 9,5 + 1,9 = 11,4 мА, так как всегда должно быть выполнено равенство (4.2), т.е. 12 мА=11,4 мА + 0,6 мА.

А   для   приращения т  оков    справедливо   равенство  (4.3)  т .е.

2 мА = 1,9 мА + 0,1 мА.

Мы рассмотрели физические явления в транзисторе типа р-п-p.

Работу транзистора можно наглядно представить с помощью потенциальной диаграммы, которая показана на рис. 4-2 для транзистора типа р-n-p.

Рис. 4-2.  Потенциальная диаграмма транзистора

Эту диаграмму удобно использовать для создания механической модели транзистора. Потенциал эмиттера принят за нулевой. В эмиттерном переходе имеется небольшой потенциальный барьер. Чем больше напряжение uб−э, тем ниже этот барьер. Коллекторный переход имеет значительную разность потенциалов, ускоряющую движение дырок. В механической модели шарики, аналогичные дыркам, за счет своих собственных скоростей поднимаются на барьер, аналогичный эмиттерному переходу, проходят через область базы, а затем ускоренно скатываются с горки, аналогичной коллекторному переходу.

Помимо рассмотренных основных физических процессов в транзисторах приходится учитывать еще ряд явлений.

Существенное влияние на работу транзисторов оказывает сопротивление базы rб0, т.е. сопротивление, которое база оказывает току базы iб. Этот ток протекает к выводу базы в направлении, перпендикулярном направлению эмиттер — коллектор. Так как база очень тонкая, то в направлении от эмиттера к коллектору, т. е. для тока iк, ее сопротивление очень мало и не принимается во внимание. А в направлении к выводу базы сопротивление базы rб0 (его называют поперечным) достигает сотен Ом, так как в этом направлении база аналогична очень тонкому проводнику. Напряжение на эмиттерном переходе всегда меньше, чем напряжение uб−э, между выводами базы и эмиттера, так как часть подводимого напряжения теряется на сопротивлении базы. С учетом сопротивления rб0 можно изобразить эквивалентную схему транзистора для постоянного тока так, как это сделано на рис. 4-3. На этой схеме rэ0— сопротивление эмиттера, в которое входят сопротивление эмиттерного перехода и эмиттерной области. Значение rэ0 у маломощных транзисторов достигает десятков Ом. Это вытекает из того, что напряжение на эмиттерном переходе не превышает десятых долей вольта, а ток эмиттера в таких транзисторах составляет единицы миллиампер. У более мощных транзисторов iэ0  больше и  rэ0 соответственно меньше. Приближенно rэ0 определяется формулой (в Омах)

rэ0=25iэ	       (4.4)

где ток iэ, выражается в миллиамперах.

Сопротивление коллектора rэ0 представляет собой практически сопротивление коллекторного перехода и составляет единицы и десятки килоОм. В него входит также сопротивление коллекторной области, но оно сравнительно мало и им можно пренебречь.

Схема на рис (4-3) является весьма приближенной, так как на самом деле эмиттер, база и коллектор имеют между собой контакт не в одной точке, а во множестве точек по всей площади переходов.

r эо                     r ко

r Бо

E 1                      E 2

Рис (4-3)  Эквивалентная схема транзистора для постоянного тока

При повышении напряжения на коллекторном переходе в нем происходит лавинное размножение носителей заряда, являющееся главным образом результатом ударной ионизации. Это явление и туннельный, эффект могут вызвать электрический пробой, который   при  возрастании  тока  может  перейти  в тепловой  пробой перехода.

Изменение напряжений на коллекторном и эмиттерном переходах сопровождается изменением толщины этих переходов. В результате изменяется толщина базы. Такое явление называют модуляцией толщины базы. Его особенно надо учитывать при повышении напряжения коллектор - база, так как тогда толщина коллекторного перехода возрастает, а толщина базы уменьшается. При очень тонкой базе может произойти эффект смыкания («прокол» базы) - соединение коллекторного перехода с эмиттерным. В этом случае область базы исчезает, и транзистор перестает нормально работать.

При увеличении инжекции носителей из эмиттера в базу происходит накопление неосновных носителей заряда в базе. т. е. увеличение концентрации и суммарного заряда этих носителей. Наоборот, при уменьшении инжекции происходит уменьшение концентрации и суммарного заряда неосновных носителей в ней. Этот процесс называют рассасыванием носителей заряда в базе.

В ряде случаев необходимо учитывать протекание по поверхности транзистора токов утечки, сопровождающееся рекомбинацией носителей в поверхностном слое областей транзистора.

Установим соотношения между токами в транзисторе. Ток эмиттера управляется напряжением на эмиттерном переходе, но до коллектора доходит несколько меньший ток, который можно назвать управляемым коллекторным током, iк.упр так как часть инжектированных из эмиттера в базу носителей рекомбинирует. Поэтому

iк.упр=αiэ                                  (4.5)

где α- коэффициент передачи тока эмиттера, являющийся основным параметром транзистора: он может иметь значения от 0,950 до 0,998.

Чем слабее рекомбинация инжектированных носителей в базе, тем ближе α к 1. Через коллекторный переход, всегда проходит еще очень небольшой (не более единиц микроампер) неуправляемый обратный ток iк0 (рис. 4-4), называемый начальным током коллектора. Он неуправляем потому, что не проходит через эмиттерный переход. Таким образом, полный коллекторный ток

iк=αiэ+iк0                                           (4.6)

Во многих случаях iк0<<iэ, и можно считать, что iк≈iэ. Если надо измерить, iк0 то это делают при оборванном проводе эмиттера. Действительно, из формулы (4.6) следует, что при iэ=0 ток iк=iк0.

Преобразуем выражение (4.6) так, чтобы выразить зависимость  тока iкот  тока  базы iбЗаменим  iэ,  суммойiк+iб:   где: iк- ток коллектора

iк=α(iк+iб)+iк0           iб-ток базы

iэ-ток эмиттера

Рис. 4-4. Токи в транзисторе

Решим уравнение iк=α(iк+iб)+iк0  относительно iк .

Тогда получим:

iк=α1−αiб+iк01−α

Обозначим:

α1−α=β    и    iк01−α=iк−э0

и напишем окончательное выражение

iк=βiб+iк−э0                     (4.7)

Здесь β является коэффициентом передачи тока базы  и  составляет  десятки единиц. Например, если α = 0,95, то

а если коэффициент α = 0,99, т. е. увеличился на 0,04, то

т. е. β увеличивается в 5 с лишним раз!

Таким образом, незначительные изменения α приводят к большим изменениям β. Коэффициент β так же, как и α, относится к важным параметрам транзистора. Если известен β то можно всегда определить α по формуле

(4.8)

Ток iк−э0 называют начальным сквозным током, так как он протекает сквозь весь транзистор (через три его области и через оба n-p-перехода) в том случае, если iб=0, т. е. оборван провод базы. Действительно, из уравнения (4.7) при iб=0получаем iк=iк−э0. Этот ток составляет десятки или сотни микроампер и значительно превосходит начальный ток коллектора iк0.Ток iк−э0=iк0(1−α), и, зная, что β=α1−α,    нетрудно найти iк−э0=(β+1)iк0. А так как β>>1, то

iк−э0≈βiк0                 (4.9)

Значительный ток iк−э0 объясняется тем, что некоторая небольшая часть напряжения uк−э приложена к эмиттерному переходу в качестве прямого напряжения. Вследствие этого возрастает ток эмиттера, а он в данном случае и является сквозным током.

При значительном повышении напряжения uк−э, ток iк−э0 резко возрастает и происходит электрический пробой. Следует отметить, что если uк−э, не слишком мало, при обрыве цепи базы иногда в транзисторе может наблюдаться быстрое, лавинообразное увеличение тока, приводящее к перегреву и выходу транзистора из строя (если в цепи коллектора нет резистора, ограничивающего возрастание тока). В этом случае происходит следующий процесс: часть напряжения uк−э, действующая на эмиттерном переходе, увеличивает ток iэ, и равный ему ток iк, на коллекторный переход поступает больше носителей, его сопротивление и напряжение на нем уменьшаются и за счет этого возрастает напряжение на эмиттерном переходе, что приводит к еще большему увеличению тока, и т. д. Чтобы этого не произошло, при эксплуатации транзисторов запрещается разрывать цепь базы, если не выключено питание цепи коллектора. Надо также сначала включить  питание  цепи   базы,   а  потом   цепи  коллектора,   но   не   наоборот.

Если надо измерить ток iк−э0, то в цепь коллектора обязательно включают ограничительный резистор и производят измерение при разрыве провода базы.

3. Статические характеристики биполярного транзистора.

Схема с общей базой

В зависимости от того, какой электрод транзистора является общим для входного и выходного сигналов, различают три схемы включения транкзистора: общей базой  (ОБ) с общим эмиттером  (ОЭ) и  с общим коллектором (ОК).

r эо                    r ко

r Бо

E 1                       E 2

Рис. 5

Входные характеристики транзисторов в схеме с общей базой Iэ=f(Uэб) при Uкб=const определяются зависимостью (5):

Iэ=I11(eχUэб−1)−I12(eχUкб−1)                 (5)

При большом обратном напряжении коллектора (eχUкб<<1) ток мало зависит от коллекторного напряжения. На рис. 5-1,а показаны реальные входные характеристики кремневого транзистора. Они соответствуют теоретической зависимости (5.1), подтверждается и вывод о слабом влиянии коллекторного напряжения на ток эмиттера.

Рис 5-1

Входная статическая характеристика при UКБ = 0 (нулевая) подобна обычной характеристике полупроводникового диода, включенного в прямом направлении. При подаче отрицательного коллекторного напряжения входная характеристика смещается влево. Это свидетельствует о наличии в транзисторе внутренней обратной связи. Обратная связь возникает в основном из-за сопротивления базы. В схеме с ОБ сопротивление базы является общим для входной и выходной цепей.

При подаче или увеличении коллекторного напряжения появляется или увеличивается IКБo. Кроме этого уменьшается Iэ.рек, так как при увеличении коллекторного напряжения происходит расширение коллекторного перехода и ширина базы уменьшается. Поэтому напряжение Uэб, приложенное к эмиттеру, при увеличении Uкб возрастает, что и объясняет увеличение тока эмиттера и смещение влево входной статической характеристики транзистора, включенного по схеме с общей базой.

Выходные, или коллекторные, статические характеристики представляют собой зависимости Ik = f(Uкб) при Iэ=const. Несмотря на то, что напряжение на коллекторе для транзистора p-n-р отрицательно, характеристики для удобства принято изображать в положительных осях координат. Нулевая выходная характеристика (IЭ = 0) является обычной характеристикой диода, включенного в обратном направлении. Увеличение тока эмиттера ведет к сдвигу выходной характеристики.

Как известно, при появлении тока эмиттера ток коллектора увеличивается на величину IK = αIэ ~Iэ. Ток IK можно рассматривать как искусственно созданный дополнительный ток неосновных носителей коллекторного перехода.

Поэтому на основании формулы (5.1), где I0 = Ik, можно утверждать, что любая выходная характеристика транзистора с (ОБ) представляет собой ВАХ полупроводникового диода, смещенную по оси обратного тока на величину Iк.

(5.1)

Начальная область входных характеристик, построенная в соответствии с теоретической зависимостью (5.1), показана на рис.(5-1 а) крупным масштабом (в окружности). Отмечены токи I11 и I12, а также эмиттерный ток закрытого транзистора.

Входные характеристики кремниевого транзистора показаны на pиc. 5-1,б. Они смещены от нуля в сторону прямых напряжений; как и у кремниевого диода, смещение равно 0,6—0,7 В. По отношению к входным характеристикам германиевого транзистора смещение составляет 0,4 В.

Выходные характеристики.

Теоретические выходные характеристики транзистора в схеме с общей базой Ik=f(Uкб)при IЭ=const определяются зависимостью (5.2):

Ik=αIЭ−Ik0(eχUкб−1)                       (5.2)

Они представлены на рис. 5-2,а. Вправо по горизонтальной оси принято откладывать рабочее, т. е. обратное, напряжение коллектора (отрицательное для транзисторов типа р-n-р и положительное для транзисторов типа n-р-n). Значения протекающего при этом тока коллектора откладывают по вертикальной оси вверх. Такой выбор осей координат выгоден тем, что область характеристик, соответствующая рабочим режимам, располагается при этом в первом квадранте, что удобно для расчетов.

Если ток эмиттера равен нулю, то зависимостьIk=f(Uкб)представляет собой характеристику электронно-дырочного перехода: в цепи коллектора протекает небольшой собственный обратный ток IКо.

При прямом напряжении коллектора ток изменяет направление и резко возрастает — открывается коллекторный переход (в целях наглядности на     рис. 5-2  для положительных напряжений взят более крупный масштаб).

Рис 5-2

Если же в цепи эмиттера создан некоторый ток Iэ, то уже при нулевом напряжении коллектора в его цепи в соответствии  протекает ток Iк=αI’э обусловленный инжекцией дырок из эмиттера. Поскольку этот ток вызывается градиентом концентрации дырок в базе, для его поддержания коллекторного напряжения не требуется.                                                     Рис 5-3

При подаче на коллектор обратного напряжения ток его несколько возрастает за счет появления собственного тока коллекторного перехода IКБ0 и некоторого увеличения коэффициента переноса v, вызванного уменьшением толщины базы.

При подаче на коллектор прямого напряжения появляется прямой ток коллекторного перехода. Так как он течет навстречу току инжекции  αIэ, то результирующий ток в цепи коллектора с ростом прямого напряжения до величины UK0 быстро уменьшается до нуля, затем при дальнейшем  повышении прямого напряжения коллектора приобретает обратное направление и начинает быстро возрастать.

Если увеличить ток эмиттера до значения IЭ', то характеристика Ik=f(Uкб)сместится пропорционально вверх на величину α(IЭ} }  - I rSub { size 8{Э} }  rSup { size 8{'} }  \) } {

На рис. 5-2,б представлены реальные выходные характеристики транзистора КТ3107, они имеют такой же вид, как и теоретические, с учетом поправок.

Коэффициент передачи тока эмиттера. Как показывает опыт, коэффициент передачи тока  зависит от величины тока эмиттера (рис. 5-)

С ростом тока эмиттера увеличивается напряженность внутреннего поля базы, движение дырок на коллектор становится более направленным, в результате уменьшаются рекомбинационные потери на поверхности базы, возрастает коэффициент переноса ν, а следовательно, и α. При дальнейшем увеличении тока эмиттера снижается коэффициент инжекции и растут потери на объемную рекомбинацию, поэтому коэффициент передачи тока α начинает уменьшаться.

В целом зависимость коэффициента передачи тока α от тока эмиттера в маломощных транзисторах незначительна, в чем можно убедиться,  обратив внимание на масштаб по вертикальной оси  рис.(5-3).

В транзисторах, работающих при высокой плотности тока, наблюдается значительное падение напряжения вдоль базы, обусловленное током базы; в результате напряжение в точках эмиттерного перехода, удаленных от вывода базы, оказывается заметно меньшим, чем в близлежащих. Поэтому эмиттерный ток концентрируется по периметру эмиттера ближе к выводу базы, эффективная площадь эмиттера получается меньше, чем при равномерной инжекции, и коэффициент α быстро надает с ростом тока эмиттера.

Для ослабления указанного явления применяют электроды, имеющие высокое отношение длины периметра к площади: кольцевые и гребенчатые.

Схема с общим эмиттером

Ранее были рассмотрены статические характеристики транзистора, включенного по схеме с общей базой, когда общая точка входной и выходной цепей находится на базовом электроде. Другой распространенной схемой включения транзистора является схема с общим эмиттером, в которой общая точка входной и выходной цепей соединена (рис. 5-4).

Входным напряжением в схеме с общим эмиттером является напряжение базы UБЭ измеряемое относительно эмиттерного электрода. Для того чтобы эмиттерный переход был открыт, напряжение базы должно быть отрицательным (рассматривается транзистор   типа   р-n-р).

Выходным напряжением в схеме с общим эмиттером является напряжение коллектора   UКЭизмеряемое относительно эмиттерного электрода. Для того чтобы коллекторный переход был закрыт, напряжение коллектора должно быть большим по величине, чем прямое напряжение базы.

Отметим, что в схеме с общим эмиттером в рабочем режиме, когда транзистор открыт, полярность источников питания базы и коллектора одинакова.

r Бо                    r ко

r эо

E 1                      E 2

Рис. 5-4

Входные характеристики. Входные характеристики транзистора в схеме с общим   эмиттером представляют собой зависимость тока базы от напряжения IБ=f(UБЭ) при  UКЭ=const;

Ток коллектора  равен:    Iк= Iкбо + h21БIэ

Исключив ток эмиттера, получим:

Iк= Iкбо / (1+ h21Б) – h21Б / (1+ h21Б)*IБ                   (5.4)

Первый член называется обратным током коллектор – эмиттер при токе базы =0, т.  е. разомкнутой базе.Этот ток обозначают Iкэо. Таким образом:

Iкэо = Iкбо / (1+ h21Б)                                                 (5.5)

Так как коофичент h21Б отрицателен, а по абсолютной величине очень близок к единице и может достигать 0,980 - 0,995, ток Iкэо в 50-200 раз больше тока Iкбо.

Множитель при втором члене в уравнении (5.4) является коофицинтом передачи тока в схеме с ОЭ в режиме больших сигналов:

h21Э =- h21Б /(1+ h21Б)                                                    (5.6)

Выразим  коофицент  h21Б  через токи  Iк,  Iэ, и  IкБо:

h21Б =-( Iк – IкБо )/ Iэ                                              (5.7)

Подставив это выражение в уравнение (5.6), получим:

h21Э =( Iк – IкБо)/( IБ + IкБо)                                     (5.8)

Когда ток коллектора Iк велик по сравнению с током  IкБо,

h21Э ≈ Iк / IБ                                                                    (5.9)

В реальном транзисторе добавляются токи утечки и термотоки переходов, поэтому обратный ток базы закрытого транзистора

IБЭU=(1−α)IЭБU−IКБ0≈IКБ0                              (5.10)

Входные характеристики транзистора показаны на рис. 5-5. При обратном напряжении базы и коллектора, т. е. в закрытом транзисторе, согласно выражению (5.10), ток базы  IКБU является в основном собственным током коллекторного перехода IКБ0. Поэтому при уменьшении обратного напряжения базы до нуля ток базы сохраняет свою величину:   IБ≈−IКБ0.

При подаче прямого напряжения на базу открывается эмиттерный переход и в цепи базы появляется рекомбинационная составляющая тока (1−α)IЭ. Ток базы в этом режиме в соответствии с выражением IБ=(1−α)IЭ−IКБ0; при увеличении прямого напряжения он уменьшается вначале до нуля, а затем изменяет направление и возрастает почти экспоненциально.

Рис 5-5                                                                                        Рис 5-6

Когда на коллектор подано большое обратное напряжение, оно оказывает незначительное влияние на входные характеристики транзистора. Как видно из рис.  5-5, при увеличении обратного напряжения коллектора входная характеристика лишь слегка смещается вниз, что объясняется увеличением тока поверхностной проводимости коллекторного перехода и термотока.

При напряжении коллектора, равном нулю, ток во входной цепи значительно возрастает по сравнению с рабочим режимом UКЭ<0,потому что прямой ток базы в данном случае проходит через два параллельно включенных перехода— коллекторный и эмиттерный. В целом уравнение (5.12) достаточно точно описывает входные характеристики транзистора в схеме с общим эмиттером, но для кремниевых транзисторов лучшее совпадение получается, если  χ=0,8χ.

Коэффициент передачи тока базы. Найдем зависимость тока коллектора от тока базы с помощью выражений:

IК=αIЭ+IКБ0=α(IК+IБ)+IКБ0,

или        IК=α1−αIБ+11−αIКБ0.          (5.12)

Величина      β=α1−α                               (5.13)

называется коэффициентом передачи тока базы. Поскольку коэффициент передачи тока эмиттера α близок к единице, значение β обычно лежит в пределах от 10 до 1000 и более.

Коэффициент передачи тока базы существенно зависит и от тока эмиттера (рис. 5-6). С ростом тока эмиттера коэффициент передачи тока базы вначале повышается вследствие увеличения напряженности внутреннего поля базы, ускоряющего перенос дырок через базу к коллектору и этим уменьшающего рекомбинационные потери на поверхности базы.

При значительной величине тока эмиттера коэффициент передачи тока базы β начинает падать за счет снижения коэффициента инжекции, уменьшения эффективной площади эмиттера и увеличения рекомбинационных потерь в объеме базы.

Перечисленные причины обусловливают, как указывалось, небольшую зависимость коэффициента передачи тока эмиттера а от тока эмиттера Iэ            (см. рис.5-3). Но коэффициент передачи тока базы β при изменении тока эмиттера может изменяться в несколько раз, поскольку в выражении  (5.13) в знаменателе стоит разность близких  величин α−1.

Введя обозначение для коэффициента передачи тока базы β в выражение (5.12), получим основное уравнение, определяющее связь между токами коллектора и базы в схеме с общим эмиттером:

IК=βIБ+(β+1)IКБ0                                (5.14)

Выходные характеристики. Выходные характеристики транзистора в схеме с общим эмиттером IК=f(UКЭ) при  UБ=const определяются соотношением (5.14)  и изображены на рис. 5-7. Минимально возможная величина  коллекторного тока  получается в том случае, когда закрыты оба перехода - и коллектора базы в этом случае согласно выражению (5.10)

IБЭU=(1−α)IЭБU−IКБ0≈−IКБ0                           (5.15)

где IЭБU- ток эмиттера закрытого транзистора.        Рис. 5-7

Ток коллектора закрытого транзистора в соответствии с выражениями (5.14)           и (5.15)

IКБU=−βIЭБU−(β+1)IКБ0≈IКБ0	                   (5.16)

Ввиду малости тока IКБ0эта характеристика  не видна, она совпадает с осью напряжений.

При токе базы, равном нулю, что имеет место при небольшом прямом напряжении базы, когда рекомбинационная составляющая тока базы (1−α)Iэ равна обратному току коллекторного перехода IКБ0. коллекторный ток в соответствии с выражением (5.14)

IКЭ0=(β+1)IКБ0	                                    (5.17)

С ростом коллекторного напряжения заметно увеличение этого тока вследствие увеличения коэффициента передачи тока базы β.

При токе базы IБ' выходная характеристика транзистора смещается вверх на величину βIБ'. Соответственно выше идут характеристики при больших токах базы IБ'',IБ''' и т. д. Ввиду зависимости коэффициента передачи тока базы от тока эмиттера расстояние по вертикали между характеристиками не остается постоянным: вначале оно возрастает, а затем уменьшается.

При снижении коллекторного напряжения до величины, меньшей напряжения базы, открывается коллекторный переход, что должно было бы повлечь за собой увеличение тока базы, но по условию он должен быть постоянным. Для поддержания тока базы на заданном уровне приходится снижать напряжение базы, что сопровождается уменьшением токов эмиттера и коллектора, поэтому выходные характеристики при UКЭ<UБЭ имеют резкий спад. Транзистор переходит в режим насыщения, при котором неосновные носители заряда инжектируются в базу не только эмиттерным, но и коллекторным переходом Эффективность управления коллекторным током при этом существенно снижается, коэффициент передачи тока β базы  резко уменьшается.

Как показано на рис. 5-7 крупным масштабом в окружности, выходная характеристика при наличии тока базы не проходит через начало координат.

При очень напряжениях Uкэ наблюдается резкое падение коллекторного тока с уменьшением напряжения Uкэ и независимость тока коллектора от тока базы. При этом транзистор входит в режим насыщения, который характеризуется тем, что при малых напряжениях коллектор – эмиттер оба p-n перехода, как эмитерный, так и коллекторный, оказываются смещены в прямом направлении.

Отметим, что напряжение Uкэ, при котором наступает насыщение, очень невелико у кремниевого транзистора. Например, напряжение насыщения      Uкэ может быть равным=-0,2(В) при UБэ=-0,9(В) и UкБ=+0,7(В) и только при очень больших токах базы и коллектора напряжение насыщения Uкэ нас=0,5-1В

Для расчета транзисторных схем иногда применяют выходные характеристики, снятые при постоянном напряжении базы. Они отличаются от рассмотренных характеристик, снимаемых при постоянном токе базы, большей неравномерностью расстояний по вертикали между соседними характеристиками, обусловленной экспоненциальной зависимостью между напряжением и током базы.

Схема с общим коллектором. (Эмиттерный повторитель)

На рис.(5.8) показана схема с общим коллектором (ОК).

RБ                       Rк

Rr        C                                VT

Сэ

U п

Rэ         Rн

Рис.(5-8)

Схема называется эмитерным повторителем, так как напряжение на эмиттере по полярности совподает с напряжением на входе и близко к нему по значению.

Если сопротивление нагрузки мало и выполняется условие  h22э ‌‌‌‍│Rн│«1  (5.18) в этом случае можно принебречь не только током цепи  h22э,  но  и   ЭДС генератора h22э Uкэ.

Коэффициент передачи тока.  В соответствии с эквивалентной схемой коэффициент передачи тока  КI=-Iэ/IБ=( IБ+ h21эIБ)/ IБ= h21э +1  (5.19)

Выходное сопративление.  Ток эмиттера  Iэ =-( IБ + h21эIБ)=-(1+ h21э) IБ.      (5.20)

Выходное сопротивление эмиттерного повторителя зависит от сопротивления генератора и мало, когда сопротивление генератора мало по сравнению с h11э. Малое выходное сопротивление эмиттерного повторителя является его ценным свойством. Благодаря этому свойству его выходное сопротивление эквивалентно генератору напряжения, которое мало изменяется при изменении сопротивления нагрузки.

4. Анализ эквивалентных схем биполярного транзистора.

Все параметры можно разделить на собственные (или первичные) и вторичные. Собственные параметры характеризуют свойства самого транзистора независимо от схемы его включения, а вторичные параметры для различных схем включения различны.

ά Іэ

r эо                        r ко

r Бо

E 1                          E 2

Рис. 6-1. Эквивалентная Т-образная  схема  транзистора в схеме с ОБ.

В качестве собственных параметров помимо знакомого нам коэффициента усиления по току α принимают некоторые сопротивления в соответствии с эквивалентной схемой транзистора для переменного тока (рис. 6-1). Эта схема, называемая Т-образной, отображает электрическую структуру транзистора и учитывает его усилительные свойства. Как в этой, так и в других эквивалентных схемах следует подразумевать, что на вход включается источник усиливаемых колебаний, создающий входное напряжение с амплитудой U1, а на выход - нагрузка RH. Здесь и в дальнейшем для переменных токов и напряжений будут, как правило, указаны их амплитуды. Во многих случаях они могут быть заменены действующими, а иногда и мгновенными значениями.

Основными первичными параметрами являются сопротивления rэ,rк и rб, г. е. сопротивления эмиттера, коллектора и базы для переменного тока. Сопротивление rэ, представляет собой сопротивление эмиттерного перехода, к которому добавляется сопротивление эмиттерной области. Подобно этому rк является суммой сопротивлений коллекторного перехода и коллекторной области, но последнее очень мало по сравнению с сопротивлением перехода. А сопротивление rб есть поперечное сопротивление базы.

В схеме на рис. 6-1,а усиленное переменное напряжение на выходе получается от некоторого эквивалентного генератора, включенного в цепь коллектора; ЭДС этого генератора пропорциональна  току эмиттера iэ.

Эквивалентный генератор надо считать идеальным, а роль его внутреннего сопротивления выполняет сопротивление rк. Как известно. ЭДС любого генератора равна произведению его тока короткого замыкания на внутреннее сопротивление. В данном случае ток короткого замыкания равен αIэ, так как α=IкIэ при Rн=0, т. е. при коротком замыкании на выходе. Таким образом, ЭДС генератора равна αIэrк.

Вместо генератора ЭДС можно ввести в схему генератор тока. Тогда получается наиболее часто применяемая эквивалентная схема (рис. 6-1, б). В ней генератор тока создает ток, равный αIэ. Значения первичных параметров примерно следующие. Сопротивление rэ, составляет десятки Ом,  rб— сотни Ом, а rк— сотни килоОм и даже единицы мегаОм. Обычно к трем сопротивлениям в качестве четвертого собственного параметра добавляют еще α. Рассмотренная эквивалентная схема транзистора пригодна только для низких частот. На высоких частотах необходимо учитывать еще емкости эмиттерного и коллекторного переходов,   что   приводит   к   усложнению   схемы.

βIБ

r Бо                    r ко

r эо

E 1                       E 2

Рис.   6-2.  Эквивалентная   Т-образная   схема   транзистора, включенного по  схеме ОЭ

Эквивалентная схема с генератором тока для транзистора, включенного по схеме ОЭ. показана на рис. 6-2. В ней генератор дает ток βIб, а сопротивление коллекторного перехода по сравнению с предыдущей схемой значительно уменьшилось и равно rк(1−α) или, приближенно rкβесли учесть. что β=α(1−α) и α≈1. Уменьшение сопротивления коллекторного перехода в схеме ОЭ объясняется тем, что в этой схеме некоторая часть напряжения uк−э приложена к эмиттерному переходу и усиливает в нем инжекцию. Вследствие этого значительное число инжектированных носителей приходит к коллекторному, переходу и его сопротивление снижается.

Переход от эквивалентной схемы ОБ к схеме ОЭ можно показать следующим образом. Напряжение, создаваемое любым генератором, равно разности между ЭДС и падением напряжения на внутреннем сопротивлении. Для схемы по рис. 6-1, а это будет

U=αIэrк−Iкrк

Заменим здесь Iэ на сумму Iк+Iб. Тогда получим

U=α(Iк+Iб)rк−Iкrк=αIкrк+αIбrк−Iкrк=αIбrк−(Iкrк−αIкrк)=αIбrк−Iкrк(1−α)

В этом выражении первое слагаемое αIбrк представляет собой ЭДС, а второе слагаемое есть падение напряжения от тока Iк на сопротивлении rк(1−α), которое является сопротивлением коллекторного перехода. А ток короткого замыкания, создаваемый эквивалентным генератором тока, равен отношению ЭДС к внутреннему сопротивлению, т. е.

I=αIбrк[rк(1−α)]=βIб

Рассмотренные Т-образные эквивалентные схемы являются приближенными, так как на самом деле эмиттер, база и коллектор соединены друг с другом внутри транзистора не в одной точке. Но тем не менее использование этих схем для решения теоретических и практических задач не дает значительных погрешностей.

5. Н – параметры биполярного транзистора.

В настоящее время основными считаются смешанные (или гибридные) параметры, обозначаемые буквой h или H. Название «смешанные» дано потому, что среди них имеются две относительные величины, одно сопротивление и одна проводимость. Именно h-параметры приводятся во всех справочниках. Параметры системы h удобно измерять. Это весьма важно, так как публикуемые  в  справочниках  параметры  являются  средними,  полученными  в  результате измерений параметров нескольких транзисторов данного типа. Два из h-параметров определяются при коротком замыкании для переменного тока на выходе, т. е. при отсутствии нагрузки в выходной цепи. В этом случае на выход транзистора подается только постоянное напряжение (U2=const) от источника Е2. Остальные два параметра определяются при разомкнутой для переменного тока входной цепи, т. е. когда во входной цепи имеется только постоянный ток (I1=const), создаваемый источником питания. Условия U2=const и  I1=const нетрудно   осуществить   на   практике   при   измерении   h-параметров.

I1	                                                       I2

U1                                                                                  U2

Рис. 7-1.

Схема транзистора, представленного в виде активного четырёхполюсника.

В систему h-параметров входят следующие величины.

Входное сопротивление

h11=ΔU1ΔI1   при    U2=const                    (7.1)

представляет собой сопротивление транзистора между входными зажимами для переменного входного тока при коротком замыкании на выходе, т. е. при отсутствии выходного переменного напряжения.

При таком условии изменение входного тока ΔI1 является результатом изменения только входного напряжения ΔU1. А если бы на выходе было переменное напряжение, то оно за счет обратной связи, существующей в транзисторе, влияло бы на входной ток. В результате входное сопротивление получалось бы различным в зависимости от переменного напряжения на выходе, которое, в свою очередь, зависит от сопротивления нагрузки RH. Но параметр h11 должен характеризовать сам транзистор (независимо от RH), и поэтому он определяется при u2 = const, т. е. при RH = 0.

Коэффициент обратной связи по напряжению

h12=ΔU1ΔU2  при    I1=const                         (7.2)

показывает, какая доля выходного переменного напряжения передается на вход транзистора вследствие наличия в нем внутренней обратной связи.

Условие I1=const в данном случае подчеркивает, что во входной цепи нет переменного тока, т. е. эта цепь разомкнута для переменного тока, и, следовательно, изменение напряжения на входе ΔU1, есть результат изменения только выходного напряжения ΔU2.

Как уже указывалось, в транзисторе всегда есть внутренняя обратная связь за счет того, что электроды транзистора имеют электрическое соединение между собой, и за счет сопротивления базы. Эта обратная связь существует на любой низкой частоте, даже при  f=0, т. е. на постоянном токе.

Коэффициент усиления по току (коэффициент передачи тока)

h21=ΔI2ΔI1   при   U2 = const                       (7.3)

показывает усиление переменного тока транзистором в режиме работы без нагрузки.

Условие U2 = const, т. е. RH = 0, и здесь задается для того, чтобы изменение выходного тока ΔI2 зависело только от изменения входного тока ΔI1. Именно при выполнении такого условия параметр h21 будет действительно характеризовать усиление тока самим транзистором. Если бы выходное напряжение менялось, то оно влияло бы на выходной ток и по изменению этого тока уже нельзя было бы правильно оценить усиление.

Выходная проводимость

h22=ΔI2ΔU2   при   I1=const	            (7.4)

представляет собой внутреннюю проводимость для переменного тока между выходными зажимами транзистора.

Ток I2 должен изменяться только под влиянием изменения выходного напряжения и2. Если при этом ток I1, не будет постоянным, то его изменения вызовут изменения тока I2 и значение h22 будет определено неправильно.

Величина h22 измеряется в сименсах (S). Так как проводимость в практических расчетах применяется значительно реже, нежели сопротивление, то в дальнейшем мы часто будем пользоваться вместо h22 выходным сопротивлением Rвых=1h22, выраженным в Омах или килоОмах.

6.  Работа биполярного транзистора на высоких частотах.

С повышением частоты усиление, даваемое транзисторами, снижается. Имеются две главные причины этого явления. Во-первых, на более высоких частотах вредно влияет емкость коллекторного перехода Cк. Проще всего рассмотреть это влияние на эквивалентной схеме с генератором тока, показанной для схемы ОБ на рис. 8-1.

Рис. 8-1. Эквивалентная схема транзистора с учетом емкостей переходов

На низких частотах сопротивление емкости Cк очень большое, rк также очень велико (обычно rк>>RН) и можно считать, что весь ток αIэ идет в нагрузочный резистор, т. е. ki≈α. Но на некоторой высокой частоте сопротивление емкости становится сравнительно малым и в нее ответвляется заметная часть тока, создаваемого генератором, а ток через RН соответственно уменьшается. Следовательно, уменьшаются ki, ku, kp, выходное напряжение и выходная мощность.

Если представить себе, что частота стремится к бесконечности, то сопротивление емкости 1(ωCк)стремится к нулю, т. е. Cк создает короткое замыкание для генератора и весь его ток αIэ пойдет через Cк, а в нагрузке тока вообще не будет. К подобному же результату можно прийти, если рассмотреть эквивалентную схему с генератором ЭДС.

Емкость эмиттерного перехода Сэ также уменьшает свое сопротивление с повышением частоты, но она всегда шунтирована малым сопротивлением эмиттерного перехода rэ и поэтому ее вредное влияние может проявляться только на очень высоких частотах, на которых значение 1(ωCэ)получается одного порядка с rэ.

Сущность влияния емкости Сэ состоит в том, что чем выше частота, тем меньше сопротивление этой емкости, тем сильнее она шунтирует сопротивлениe rэ. Следовательно, уменьшается переменное напряжение на эмиттерном переходе, а ведь именно оно управляет током коллектора. Соответственно уменьшается эффект от усиления. Если частота стремится к бесконечности, то сопротивление 1(ωCэ) стремится к нулю и напряжение на эмиттерном переходе также снизится до нуля. Практически на менее высоких частотах емкость Cк, которая шунтирована очень большим сопротивлением коллекторного перехода rк. Уже настолько сильно влияет, что работа транзистора на более высоких частотах, на которых могла бы влиять емкость Сэ становится нецелесообразной. Поэтому влияние емкости Сэ в большинстве случаев можно не рассматривать. Итак, вследствие влияния емкости Ск на высоких частотах уменьшаются коэффициенты усиления α и β.

Второй причиной снижения усиления на более высоких частотах является отставание по фазе переменного тока коллектора от переменного тока эмиттера. Оно вызвано инерционностью процесса перемещения носителей через базу от эмиттерного перехода к коллекторном, а также инерционностью процессов накопления и рассасывания заряда в базе. Носители, например дырки в транзисторе типа p-n-p. совершают в базе диффузионное движение, и поэтому скорость их не очень велика. Время пробега носителей через базу τпр в обычных транзисторах 10-7с, т. е. 0,1 мкс и менее. Конечно, это время очень не большое, но на частотах в единицы, десятки мегагерц и выше оно соизмеримо с периодом колебаний и вызывает заметный фазовый сдвиг между токами коллектора и  эмиттера. За  счет сдвига  на высоких  частотах  возрастает переменный ток базы, а от этого снижается коэффициент усиления по току β.

Рис. 8-2                                                    Рис. 8-3.

Рис. 8-2 Векторные диаграммы дай токов транзистора при различных частотах.Рис. 8-3 Уменьшение коэффициентов α и β при повышении частоты.

Удобнее всего проследить это явление с помощью векторных диаграмм, изображенных на рис. 8-2. Первая из них соответствует низкой частоте, например 1 кГц, на которой все токи практически совпадают по фазе, так как τпр составляет ничтожную долю периода колебаний. На низких частотах β имеет свое наибольшее значение β0. При более высокой частоте, например 1 МГц, запаздывание тока IК на время τпр относительно тока Iэ вызывает заметный фазовый сдвиг ϕ между этими токами. Теперь ток базы Iб равен не алгебраической, а геометрической разности токов Iэ и IК и вследствие этого он значительно увеличился. Поэтому, даже если ток IК еще не уменьшился за счет влияния емкости Ск, то коэффициент β все же станет заметно меньше β0 На еще более высокой частоте, например 10 МГц, фазовый сдвиг возрастет, ток Iб еще больше увеличится, а коэффициент β уменьшится.

Таким образом, при повышении частоты коэффициент β уменьшается значительно сильнее, нежели α. Коэффициент α cнижается от влияния емкости Ск а на значение β влияет еще и фазовый сдвиг между IК и Iэ за счет времени пробега носителей через базу. Отсюда ясно, что схема ОЭ по сравнению со схемой  ОБ  обладает значительно  худшими  частотными  свойствами.

Принято считать предельным допустимым уменьшение значений α и β на 30%  по сравнению с их значениями α0 и β0 на низких частотах. Те частоты, на которых происходит такое снижение усиления, т. е. на которых α=0.7α0 и β=0.7β0, называют граничными или предельными частотами усиления для схем ОБ и ОЭ. Эти частоты обозначают соответственно fα и fβ. Поскольку β уменьшается гораздо сильнее, нежели α, то fβ  значительно ниже fα. Можно считать, чтоfβ=fαβ

На рис.(8-3) изображен примерный график, показывающий для некоторого транзистора уменьшение коэффициентов α и β с повышением частоты, отложенной на графике в логарифмическом масштабе. Для удобства по вертикальной оси отложены не сами α и β, а относительные величины αα0 и ββ0. Помимо предельных частот усиления fα и fβ транзистор характеризуется еще максимальной частотой генерации fmax, при которой коэффициент усиления по мощности kp снижается до 1. Очевидно, что при f<fmax, когда kp>1, возможно применение данного транзистора в генераторе с самовозбуждением Но если kp<1, то генерации колебаний уже не будет.

Иногда в расчетных формулах встречается также граничная частота усиления тока fгр. которая соответствует kI=1, т. е. при этой частоте транзистор в схеме с ОЭ перестает усиливать ток.

Следует отметить, что на высоких частотах происходит не только изменение значений α и β, Вследствие влияния емкостей переходов и времени пробега носителей через базу, а также процессов накопления и рассасывания заряда в базе собственные параметры транзистора на высоких частотах изменяются и уже не являются чисто активными сопротивлениями. Изменяются также и все другие параметры.

Улучшение частотных свойств транзисторов, т. е. повышение их предельных частот усиления fα и fβ, достигается уменьшением емкости коллекторного перехода Ск и времени пробега носителей через базу τпр. К сожалению, снижение емкости путем уменьшения площади коллекторного перехода приводит к уменьшению предельного тока. т. е. к снижению предельной мощности. Некоторое снижение емкости Ск достигается   уменьшением концентрации примеси в коллекторе. Тогда коллекторный переход становится толще, что равноценно увеличению расстояния между обкладками конденсатора. Емкость уменьшается,  и,  кроме  того,   при  большей  толщине  перехода   увеличивается   напряжение пробоя и это дает возможность повысить мощность. Но зато возрастает сопротивление   области  коллектора и в ней потери мощности будут   больше, что   особенно   нежелательно для мощных  транзисторов. Для   уменьшения  τпр стараются сделать  базу  очень  тонкой  и  увеличить  скорость  носителей   в  ней. Но  при   более  тонкой базе  приходится снижать напряжение   Uк−б,   чтобы   при увеличении толщины коллекторного перехода   не   произошел   «прокол   базы». Электроны при диффузии обладают большей подвижностью, нежели   дырки. Поэтому транзисторы типа n-p-n при прочих равных условиях являются более   высокочастотными, нежели  транзисторы типа  p-n-p.   Более высокие предельные частоты могут быть получены при использовании полупроводников, у которых подвижность носителей выше. Увеличение скорости пробега носителей через  базу  достигается  также  в  тех транзисторах,  у  которых   в  базе  создано электрическое поле, ускоряющее движение носителей.

7. Работа биполярного транзистора в импульсном режиме

Транзисторы широко применяются в различных импульсных устройствах. Работа транзисторов в импульсном режиме, иначе называемом ключевым или режимом переключения, имеет ряд особенностей.

Iк                                                                                       IБmax

T2

IБ2

Iк max

T1

Uк-э

Рис. 9-1. Определение параметров импульсного режима транзисторов с  помощью выходных характеристик.

Рассмотрим импульсный режим транзистора с помощью его выходных характеристик для схемы ОЭ. Пусть в цепь коллектора включен резистор нагрузки Rн. Соответственно этому на рис.(9-1) построена линия нагрузки. До поступления на вход транзистора импульса входного тока или входного напряжения транзистор находится в запертом состоянии (в режиме отсечки). В цели коллектора проходит малый ток (в данном случае сквозной ток iк−э0) и следовательно, эту цепь приближенно можно считать разомкнутой. Напряжение источника Е2 почти все полностью приложено к транзистору.

Если  на вход  подан импульс  тока  Iбmax,  то транзистор переходит в режим насыщения и работает в точке Т2. Получается импульс тока коллектора Iкmax, очень близкий по значению к Е2Rн. Его иногда называют током насыщения. В этом режиме транзистор выполняет роль замкнутого ключа и почти все напряжение источника Е2 падает на Rн, а на транзисторе имеется лишь очень небольшое остаточное напряжение в десятые доли вольта, называемое напряжением насыщения  Uк−э.нас.

Хотя напряжение uк−э в точке Т2 не изменило свой знак, но на самом коллекторном переходе оно стало прямым, и поэтому точка Т2 действительно соответствует режиму насыщения. Покажем это на следующем примере. Пусть имеется транзистор p-n-p и Uк−э.нас= 0,3 В, а напряжение на базе Uб−э= 0,6 В. Тогда на коллекторе по отношению к базе будет напряжение Uк−б=0,3−0,6=−0,3В, т.е. на коллекторном переходе прямое напряжение 0,3 В.

Конечно, если импульс входного тока будет меньше Iбmax, то импульс тока коллектора также уменьшится. Но зато увеличение импульса тока базы сверх Iбmax практически уже не дает возрастания импульса выходного тока. Таким образом, возможное максимальное значение импульса тока коллектора

Iкmax≈E2Rн                      (9.1)

Помимо Iкmax, Iбmaxи Uк−э.нас импульсный режим характеризуется также коэффициентом усиления по току В, который в отличие от β определяется не   через  приращения  токов,   а   как отношение   токов,   соответствующих   точке Т2:

β≈IкmaxIбmax	                          (9.2)

Иначе говоря, β является параметром, характеризующим усиление малых сигналов, а В относится к усилению больших сигналов, в частности импульсов, и по значению несколько отличается от β.

Параметром импульсного режима транзистора служит также его сопротивление насыщения     Rнас=Uк−э.насIкmax                   (9.3)

Значение Rнас у  транзисторов  для  импульсной  работы  обычно  составляет единицы, иногда десятки Ом.

Аналогично рассмотренной   схеме ОЭ работает в импульсном    режиме и схема ОБ.

Рис. 9-2. Искажение формы импульса тока транзистором.

Если  длительность  входного  импульса τи  во   много   раз   больше   времени переходных процессов накопления и рассасывания зарядов в базе транзистора, то импульс выходного тока имеет почти такую же длительность и форму, как и входной импульс. Но при коротких импульсах, т. е. если τи составляет единицы микросекунд и меньше, может наблюдаться значительное искажение формы импульса выходного тока и увеличение его длительности.

Для примера на рис.(9-2)  показаны графики короткого импульса входного тока прямоугольной формы и импульса выходного тока при включении транзистора по схеме ОБ. Как видно, импульс коллекторного тока начинается с запаздыванием на время τз  (время  задержки),  что  объясняется  конечным  временем пробега носителей через базу. Этот ток нарастает постепенно в течение времени τф (длительности фронта), составляющего заметную часть I1=IЭТ'eUЭбϕТ−1. Такое постепенное увеличение тока связано с накоплением носителей в базе. Кроме того, носители, инжектированные в базу в начале импульса входного тока, имеют разные скорости и не все сразу достигают коллектора. Время τз+τф является временем включения I2=IКТ'eUкбϕТ−1. После окончания входного импульса за счет рассасывания заряда, накопившегося в базе, ток iк продолжается некоторое время τр (время рассасывания), а затем постепенно спадает в течение времени спадаτс. Время τр + τс есть время выключения τвыкл. В итоге импульс коллекторного тока значительно отличается по форме от прямоугольного и растянут во времени по сравнению с входным импульсом. Следовательно, замедляется процесс включения и выключения коллекторной цепи, затягивается время, в течение которого эта цепь находится в замкнутом состоянии. Иначе говоря, за счет инерционности процессов накопления и рассасывания заряда в базе транзистор не может осуществлять достаточно быстрое включение и выключение, т. е. не обеспечивает достаточное быстродействие ключевого режима.

На рис.(9-2) показан еще график тока базы, построенный на основании соотношения iб=iэ−iк. Как видно, ток этот имеет сложную форму.

Специальные транзисторы для работы короткими импульсами должны иметь малые емкости и тонкую базу. Как правило, это маломощные дрейфовые транзисторы. Чтобы быстрее рассасывался заряд, накапливающийся в базе, в нее добавляют в небольшом количестве примеси, способствующие быстрой рекомбинации накопленных носителей (например, золото).

8. Математическая модель биполярного транзистора.

Общая эквивалентная схема транзистора, используемая при получении математической модели, показана на рис.10-1. Каждый p-n-переход представлен в виде диода, а их взаимодействие отражено генераторами токов. Если эмиттерный p-n-переход открыт, то в цепи коллектора будет протекать ток, несколько меньший эмиттерного (из-за процесса рекомбинации в базе). Он обеспечивается генератором тока . Индекс N означает нормальное включение. Так как в общем случае возможно и инверсное включение транзистора, при котором коллекторный p-n-переход открыт, а эмиттерный смещен в обратном направлении и прямому коллекторному току  соответствует эмиттерный ток , в эквивалентную схему введен второй генератор тока αII2, где αI - коэффициент передачи коллекторного  тока.

Таким образом, токи эмиттера и коллектора в общем случае содержат две составляющие: инжектируемую (I1 или I2)  и  собираемую

(   или   αNI1):

IЭ=I1−αII2,       IК=αNI1+I2                       (10.1)

Эмиттерный и коллекторный  p-n -переходы транзистора аналогичны p-n -переходу диода. При раздельном подключении напряжения к каждому переходу их вольтамперная характеристика определяется так же, как и в случае диода. Однако если к одному из p-n -переходов приложить напряжение, а выводы другого p-n -перехода замкнуть между собой накоротко, то ток, протекающий через p-n -переход, к которому приложено напряжение, увеличится из-за изменения распределения неосновных носителей заряда в базе. Тогда:

I1=IЭТ'eUЭбϕТ−1,        I2=IКТ'eUкбϕТ−1                    (10.2)

где IЭТ'- тепловой ток эмиттерного p-n -перехода, измеренный при замкнутых накоротко выводах базы и коллектора; IКТ' - тепловой ток коллекторного p-n -перехода, измеренный при замкнутых накоротко выводах базы  и  эмиттера.

Рис. 10-1. Эквивалентная  схема  идеализированного   транзистора

Связь  между тепловыми токами p-n -переходов IЭТ,IКТвключенных   раздельно,   И  тепловыми токами IКТ',IЭТ' получим из (10.1 и 10.2). Пусть IЭ=0. Тогда I1=αII2. При  −UКБ<<ϕT. Подставив эти выражения в (10.1), для тока коллектора  получим IКТ'=IКТ(1−αNαI).

Соответственно  для  IЭТ'имеем  IЭТ'=IЭТ(1−αNαI)

Токи   коллектора  и  эмиттера  с учетом  (10.2) примут вид

IЭ=IЭТ'eUЭБϕТ−1−αIIКТ'eUКБϕТ−1

IК=αNIЭТ'eUЭБϕТ−1−IКТ'eUКБϕТ−1	                         (10.3)

На  основании  закона  Кирхгофа  ток  базы  равен:

IБ=IЭ−IК=(1−αN)IЭТ'eUЭБϕТ−1−(1−αI)IКТ'eUКБϕТ−1      (10.4)

При использовании (10.1)-(10.4) следует помнить, что в полупроводниковых транзисторах в самом общем случае справедливо  равенство

αNIЭТ=αIIКТ                                                                              (10.5)

Решив  уравнения   (10.3)  относительно  IК,   получим

IК=αNIЭ−IКТeUКБϕТ−1	                                                          (10.6)

Это   уравнение   описывает   выходные   характеристики   транзистора.

Уравнения (10.3), решенные относительно UЭБ, дают выражение, характеризующее идеализированные входные характеристики  транзистора:

UЭБ=ϕТlnIЭIЭТ'+αNeUКБϕТ−1	                                      (10.7)

В реальном транзисторе кроме тепловых токов через переходы протекают токи генерации — рекомбинации, канальные токи и токи утечки. Поэтому IЭТ,IКТ, IКТ',IЭТ'  как правило, неизвестны. В технических условиях на транзисторы обычно приводят значения обратных токов p-n-переходов IКБО,IЭБО. определенные как ток соответствующего перехода при неподключенном  выводе другого  перехода.

Если p-n-переход смещен в обратном направлении, то вместо теплового тока можно подставлять значение обратного тока, т. е. считать, что IКТ≈IКБОи IЭТ≈IЭБО. В первом приближении это можно делать и при прямом смещении p-n-перехода. При этом для кремниевых транзисторов вместо ϕТ следует подставлять mϕТ, где коэффициент m учитывает влияние токов реального перехода (m = 2 - 4). С учетом этого уравнения (10.3), (10.5) часто записывают в другом виде, который более удобен для расчета цепей с реальными транзисторами:

IЭ=1AIЭБОeUЭБmϕТ−1−αIIКБОeUКБmϕТ−1                       (10.8)

IК=1AαNIЭБОeUЭБmϕТ−1−IКБОeUКБmϕТ−1                              (10.9)

αNIЭБО=αIIКБО                                                                        (10.10)

где  A=1−αNαI.

Различают три основных режима работы биполярного транзистора:   активный,   отсечки,   насыщения.

В активном режиме один из переходов биполярного транзистора смещен в прямом направлении приложенным к нему внешним напряжением, а другой - в обратном направлении. Соответственно в нормальном активном режиме в прямом направлении смещен эмиттерный переход, и в (10.3), (10.8) напряжение UЭБимеет знак «+». Коллекторный переход смещен в обратном направлении, и напряжение UКБ в (10.3) имеет знак « - ». При инверсном включении в уравнения (10.3), (10.8) следует подставлять противоположные полярности напряжений UЭБ, UКБ. При этом различия между инверсным и активным режимами носят только количественный характер.

Для активного режима, когда −UКБ<<ϕT и  IКТ≈IКБО (10.6) запишем в виде

IК=αNIЭ+IКБО.

Учитывая, что обычно αN≈0,9−0,995 и (1−αN)≈0, уравнение (10.7)  можно  упростить:

UЭБ≈ϕТlnIЭIЭТ'≈ϕТlnIЭ(1−αNαI)IЭБО	                           (10.11)

Таким образом, в идеализированном транзисторе ток коллектора и напряжение эмиттер-база при определенном значении тока IЭ не зависят от напряжения, приложенного к коллекторному переходу. В действительности изменение напряжения UКБ меняет ширину базы из-за изменения размеров коллекторного перехода и соответственно изменяет градиент концентрации неосновных носителей заряда. Так, с увеличением UКБ ширина базы уменьшается, градиент концентрации дырок в базе и ток IЭ увеличиваются. Кроме этого, уменьшается вероятность рекомбинации дырок и увеличивается коэффициент α. Для учета этого эффекта, который наиболее сильно проявляется при работе в активном режиме, в выражение (10.11) добавляют дополнительное слагаемое

IК=αNIЭ+IКБО+UКБrкдиф                                        (10.12)

rкдиф=∂UКБ∂IК|Iэ=const-  дифференциальное сопротивление запертого  коллекторного p-n-перехода.

Влияние напряжения UКБ на ток IЭ оценивается с помощью коэффициента  обратной  связи  по  напряжению

μКЭ=−∂UЭБ∂UКБ|Iэ=const  ,

который показывает, во сколько раз следует изменять напряжение UКБ для получения такого же изменения тока IЭ, какое дает изменение напряжения UКБ. Знак минус означает, что для обеспечения IЭ= const приращения напряжений должны иметь противоположную полярность. Коэффициент μКЭ достаточно мал (μКЭ≈10−4−10−5), поэтому при практических расчетах влиянием коллекторного напряжения на эмиттерное часто пренебрегают.

В режиме глубокой отсечки оба перехода транзистора смещены в обратном направлении с помощью внешних напряжений. Значения их модулей должны превышать (3−5)mϕT. Если модули обратных напряжений приложенных к переходам транзистора окажутся меньше (3−5)mϕT, то транзистор также будет находиться в области отсечки. Однако токи его электродов окажутся  больше,   чем   в   области глубокой  отсечки.

Учитывая, что напряжения UКБ и UЭБ имеют знак минус, и считая, что UЭБ>3mϕT и UКБ>3mϕT, выражение (10.9) запишем  в  виде

IК=(1A)[−αNIЭБО+IКБО]

IЭ=(1A)[−IЭБО+αIIКБО]                                                        (10.13)

Подставив   в   (10.13)   значение   IЭБО,   найденное   из   (10.8), и раскрыв значение  коэффициента А, получим

IК=IКБО1−αI1−αNαI

IЭ=−IКБОαI(1−αN)αN(1−αNαI)                                                               (10.14)

что   αN→1, а  αI<<αN,  то   выражения   (10.14) существенно  упростятся  и  примут  вид

IК=IКБО

IЭ=−βIβNIКБО                                                                        (10.15)

где       βN=αN1−αN; βI=αI1−αI

Из (10.15) видно, что в режиме глубокой отсечки ток коллектора имеет минимальное значение, равное току единичного p-n-перехода, смещенного в обратном направлении. Ток эмиттера имеет противоположный знак и значительно меньше тока коллектора, так как αI<<αN. Поэтому во многих случаях его  считают  равным  нулю:   IЭ=0.

Ток базы в режиме глубокой отсечки приблизительно равен току  коллектора:

IБ=IЭ−IК≈IКБО	                                                                  (10.15)

Режим глубокой отсечки характеризует запертое состояние

транзистора, в котором его сопротивление максимально, а токи

электродов минимальны. Он широко используется в импульсных устройствах, где биполярный транзистор выполняет функции  электронного   ключа.

При режиме насыщения оба p-n-перехода транзистора с помощью приложенных внешних напряжений смещены в прямом направлении. При этом падение напряжения на транзисторе (UКЭ) минимально и оценивается десятками милливольт. Режим насыщения возникает тогда, когда ток коллектора транзистора ограничен параметрами внешнего источника энергии и при данной схеме включения не может превысить какое-то значение IКmax. В то же время параметры источника внешнего сигнала взяты такими, что ток эмиттера существенно больше максимального  значения  тока  в коллекторной  цепи:   IКmax<αNIЭ.

Тогда коллекторный переход оказывается открытым, падение напряжения на транзисторе—минимальным и не зависящим от тока эмиттера. Его значение для нормального включения  при   малом  токе  IК (IК=IКБО) равно

UКЭнас≈ϕТ1−αIαI

Для  инверсного  включения

UКЭнас≈ϕТ1−αNαN                                                                  (10.16)

В режиме насыщения уравнение (10.12) теряет свою справедливость. Из сказанного ясно, что, для того чтобы транзистор из активного режима перешел в режим насыщения, необходимо увеличить ток эмиттера (при нормальном включении) так, чтобы начало выполняться условие IКmax<αNIЭ. Причем значение тока IЭ, при котором начинается этот режим, зависит от тока IКmax, определяемого параметрами внешней цепи, в  которую   включен  транзистор.

9.  Измерение параметров биполярного транзистора.

Для проверки параметров транзисторов на соответствие требованиям технических условий, а также для получения данных, необходимых для расчета схем, используются стандартные измерители параметров транзисторов, выпускаемые промышленностью.

С помощью простейшего испытателя транзисторов измеряются коэффициент усиления по току α, выходная проводимость h22 и начальный ток коллектора Iкб0

Более сложные измерители параметров позволяют, быстро определив значения h11, h12, h21, h22, Iк0 транзисторов в схемах ОБ и ОЭ, оценить, находятся ли измеренные параметры в пределах допустимого разброса и пригодны ли испытанные транзисторы к применению по критерию надежности.

Параметры транзисторов можно определить также по имеющимся в справочниках пли снятым в лабораторных условиях характеристикам.

При определении параметров обычно измеряют обратные токи коллектора Iкб0 (всегда) и эмиттера Iэб0 (при необходимости) в специальных схемах для транзисторов — усилителей, работающих в выходных каскадах, и для транзисторов — переключателей. При измерениях малых токов используют высокочувствительные микроамперметры,   которые  нуждаются   в  защите  от  перегрузок.

Необходимо измерить также напряжения Uкб0, Uα, Uэб0, Uкэн, Uбэн.

Напряжение Uкб0 измеряют при заданном токе Iк ограниченном сопротивлением в коллекторе, по наблюдению на экране осциллографа участка вольтамперной характеристики, соответствующего лавинному пробою. Можно также измерять величину Uкб0 вольтметром по падению напряжения на ограничивающем сопротивлении. При этом фиксируется показание прибора в момент  резкого   возрастания  тока.   Напряжение Uα измеряется  по изменению направления тока базы. Напряжение между эмиттером и коллектором фиксируется в момент, когда ток базы Iб=0 (при этом α≈1). Величину Uэб0 определяют аналогично напряжению Uкб0. При нахождении Uкэн измерение производится в схеме ОЭ в режиме насыщения при заданном коэффициенте насыщения. Желательно измерения производить в импульсном режиме, чтобы рассеиваемая транзистором мощность была минимальной.  Величина Uбэн определяется аналогично напряжению Uкб0 в схеме ОЭ.

Среди параметров, характеризующих частотные свойства транзисторов, наиболее просто измерить величину fT. Для ее определения следует измерить на частоте f, в 2 - 3 раза большей fβ, модуль коэффициента передачи тока в схеме ОЭ β, тогда fT=β⋅fизм. Все частоты f, указываемые в качестве параметров, взаимосвязаны и могут быть вычислены.

При измерении барьерной емкости коллекторного перехода Ск обычно используют метод сравнения с эталонной емкостью в колебательном контуре и Q-метр.

Емкость измеряется при заданном обратном напряжении на переходе.

Важным является измерение в качестве параметра постоянной времени rб'Ск (обычно в номинальном режиме транзистора). Переменное напряжение достаточно большой частоты ( 5 МГц) подается в цепь коллектор — база и вольтметром измеряется напряжение на входе между эмиттером и базой. Затем в измерительную цепь вместо транзистора включается эталонная цепочка RC. Изменяя значения RC, добиваются тех же показаний вольтметра. Полученное RC будет равно постоянной rб'Ск транзистора.

Тепловое сопротивление RT измеряется с помощью термочувствительных параметров (α,Uэб,Iкб0) с использованием графиков зависимости этих параметров от температуры. Для мощных транзисторов чаще всего измеряют величину RПК  для маломощных - RПС

Параметр большого сигнала В измеряется на постоянном токе (отношение Iк/Iб)  или импульсным методом (отношение амплитуд тока коллектора и базы).

При измерении h-параметров наибольшие трудности возникают при определении коэффициента обратной связи по напряжению, h12. Поэтому обычно измеряют параметры h11, h21, h22 а затем вычисляют по формулам пересчета значение h12. Измерения малосигнальных параметров производятся на частотах не более 1000 Гц.

10. Основные параметры биполярного транзистора.

Электрические параметры.

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк=10мА , IБ=1мА не более ------ 0,3 В.

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером

при

UКЭ=0,3В,  IЭ=10мА:

при  Т=298 К ------------  35 – 90

при  Т=358 К ------------  35 – 180

при  Т=228 К ------------- 15 – 90

Модуль коэффициента передачи тока при  f=100 МГц, UКБ=2В, IЭ=5мА

не более  3.

Емкость коллекторного перехода при UКБ=5В,  f=10 МГц  не более  6 пФ

Емкость эмиттерного перехода при UКЭ=0В, f=10 МГц не более ---8- пФ

Обратный ток коллектора при UКБ=10В не более:

при Т=228 К  и  Т =298 К  ------- 1 мкА

при  Т=358 К --------------------- 10 мкА

Обратный ток коллектор – эмиттер  при  RБЭ=10кОм ,  UКЭ=17В

не более  100 мкА

Предельные эксплутационные данные.

Постоянное напряжение коллектор – эмиттер при RБЭ=10кОм -- 16 В

Постоянное напряжение база – эмиттер при ------------------------------ 5 В

Постоянный ток коллектора:

при Т=298 К ----------------- 10 мА

при Т=358 К ----------------- 5 мА

Импульсный ток коллектора при τн≤100мкс, Q≥5 ------------25 мА

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при Т=228 - 298 К ----------------- 1 мВт

при Т=358 К ------------------------ 5 мВт

Импульсная рассеиваемая мощность коллектора τн≤100мкс,Q≥5  50 мВт

Температура окружающей среды --------------------------От 228 до 358 К

Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора в мВт при Т=298 – 358 К определяется по формуле:    PК.max=(373−T)3.

Графики:

Рис 12-1 Входные  характеристики.

Рис 12-2. Зависимость обратного тока коллектора от температуры.

Рис 12-3. Зависимость статического коэффициента передачи тока от   напряжения коллектор-эмиттер.

Рис 12-4. Зависимость статического коэффициента передачи тока

от тока эмиттера.

11. Применение биполярных транзисторов в электронных схемах.

Данный радиомикрофон предназначен для озвучивания мероприятий, и т. д. Устройство работает в УКВ диапазоне на частоте 87,9 МГц, специально отведенной для радиомикрофонов, и его сигналы принимают на обычный радиовещательный приемник с диапазоном УКВ-2. Дальность действия радиомикрофона в пределах прямой видимости — более 200 м.

Схема и принцип действия. Схема радиомикрофона приведена на рис. 13-1. Передатчик собран на транзисторе VT4 по однокаскадной схеме. Такое решение для миниатюрного устройства, каким является радиомикрофон, оправдано, так как использование в передатчике отдельно задающего генератора и выходного каскада приводит к снижению его экономичности и возрастанию габаритов.

Как известно, частота LC-генератора, работающего в области 100 МГц, существенно зависит от напряжения питания.

Передатчик содержит два контура — контур L1C9C10C12C13VD2, Задающий частоту генератора, и выходной контур L3C15C16, связанный с антенной. Это повышает стабильность генерируемой частоты.

Задающий контур подключен к транзистору VT4 по схеме Клаппа. Влияние изменения параметров транзистора VT4 при изменении питающего напряжения на задающий контур введено к минимуму выбором малого коэффициента включения транзистора в контур (определяется емкостью конденсаторов СЮ, С12,

С13). Для повышения температурной стабильности частоты применены конденсаторы С9, СЮ, С12, С13 с малым ТКЕ, а коэффициент включения в задающий контур варикапа VD2 невелик из-за малой емкости конденсатора С9.

Выходной П-коктур позволяет согласовать антенну с выходом транзистора

VT4 и улучшает фильтрацию высших гармоник. Выходной контур настроен на частоту второй гармоники задающего контура. Это уменьшает влияние выходного контура на задающий контур через емкость перехода коллектор—база транзистора VT4, благодаря чему улучшается стабильность частоты передатчика. За счет всех этих мер уход частоты передатчика при изменении питающего напряжения от 5 до 10 В невелик и подстройки приемника в процессе работы не требуется.

Звуковой сигнал с электретного микрофона ВМ1 поступает на вход микрофонного усилителя, собранного на операционном усилителе (ОУ) DA2. Питание микрофон получает через резистор R1 и развязывающую цепь R5C2. Для снижения потребляемой мощности на месте DA2 использован микромощный ОУ К140УД12. Резистор R10 задает потребляемый ток ОУ около 0,2 мА. Большой мощности от микрофонного усилителя не требуется, потому что он нагружен на варикап, а мощность управления варикапом, представляющим собой обратносмещенный диод, крайне мала R7 и сопротивление участка сток—исток полевого транзистора VT1 образуют цепь отрицательной обратной связи, определяющей коэффициент усиления микрофонного усилителя. Канал полевого транзистора VT1 служит регулируемым сопротивлением в системе АРУ. При напряжении затвор—исток, близком к нулевому, сопротивление канала — около 1 кОм и коэффициент усиления микрофонного усилителя близок к 100. При возрастании напряжения до 0,5... 1 В сопротивление канала повышается до 100 кОм а коэффициент усиления микрофонного усилителя уменьшается до 1. Это обеспечивает почти неизменный уровень сигнала на выходе микрофонного усилителя при изменении уровня сигнала на его входе в широких пределах.

Конденсатор С4 создает спад АЧХ микрофонного усилителя в области высоких частот для уменьшения глубины модуляции на этих частотах и предотвращения расширения спектра сигнала передатчика. Конденсатор СЗ блокирует цепь обратной связи усилителя DA2 по постоянному току. Через резистор R4 на неинвертирующий вход ОУ DA2 поступает напряжение смещения, необходимое при однополярном питании.

Транзистор VT3 выполняет функцию детектора системы АРУ и управляет полевым транзистором VT1. Порог срабатывания системы АРУ устанавливается подстроенным резистором R12. Когда сигнал с выхода микрофонного усилителя и отпирающее напряжение смещения с части резистора R12 в сумме сравняются с напряжением открывания перехода эмиттер—база транзистора VT3, последний открывается, подавая напряжение на затвор полевого транзистора VT1. Сопротивление канала полевого транзистора VT1 увеличивается, и коэффициент усиления микрофонного усилителя уменьшается.

Благодаря АРУ амплитуда сигнала на выходе усилителя поддерживается практически на постоянном уровне. Этот уровень можно регулировать, меняя резистором R12 напряжение смещения транзистора VT3. Цепь R9C5 задает постоянную времени срабатывания, а цепь R8C5 — постоянную времени восстановления системы АРУ. Для компенсации температурных изменений напряжения открывания перехода эмиттер -база транзистора VT3 напряжение на резистор R12 подано с диода VD1,

Транзистор VT3, цепь формирования порога срабатывания АРУ R11R12VD1 и резистор R4, через который поступает смещение на неинвертирующий вход ОУ, получают питание от стабилизатора напряжения DA1. Это же напряжение подано через резистор R14 в качестве наприжения смещения на варикап VD2. Так как емкость варикапа существенно зависит от приложенного к нему напряжения смещения, то к его стабильности предъявляются жесткие требования. Поэтому стабилизатором DA1 служит микросхема КР142ЕН19, представляющая собой стабилизатор напряжения параллельного типа. Выбором резисторов R2 и R3 задают напряжение стабилизации около 3,5 В на выводе 3 микросхемы DA1. Балластным сопротивлением служит генератор тока на полевом транзисторе VT2. что повышает экономичность стабилизатора.

Рис 13-1 Электрическая принципиальная схема радио микрофона.

12. Литература

1. И.П. Жеребцов «Основы Электроники», Ленинград «Энергатомиздат» 1985 г.

2. В.Г. Гусев, Ю.М. Гусев «Электроника», Москва «Высшая школа» 1991 г.

3. В.В. Пасынков, Л.К. Чирикин «Полупроводниковые приборы», Москва   «Высшая школа» 1987 г.

4. В.А. Батушев «Электронные приборы», Москва «Высшая школа» 1980 г.

5. Морозова И.Г. «Физика электронных приборов», Москва «Атомиздат»1980 г.

6. Полупроводниковые приборы. Транзисторы. Справочник/ под ред. Н.Н. Горюнова, Москва «Энергатомиздат» 1985 г.

7. Лавриненко В.Ю. «Справочник пополупроводниковым приборам» Киев1984г.

8.  Манаев Е.И. «Основы радиоэлектроники» - М. радио и связь, 1990г.

9. Степаненко И.П. «Основы микроэлектроники» - М. Советское радио, 1980г.

10. Дулин В.Н. «Электронные приборы» - М. Энергия, 1977г.

11. Журнал «Радио».

Web-литература