## МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СОЧИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТУРИЗМА И КУРОРТНОГО ДЕЛА

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

КАФЕДРА ЛАНДШАФТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

### КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по

Лесомелиорации

Тема:

###### Формирование лесопарковых ландшафтов в рекреационных лесах Черноморского побережья

#### Работу выполнила:

студентка группы 03-ЛС

.

Проверил:

Проф. .

«_________________»

_______________

##### Сочи - 2006

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы по дисциплине «Лесомелиорация ландшафтов»

Выдано студентке

группы 03-ЛС

Исходные данные: Формирование лесопарковых ландшафтов

Местоположение, район: рекреационные леса Черноморского побережья Северного Кавказа

Сведения об экологических и экономических условиях района проектирования

Сведения об отдельных объектах мелиорации:

- крутизна берегов балки - 15°

- стадии развития оврагов – 2

- объем снегопереноса – менее 50 м 3/га

Объекты проектирования:

- Овраги

- Реки

- Горные ландшафты

- Железнодорожные пути

- Сады

- Рекреационные ландшафты

Система мелиоративных мероприятий:

- Приовражные лесные полосы

- Облесение берегов рек

- Защитные лесонасаждения вдоль железнодорожных путей

Обоснование выбора конструкций и схем лесных полос

Ассортимент деревьев и кустарников

Схемы смещения и размещения древесных и кустарниковых пород

Расчет деревьев и кустарников на погонные метры

Агротехника выращивания

Экономическая эффективность лесомелиоративных насаждений

СОДЕРЖАНИЕ:

- Природные условия Черноморского побережья

Северного Кавказа___________________________________  4

- Лесопарки и рекреационное воздействие на них___________________8

- Система мероприятий по формированию лесопаркового ландшафта_ 16

- Лесомелиорация горных склонов_______________________________21

  - Эрозия почв на горных склонах____________________________ 21

  - Селевые потоки_________________________________________ 23

  - Борьба с эрозией почв____________________________________24

  - Горномелиоративные противоэрозионные и противоселевые насаждения_____________________________________________ 31

- Ландшафтно-инженерные работы на оврагах_____________________34

- Проектирование садозащитных лесных полос____________ 37

- Мелиоративные мероприятия вдоль берегов рек__________ 40

- Защитные лесонасаждения вдоль транспортных путей_____44

- Благоустройство лесопарков__________________________________ 49

- Лесные культуры в рекреационных лесах________________________58

- Экономическая эффективность защитного лесоразведения_________ 59

- Заключение________________________________________________ 60

- Литература_________________________________________________ 61

1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Территория Черноморского побережья Северного Кавказа делится на две неравные по площади части – горную и предгорную, которые резко различаются по природным условиям. Основную часть территории занимают горы, глубоко и резко расчлененные речными долинами. Горы сложены преимущественно глинистыми сланцами, мергелями и частично песчаниками и другими породами различного геологического возраста.

Предгорье – это область распространения низких гор и холмистых, увалистых возвышенностей обычно с мягкими сглаженными формами рельефа. Постепенно нарастая от уровня моря, высота их достигает 400 – 500 м. Сложены предгорья преимущественно песчано-глинистыми породами; занимают узкую прибрежную полосу, отделяющуюся от гор крутым и высоким уступом и спускающуюся к морю широкими ступенями.

Вдоль берега моря располагаются морские террасы, которые наиболее развиты в приустьевых расширениях речных долин. Эти земли очень удобны для земледелия.

Многочисленные реки, встречающиеся на описываемой территории, берут свое начало в вершинах Водораздельного хребта и впадают в Черное море. Наиболее крупные из них Псоу и Мзымта. Они питаются в значительной степени талыми водами снежных горных вершин и имеют ясно выраженный  весенне-летний паводок.

Основная часть населенных пунктов располагается в предгорьях и на морских террасах. Поля и сады расположены на морских террасах основных рек и в устьях их второстепенных притоков или на пологих участков склонов. Многочисленные санатории курорта Сочи расположены обычно на высоких морских террасах.

Черноморское побережье защищено высокими горными хребтами от вторжения холодных зимних северо-восточных ветров. Эти горные хребты, кроме того, задерживают массы влажного воздуха, приходящие со стороны моря. Сгущение водяных паров сопровождается выпадением атмосферных осадков. Их количество возрастает по направлению от морского побережья вглубь гор от 1200 до 3200 мм в год (Мосаяш А.С., Луговцов А.И., 1976). Эти условия во многом определяют сложившийся здесь климат. Он теплый и влажный, характерный для влажных субтропиков. От побережья вглубь гор климат меняется: становится холоднее, осадков выпадает больше, сокращается вегетационных период. Так, на Красной Поляне на высоте 566 м над уровнем моря количество осадков возрастает до 1676 мм (Сочи – АМСК – на высоте 57 м 1540 мм в год), а на горе Ачишхо (высота 1800 – 1900 м) годовое количество осадков достигает 2617 мм, а мощность снегового покрова – 400 см. Средняя годовая температура воздуха 3,5 градуса тепла (Сочи – АМС – 14,1 градус), морозы доходят иногда до 33 градусов. Следует отметить, что, хотя общее количество осадков значительное, распределяются они в течение года неравномерно. Так в мае – июле, когда их наименьшее количество, период засухи может достигать 30 – 40 дней, а в декабре – феврале – марте в результате обильных осадков возникает переувлажнение почвогрунта и проявляются эрозионные и оползневые процессы (особенно на участках лишенных естественной растительности: на полях, садах, лесных вырубах, в местах дорожно-тропиночной сети). Зона низких морских террас высотой до 60 – 700 м над уровнем моря обладает типичным морским влажным климатом, благоприятным для произрастания различных субтропических культур - чая, цитрусовых, тунга, эвкалипта, пробкового дуба и др.

Южные и юго-западные склоны главного Кавказского хребта и его предгорья в пределах Адлерского и Хостинского районов почти сплошь покрыты лесом, который спускается до самого моря и занимает почти 82 % всей территории. Только в горах, выше 1600 – 1800 м над уровнем моря, леса сменяются субальпийскими и альпийскими лугами и пустотами, занимающими 7 % территории. Выше 2400 – 2500 м преобладают крутые склоны, осыпи, скалы, снеговые поля, ледники.

Под влиянием высоких рекреационных нагрузок ухудшается общее состояние лесов, снижаются защитные санитарно-гигиенические и эстетические функции. Искусственное уплотнение почвы, разрушение лесной подстилки, вытаптывание травяного покрова, повреждение подлеска нарушают водно-воздушный и температурный режим почвы, вызывают ослабление и деградацию насаждений.

Леса Черноморского побережья имеют огромное природоохранное значение. Они выполняют горно-защитные функции, являются мощным климатическим фактором курортной зоны побережья. На этой территории расположен Сочинский национальный парк и Кавказский природный биосферный заповедник, где в большом количестве сохранились древнетретичные виды растений, в том числе, вечнозеленые кустарники: рододендрон понтийский, лавровишня, падуб, колхидский плющ и ряд травянистых растений; а также реликтовые виды, заслуживающие особой охраны (платан, тисс, самшит и др.). Поэтому всякое пользование лесами должно быть организовано здесь правильно с учетом их целевого назначения.

Почвы на описываемой территории разнообразны и формировались в зависимости от большого разнообразия материнских (горных) пород, условий рельефа, растительного покрова, климатических условий, а также характера хозяйственной деятельности человека. Здесь ярко выражена вертикальная зональность распределения почв, а кроме того и ландшафтов, климата, растительности и животного мира.

Высокогорная зона выше 1800 м над уровнем моря представлена альпийскими и субальпийскими лугами и горно-луговыми почвами, которые используются под пастбища и сенокосы.

Зону средних и низких гор, нижняя граница которых проходит на уровне 200– 400м занимают бурые лесные почвы, которые иногда отдельными языками встречаются в предгорной и высокогорной зонах; это связано с ярковыраженным явлением микроклимата. Тип бурых лесных почв формируется под мертвопокровными пихтовыми, пихтово-еловыми лесами, буковым, буково-грабовыми, буково-каштановыми лесами, под дубовыми лесами с примесью граба, бука, дикорастущих плодовых с зарослями кустарников и травянистым покровом.

При буроземообразовании образуются профили 2-х типов: без ясной дифференциации минеральной части по генетическим горизонтам (бурые слабоненасыщенные и кислые с горизонтами А+АВ+В) и с четкими различиями в составе минеральной части по горизонтам (бурые лесные слабоненасыщенные и ненасыщенные оподзоленные с горизонтами А1+А1А2+АВ+В) (Л.Г.Гончарук, В.К. Козин, 1995.)

Образование гумуса в мертвопокровных лесах происходит за счет преобладания лесной подстилки. Все подтипы бурых лесных почв отличаются невысоким гумусонакоплением. Запасы гумуса в почвенной толще ниже 200 т/га.

Бурые лесные почвы формируются в условиях промывного водного режима, у них кислая реакция среды  и ненасыщенность основаниями (это следствие процессов выщелачивания, лессивирования и псевдооглиения). В процессе почвообразования идет разрыхление почвенных горизонтов, причем оно интенсивнее в биологически активных верхних горизонтах.

Водопроницаемость бурых лесных почв в верхних горизонтах высокая и очень высокая. Величины фильтрационной способности свыше 0,5 мм/мин обеспечивают впитывание сильных осадков ливней и перевод их во внутрипочвенный боковой сток.

В условиях Черноморского побережья бурые лесные почвы интенсивно используются под чай и субтропические, южные плодовые, фундук, овощи, цветы.

Сформировались бурые почвы при промывном режиме (подвижные формы азота легко вымываются из верхних горизонтов почвы, а большое количество полуторных окислов, связываясь с фосфатами, делают их малодоступными для растений). Поэтому следует вносить азотно-фосфорные минеральные удобрения в виде подкормок (в жидком виде, с поливной водой или внекорневой подкормкой).

Основным мероприятием по повышению плодородия почв является создание мощного окультуренного пахотного слоя путем постепенного углубления в сочетании с систематическим применением органических или минеральных удобрений.

Бурые лесные почвы испытывают поверхностное переувлажнение в осеннее – зимний и ранневесенний период, поэтому необходимы мероприятия по улучшению их водно-воздушного режима: отвод, избыточных вод (дренажи, временный водоотвод, каналы, борозды). Под многочисленными насаждениями эффективна фитомелиорация.

Бурые лесные почвы располагаются в основном на склонах. Поэтому большое значение приобретают противоэрозионные мероприятия: контурно-мелиоративная организация территории, противоэрозионная агротехника, включающая противоэрозионные системы содержания почв на склонах (паро-сидеральная, паро-дерновая и дерново-перегнойная) с привлечением набора противоэрозионной техники и системы машин для горного земледелия.

Особое место должны занимать мероприятия по охране и правильному использованию лесных насаждений и регулированию выпаса скота, упорядочиванию земледелия и внедрению зональных систем земледелия с переходом к разработке и внедрению адаптивно-ландшафтных систем земледелия.

Желтоземы расположены в северных субтропиках России в зоне влажных субтропиков, под лесами колхидского типа, в прибрежной полосе Черного моря на расчлененных древних морских террасах, на примыкающих к ним предгорий и низкогорий с отметкой до 450 м над уровнем моря. Эти почвы используют под цитрусовые, чай, фейхоа, киви и другие субтропические и южные плодовые культуры, овощеводство и цветоводство.

В поймах и долинах рек распространены луговые и аллювиальные почвы, которые используются под сады, овощные, цветочные культуры и пастбища.

Использование почв горных областей ограничивается сильным развитием водной эрозии, оползнями, карстом, селевыми потоками. При освоении территории и использовании почв очень важны почвозащитные мероприятия: охрана лесов, регулирование стока, устройство противоселевых сооружений, специальной системы обработки и содержания почв, террасирование и облесение склонов, контурно-мелиоративная организация территории, строительство гидротехнических сооружений по регулированию поверхностного и внутрипочвенного стока, периодическое  глубокое рыхление, внесение минеральных и органических удобрений, правильное использование пастбищных угодий.

Почва является не только ресурсом сельского хозяйства и лесохозяйственного производства, но и в данной зоне богатейшим рекреационным ресурсом. Под влиянием высоких рекреационных нагрузок ухудшается общее состояние лесов, снижаются их защитные жизнеобеспечивающие, санитарно-гигиенические и эстетические функции, резко снижается количество уникальных эндемичных видов животных и растений. Искусственное уплотнение почв, разрушение лесной подстилки, вытаптывание травяного покрова, повреждение подлеска и подроста нарушают водно-воздушный и температурный режимы почв, вызывают ослабление и деградацию насаждений и всего рекреационного биогеоценоза. Необходима научно-обоснованная организация и эксплуатация дорожно-тропиночной сети, видовых площадок, мест временного проживания, развлечений  и сохранение  уникальной и очень ранимой природы Черноморского побережья.

2. ЛЕСОПАРКИ И РЕКРЕАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА НИХ

Увеличение свободного времени, повышение материального благосостояния и культурного уровня населения нашей страны с особой остротой выдвинули проблему загородного отдыха, в которой лесопаркам отводится огромная роль. Наряду с санитарно-гигиеническими, природоохранными свойствами они служат для организации отдыха трудящихся.

Под лесопарками понимают часть леса зеленой зоны города, предназначенную для массового загородного отдыха населения; территорию лесопарка организуют, используя приемы ландшафтной архитектуры, и благоустраивают на основе проекта для создания удобного отдыха посетителей ( Н. М. Тюльпанов).

Основной принцип проектирования лесопарка – это взаимосвязанное решение вопросов организации отдыха и охраны природы. Реализовать этот принцип на практике позволяют соблюдение допустимых норм посещения лесопарковых зон (плотность посещения чел/га); режима использования в зависимости от ранимости природных комплексов (хвойные, лиственные леса и луга и пр.); а также рациональная планировочная организация и оптимальный уровень благоустройства.

Наука и практика подтверждают, что рекреация представляет собой социальное явление, следствием которого стали противоположные воздействия на ландшафтную среду. К отрицательным воздействиям можно отнести деградацию отдельных природных комплексов и компонентов в результате чрезмерных рекреационных нагрузок на ландшафты в местах массового посещения (вытаптывание, сбор растений, выжигание, загрязнение отдельных участков территории, уплотнение почв); строительство зданий и сооружений и использование приемов благоустройства, не соответствующих эстетической ценности ландшафтов. К положительным – установление государственного и общественного контроля за использованием природно-рекреационных ресурсов, регулирование и благоустройство естественных и искусственных водоемов и водотоков.

На лесные экосистемы в пригородной зоне все более существенное негативное влияние оказывает рекреация - пребывание людей в лесу в целях отдыха. Соответственно: рекреационное пользование лесом - использование государственного лесного фонда в целях отдыха. Субъектами рекреационного лесопользования являются рекреанты (туристы и отдыхающие, а также предприятия и организации, обслуживающие их непосредственно в лесу), а его объектами, в первую очередь, городские леса и насаждения зеленых зон. Городские. леса - это лесные массивы, расположенные на городской территории и предназначенные для отдыха населения и сохранения благоприятной экологической обстановки. Зеленая зона - территория за пределами городской черты, занятая насаждениями, выполняющими защитные и санитарно-гигиенические функции и являющимися местом массового отдыха населения. Как правило, зеленая зона представляет собой широкий (до 50 км) пояс вокруг города или другого населенного пункта, где сохраняется древесная и кустарниковая растительность, травяной покров и животный мир в целях создания условий для очистки среды от загрязнения, обогащения воздуха кислородом и поддержания условий для отдыха. Внешняя граница и площадь зеленой зоны определяются численностью жителей населенного пункта, характером промышленного производства, лесорастительной зоной и лесистостью территории.

Территории лесопарков и пригородных лесов принято делить в зависимости от их загруженности на зоны высокой, средней и низкой плотности. Первая зона примыкает, как правило, к городской застройке, она охватывает полосу пригородных лесов в радиусе до 30 км; зона средней плотности включает зеленый пояс шириной 30—60 км; и зона низкой плотности занимает полосу лесов на расстоянии 60—120 км от города.

Массовое посещение лесов приводит к большому уплотнению почвы на глубину до 10—15 см (таблица). Наиболее сильно почва уплотняется на тропах. В середине тропы объемная масса почвы - в слое до 10 см равна 1,38 г/см , а по обочинам она в 1,5 раза меньше (критической считается масса 1,3 г/см ).

Большая нагрузка приводит к уплотнению приповерхностного слоя почвы, особенно дернового и гумусового горизонтов.

Устойчивость к вытаптыванию зависит от механического состава и влажности почв. Почвы более легкого механического состава (пески, супеси) имеют меньшую устойчивость к рекреационным нагрузкам. Наиболее устойчивы почвы нормального увлажнения (т. е. свежие и влажные). При изменении влажности почв (как при ее увеличении, так и при понижении) устойчивость к нагрузкам снижается.

Высокая посещаемость лесопарков не только приводит к вытаптыванию, но и препятствует накоплению минерального субстрата почв. Следует напомнить, что средняя скорость его накопления составляет примерно 0,1 мм в год.

На основе обобщения имеющихся литературных источников и практики лесопаркового строительства установлено, что наименее устойчивы к вытаптыванию лишайниковая ассоциация, затем мхи, особенно устойчивы культурные газоны из многолетних трав. Промежуточное положение занимают луговое и лесное разнотравье.

Уплотнение почвы вместе с тем вызывает изменения соотношения отдельных видов растений. На сильно уплотненных местах появляется подорожник — нетипичный для лесных формаций сорняк. Это объясняется его способностью произрастать на сильно уплотненных почвах.

Свободное хождение в лесу нарушает лесную подстилку, разрушает и измельчает составляющие ее компоненты: ветки, шишки, листья, хвою и другие органические остатки. Уплотненная почва оказывает сопротивление росту корней, затрудняя проникновение корневых волосков в мелкие поры. В корнеобитаемом слое почвы создаются условия, близкие к анаэробным. От уплотнения почвы скелетные корни многих деревьев оголяются.

Устойчивость насаждений к антропогенным воздействиям различна. Участки с искусственными насаждениями молодого возраста всегда менее устойчивы к вытаптыванию, чем естественные леса. По данным И. В. Тарана, наиболее устойчивыми считаются береза бородавчатая, малоустойчивыми — осина. В. П. Чижовой определена следующая шкала устойчивости лесообразующих пород к вытаптыванию (в порядке возрастания): ель, липа, дуб, сосна, лиственница, береза, осина.

Следствием уплотнения отдыхающими верхних слоев почвы и ухудшения физико-химических ее свойств, уничтожения живого напочвенного покрова, подлеска, подроста являются ухудшение ассимиляционного аппарата хвойных пород, падение линейного и по диаметру прироста деревьев, усыхание деревьев, распад древостоев и биогеоценозов в целом — то, что называется деградацией леса под влиянием высокой рекреационной нагруженности. Для определения степени деградации леса под влиянием рекреационной нагруженности установлена пятибалльная шкала.

Рекреационная нагрузка — это количество отдыхающих на единицу площади. Во всех проектных работах при определении емкости лесопарков и зон отдыха пока широко пользуются единицей измерения — человек на гектар (чел/га). При отсутствии благоустройства и рациональной организации территории нарушаются естественные условия произрастания. Рекреационная нагрузка (чел/га) и благоустройство должны быть неразрывно связаны между собой. При этом надо иметь в виду, что планировка и ее благоустройство должны соответствовать плотности посещения отдыхающими территории, так как только в этом случае могут быть обеспечены комфортные условия отдыха населения и сохранность ландшафта.

Массовое использование территории лесопарков следует допускать только после осуществления работ по их благоустройству.

В настоящее время еще нет научно обоснованных норм рекреационной нагрузки для лесопарков. Она колеблется в зависимости от биогеоценозных условий отдельных участков лесопарков, от степени их нагруженности, выраженной во времени и количестве посетителей на единицу площади, и от характера или вида отдыха. Очевидно, последствия рекреационного использования для активного отдыха и пассивного прогулочного в одних и тех же природных условиях будут различны.

Для нашей местности характерно, что туристы в лесу отдыхают очень мало, так как главная их цель — отдых у моря. Но статистика утверждает, что у 67 % приезжих среднее время пребывания в лесу в течение отпуска достигает 2 ч. Такая картина кратковременного отдыха характерна для всего Черноморского побережья. Тем не менее, на побережье существует много мест, где необходима защита ландшафтов, почв, биоценозов путем регулирования туризма. Особенно это относится к туристическим маршрутам, на  многих из которых уже произошла так называемая деградация природы.

Наряду с эстетическими, рекреационными функциями лесопарки как один из составляющих элементов природы имеют чрезвычайно важное санитарно-гигиеническое значение. Под кронами деревьев и кустарников формируется благоприятный микроклимат: в знойную жару здесь прохладно, в ветреный день — затишье. В лесу воздух всегда чище, чем в городе, он обогащен кислородом и фитонцидами. Без преувеличения можно сказать, что положительные качества лесопарков многогранны и трудно их переоценить.

Сохранение и улучшение чистоты воздуха, почвы и водоемов — сложная социальная задача. В настоящее время для; решения этой проблемы принят ряд законодательных актов, разработаны технические, градостроительные и биологические мероприятия. Один из путей уменьшения загрязнения воздушного бассейна современных индустриальных городов — озеленение городских территорий и создание лесопарковой защитной зоны вокруг городских агломераций. Ведь наилучшую фильтрационную роль растения выполняют в том случае, когда оседающие на листья твердые частицы пыли не вызывают угнетения и гибели отдельных органов или всего дерева (куста)

Многие растения выделяют фитонциды. Фитонциды - летучие вещества, уничтожающие многие болезнетворные вирусы, микробы и бактерии. Эти вещества повышают бальнеологические свойства лесов. Их нередко называют невидимыми санитарами. Они очищают воздух. Кубометр воздуха березового леса содержит примерно 450 микробов (для операционных помещений допустимое содержание — 500 микробов). В обычном городском воздухе (в 1 м ) насчитываются десятки тысяч микробов.

У различных насаждений фитонцидность неодинакова. В течение часа на площади 1 га сосняк вырабатывает 0,154— 0,392 кг, березняк — 0,028—0,310 кг «витаминов воздуха». При тех же условиях кедровник вырабатывает от 0,114 до 0,719 кг. «Чемпионом» по активности фитонцидов является пихта, которая в аналогичных условиях вырабатывает более 0,7 кг на гектар за 1 ч.

Максимум фитонцидов выделяют деревья в июне — августе, т. е. в период активности роста вегетативной массы, особенно во второй половине дня, в 15—16 ч. В отличие от лиственных хвойные насаждения продолжают выделять фитонциды и зимой. Фитонцидные вещества, выделяемые растениями, могут переноситься на десятки километров. Санирующая эффективность их будет зависеть только от продолжительности периода биологической активности веществ.

Замена и очищение воздушного бассейна города в основном происходит под действием ветра. Однако известно, что в зеленых насаждениях лесопарков даже во время штиля имеет место турбулентное движение воздуха. Подкроновый ветер влияет только на местные микроклиматические показатели, но вместе с тем имеет большое оздоровительное значение.

Ветер сильно влияет на воздухообмен земной поверхности. Он рассеивает водяные пары, газообразные вещества, переносит пыль, семена и другие взвешенные частицы, содержащиеся в воздухе.

С точки зрения улучшения городского воздуха лесопарки должны располагаться как можно ближе к городу, но это условие не всегда выполнимо. Поэтому максимальное удаление лесопарков от города по санитарно-гигиеническим требованиям принимается не более 10 км. Однако и данная величина может сильно изменяться и корректироваться в зависимости от рельефа, преобладающего направления и среднего движения скорости ветра.

По отношению к любому городу система лесопарков (либо лесопарковая зона) может размещаться концентрически, полукольцом, в виде сплошной ленты зеленых островков и т. д.

Первый вариант планировки — кольцевая, или сплошная, схема защитной зоны, удовлетворяет основным требованиям оздоровления воздушного бассейна города. Она рассчитана на все направления ветров. Ветры любых румбов будут приносить в город чистый воздух из лесопарков, обогащенный кислородом озоном фитонцидами.

Рекреационные леса принципиально отличаются от обычных лесов по характеру использования и структуре организации, что определяет специфику осуществляемой в них хозяйственной деятельности. Основными задачами организации и ведения хозяйства в пригородных лесах являются сохранение и улучшение оздоровительных и защитных свойств насаждений повышение их продуктивности и устойчивости к различным формам антропогенного воздействия, поддержание равновесия и биоразнообразия лесных экосистем, а также создание благоприятных условий для массового отдыха населения. Задача получения древесины здесь отступает на второй план. Для достижения этих целей необходим подбор и обоснование комплекса лесохозяйственных и инженерных мероприятий.

С учетом этих принципов, в систему хозяйствования могут входить следующие виды работ:

    - создание разного рода искусственных насаждений на не покрытых лесом площадях,

    - реконструкция малоценных и не отвечающих предъявляемым требованиям насаждений;

    - рубки ухода за породным составом, полнотой и подростом;

    - охрана леса от пожаров, защита его от болезней и вредителей;

    - благоустройство территории;

    - биотехнические мероприятия и т.п.

В основе ведения хозяйства в лесах зеленых зон должна лежать комплексная оценка их рекреационного потенциала, т.е. меры возможности выполнения лесом рекреационных функций, обусловленной его природными свойствами и выполненными хозяйственными мероприятиями. Такая оценка позволяет установить ценность и возможность использования для отдыха как насаждения в целом, так и отдельных частей (выделов), отслеживать во времени состояние леса, осуществлять его мониторинг. Оценку рекреационного потенциала лесопарковых насаждений целесообразно проводить по 29 важнейшим показателям (таблица).

Привлекательность насаждений в значительной степени определяется возрастом (и, соответственно,  высотой), так как лес сформировавшийся спелый привлекательнее молодняков. Породный состав играет большую роль в восприятии насаждения отдыхающими. Весьма важно оценивать с точки зрения эстетичности и тип смешения пород (особенно - для древостоев искусственного происхождения. Ярусность (вертикальная структура) и мозаичность (горизонтальная структура чередование различных типов пространственной структуры насаждения во многом формируют его облик. За редким исключением более привлекательными для посетителей окажутся многоярусные и низкополнотные леса. Декоративность насаждения определяется наличием обращающих на себя внимание элементов ландшафта (отдельных деревьев и их групп, кустарников, видов травяного и живого напочвенного покрова). Рекреационная нарушенность леса определяется комплексом признаков, в числе которых: видовой состав и структура растительности вытоптанность почвы, темп радиального прироста у деревьев и т.д. Наряду с ним нужно учитывать замусоренность (загрязненность) насаждения и санитарное состояние древостоя.

Под комфортностью ландшафта понимают субъективное чувство и объективное состояние благополучия и спокойствия человека в условиях окружающей его природной среды. Рекреационная комфортность насаждения как элемента ландшафта определяется рельефом участка, влажностью почв, наличием развитой дорожно-тропиночной сети, доступностью (расстоянием от остановок общественного транспорта и жилых массивов), расстоянием до ближайшего водоема, имеющего рекреационное значение, наличием кровососущих и беспокоящих насекомых, источников шума и загрязнения воздуха.

Устойчивость леса определяется способностью растительности и почвенного покрова выдерживать рекреационные нагрузки. Устойчивость растительного покрова определяется возрастом древостоя, устойчивостью к уплотнению почвы основной лесообразующей породы (или пород - таблица) и нижних ярусов растительности, наличием жизнеспособного подроста и подлеска.

Устойчивость основных лесообразующих пород к  уплотнению почвы

| порода | степень устойчивости |
| --- | --- |
| осина, ель | очень низкая |
| сосна, лиственница | низкая |
| липа, клен | средняя |
| дуб, береза | высокая |

Система показателей комплексной оценки рекреационного потенциала лесопарковых насаждений (по С.Л. Рысину)

| Показатели по группам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Привлекательность | Комфортность | Устойчивость |
| Возраст | Рельеф | Возраст |
| Породный состав насаждения | Влажность местообитания | Устойчивость к вытаптыванию главной породы |
| Смешение пород | Состояние дорожно-тропиночной сети | Наличие подроста |
| Высота | Доступность | Наличие подлеска |
| Ярусность | Расстояние до водоема, имеющего рекреационное значение | Устойчивость нижних ярусов растительности |
| Мозаичность | Присутствие кровососущих и беспокоящих насекомых | Гранулометрический состав почвы |
| Декоративность | Наличие шума | Мощность подстилки |
| Рекреационная нарушенность | Загрязненность воздуха | Мощность дернины |
| Замусоренность |  | Мощность гумусового горизонта |
| Санитарное состояние |  | Водный режим |
|  |  | Уклон поверхности |

Наличие жизнеспособного подроста гарантирует формирование древостоя следующего поколения. Подлесок играет важную роль и одновременно является одной из составных частей многих лесных экосистем, выполняя разнообразные функции. Устойчивость растительности травяно-кустарничкового яруса зависит от его состава (таблица).

Устойчивость некоторых видов лесных травянистых растений к рекреационному воздействию

| 0 – фактор не действует; 1 – влияние фактора слабое; 2 - влияние фактора заметное; 3 - влияние фактора очень сильное. Виды растений | Виды воздействия |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уплотн. почвы | Поврежд.наземных органов | Обрывание |
| Низкая устойчивость |  |  |  |
| борец высокий | 3 | 3 | 3 |
| колокольчик широколистный | 3 | 3 | 3 |
| майник двулистный | 3 | 3 | 0 |
| кислица | 3 | 3 | 3 |
| любка двулистная | 3 | 3 | 3 |
| Средняя устойчивость |  |  |  |
| осока волосистая | 3 | 2 | 0 |
| ландыш майский | 3 | 2 | 2 |
| зеленчук желтый | 3 | 2 | 0 |
| лютик кашубский | 3 | 2 | 0 |
| черника | 3 | 2 | 1 |
| Высокая устойчивость |  |  |  |
| буквица лекарственная | 2 | 2 | 0 |
| вейник тростниковидный | 2 | 2 | 0 |
| овсяница луговая | 2 | 2 | 0 |
| земляника | 2 | 2 | 1 |
| вероника дубравная | 2 | 2 | 0 |
| Очень высокая устойчивость |  |  |  |
| пырей |  |  | и |
| полевица собачья |  |  | 0 |
| душистый колосок |  | 1 | 0 |
| подорожник большой |  |  | 0 |
| мятлик годичный |  | 1 | 0 |

Устойчивость почв характеризуется их гранулометрическим составом, мощностью подстилки, дернины (они имеют буферное значение) и гумусового горизонта влажностью почв и уклоном поверхности. Легкие почвы (песчаные и  подвержены эрозии как водной, так и ветровой, но зато практически не уплотняются. Тяжелые почвы (суглинистые и глинистые) при вытаптывании значительно увеличивают  свою плотность, а это в значительной степени изменяет условия обитания растений и  почвенной фауны. Подстилка и дернина предохраняют почвенные горизонты от разрушения ; от мощности гумусового слоя зависит, как долго будет сохраняться плодородие почвы. Уклон поверхности во многом определяет опасность водной эрозии (эрозионные процессы возникают на участках поверхности, уклон которых превышает 3 °).

Анализ полученных результатов позволяет оценить перспективы рекреационного использования леса и выявить причины, обусловливающие снижение его качества. Появляется возможность наметить пути устранения выявленных недостатков и спрогнозировать изменение качества насаждений после проведения запроектированных мероприятий. Например, привлекательность Участка может быть повышена в результате его очистки от мусора, подсадки под полог насаждения декоративных деревьев и кустарников, установки малых архитектурных форм и своевременных санитарных рубок. За счет благоустройства дорожно-тройной сети, создания опушечных посадок кустарников, можно добиться повышения комфортности и устойчивости лесного массива (в результате снижения интенсивности нагрузок непосредственно на насаждения). Описанный подход к оценке уже существующих насаждений открывает принципиально новые возможности и в создании устойчивых и эстетичных лесопарковых культур Результаты мониторинговых наблюдений за состоянием насаждений лесопарков с проведением регулярной оценки их рекреационного потенциала дают основу для объективного определения характера и размера ущерба, нанесенного рекреацией.

3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЛЕСОПАРКОВОГО ЛАНДШАФТА

Лесопарковый ландшафт представляет собой природный биокомплекс, со специфическими взаимоотношениями составляющих его компонентов (живой природы и окружающей среды) и соответствующим этому внешним обликом - пейзажем. Ведущим признаком для выделения типов лесопарковых ландшафтов является обозреваемость участка, его просматриваемость и дальность перспективы (закрытые, полуоткрытые и открытые пространства). На практике выделение осуществляется по степени освещенности участка, которая определяется сомкнутостью крон древесного полога, ярусностью и характером размещения деревьев по площади (равномерным или неравномерным). Типы ландшафтов определяются по преобладающей породе, типу леса и группе возраста древостоя, от которых зависят красочность, расчлененность и контрастность ландшафтного участка. Эти показатели формируют ландшафтный облик как отдельных участков, так и лесопаркового массива в целом (таблица)

По В.М. Ивонину в основу такой классификации положена не только просматриваемость, но и признак земельной принадлежности (принятый в лесном хозяйстве), уточненный для рекреационных лесов.

При этом были выделены следующие типы ландшафтов: покрытый лесом, изреженных древостоев; не покрытый лесом; не лесной.

Покрытые лесом ландшафты отождествляются с типами лесов. В пределах этого типа выделено три подтипа ландшафтов:

1)природно-культурный - это леса и лесные культуры, не затронутые рекреационной дигрессией (не более второй стадии) не испытавшие рубок главного пользования и др. видов тотального антропогенного влияния;

2) рекреационный это лесные ландшафты, сформированные ландшафтными рубками при полноте свыше 0,3 - 0,5;

3) акультурный - это утратившие связи с антропогенной деятельностью большую часть своих средозащитных и рекреационных функций и находящиеся в состоянии распада и гибели.

Ландшафты изреженных древостоев объединяют подтипы древостоев, изреженных естественно или без особой функциональной цели и древостоев, изреженных с рекреационной целью.

Подтип ландшафтов естественно изреженных древостоев включает заросшие вырубки, редины, погибшие насаждения с частично сохранившимися живыми деревьями при сомкнутости полога менее 0.3.

Подтип ландшафтов древостоев, изреженных с рекреационной целью объединяет насаждения, пройденные ландшафтными рубками (сомкнутость менее 0.3).

Тип не покрытого лесом ландшафта охватывает три подтипа. Первый из них объединяет открытые территории (прогалины, поляны, пустыри, гари и т.п.), второй - территории, открытые с хозяйственно-рекреационной целью (разрубленные маршруты, ландшафтные поляны, спортивные площадки и т д.), третий - несомкнувшиеся лесные культуры.

Четвертый тип объединяет следующие подтипы нелесных ландшафтов: аграрный (пашня, сенокосы и др.), акватический (реки, ручьи, болота и др.), опустыненный (разбитые пески, эродированные склоны и пр.) и селитебный (усадьбы, приюты и др).

В лесопарковых хозяйствах должны создаваться различные типы ландшафтов в оптимальном соотношении их древостоев по составу, сомкнутости полога, просматриваемости и пространственному размещению по площади. Оптимальное соотношение площадей между различными типами ландшафтов зависит от особенностей местности, микроклимата особенностей, распределения лесного фонда по категориям земель, а покрытой лесом площади - по преобладающим породам, форме древостоев типам леса, классам возраста и полнотам (сомкнутости полога). При

| Типы | Виды | Признаки для выделения | Шифр |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Закрытые | Полнотные древостой ... горизонтальной сомкнутости 0,6-1,0 | Выделяются по преобладающей в древостое породе, типу леса и группе возраста | 1а |
|  | Полнотные древостой вертикальной сомкнутости 0,6-1,0 | То же | 16 |
| 2.Полуоткрытые | Изреженные древостой сомкнутостью 0,3-0,5 с равномерным размещением деревьев | То же | 2а |
|  | Изреженные древостой сомкнутостью 0,3-0,5 с групповым размещением деревьев | То же | 26 |
|  | Рединные древостой сомкнутостью 0,1-0,2 | То же | 2в |
| 3. Открытые | Участки с единичными деревьями | Вырубки, луга, поляны, прогалины | За |
|  | Участки без древесной растительности | Сенокосы, поляны, пустыри и другие не покрытые лесом площади, болота, водные пространства | 36 |

Классификация лесопарковых ландшафтов (по Н.М. Тюльпанову)

оптимизации соотношения площадей отдельных типов ландшафта руководствуются принципом сохранения, а в отдельных случаях -  повышения существующей лесистости. Пейзажи ландшафтов должны сменять друг друга, чередоваться и разнообразить панораму, особенно по основным магистралям движения пешеходов и машин.

Важнейшими и наиболее эффективными инструментами формирования лесопарковых ландшафтов в лесах зеленых зон являются применение системы рубок ухода в сочетании с созданием различных видов посадок; при этом необходим индивидуальный подход к каждому конкретному участку. Следует учитывать, что наибольшей устойчивостью в условиях рекреационных нагрузок обладает так называемый куртинно-полянный тип насаждений, где плотные биогруппы деревьев и кустарников чередуются с открытыми территориями- полянами и прогапинами. При этом открытые пространства принимают на себя основную рекреационную нагрузку, а биогруппы (куртины) сохраняют жизненный потенциал лесного сообщества и создают специфический микроклимат.

Работы должны проводиться согласно утвержденному плану организации и развития лесопаркового хозяйства.

Считают, что ландшафтные рубки направлены на преобразование лесного ландшафта в лесопарковый. При этом разрубают тропы, выделяют деревья - акценты, раскрывают вертикальные и горизонтальные перспективы на видовых точках, площадках отдыха и опушках, вырубают ландшафтные поляны, проводят ландшафтно-санитарные рубки и уборку захламленности и т.п.

В соответствии со вторым законом термодинамики, выборка определенного процента по запасу в лесной экосистеме влечет за собой увеличение энтропии окружающей среды, т.к. при этом разрушение органического вещества редуцентами начинает преобладать над созданием органического вещества продуцентами. Причем редуценты увеличивают свою производительность за счет органического вещества почв, выделяя в атмосферу углекислый газ. Одновременно сокращается продуцирование кислорода продуцентами, уменьшается поглощение солнечной энергии, возникает эрозия почв и др. негативные последствия интенсивных рубок на больших площадях.

Преобразование природных, покрытых лесом ландшафтов в покрытые лесом рекреационные часто приводит к уменьшению полноты насаждений, менее 0.5. При этом изменяется характер взаимосвязей между компонентами лесной экосистемы, нарушаются трофические цепи, изменяется состав лесных ярусов и урожай ягод и грибов, меняется направление элементарных почвообразовательных процессов и др.

При формировании лесных ландшафтов, изреженных с рекреационной целью (сомкнутость крон менее 0,3-0,5) вокруг рекреационных заведений, туристских маршрутов и т.п. процент выборки может быть увеличен на выделах не более 10%. покрытой лесом площади квартала, примыкающего к рекреационному объекту.

При формировании ландшафтов, открытых с рекреационной целью (поляны, площадки и др.), сплошные рубки возможны только на площади ограниченной 0.1 га. Среди древостоев, расстроенных рубками, пожарами и вредителями, молодняков малоценных пород и зарослей кустарников, площадь открытых ландшафтов может быть увеличена до 0.5 га. Вокруг этой площади допускается примыкание изреженных древостоев.

Рубками ухода называют периодическую выборку части деревьев и кустарников, оставлять которые нецелесообразно. Их проводят, начиная с момента смыкания молодняка, и проводят регулярно с интервалами от 2 - 3 до 10 лет в зависимости от состояния насаждения и экономических условий. Основная задача этого вида рубок заключается в регулировании состава и структуры насаждений с целью повышения санитарно-гигиенических и оздоровительно-защитных функций леса. В связи с периодами роста и развития древостоев лесоводы выделяют следующие виды рубок ухода:

    - уход за подростом, или осветление (проводится до смыкания или в начале смыкания крон молодняка);

    - прочистки (после смыкания крон молодняка и до стадии жердняка);

    - прореживание древостоя в жердняковом возрасте;

    - проходные рубки в средневозрастных и приспевающих насаждениях.

Рубки формирования ландшафта являются рубками ухода за лесом, которые проводятся с целью увеличения зеленой массы и улучшения эстетических свойств насаждения. Если в лесном хозяйстве в процессе рубок удаляются деревья с чрезмерно развитой кроной, с неправильной формой ствола, то при рубках формирования такие деревья могут представлять повышенную ценность и сохраняться в составе древостоя. Несмотря на определенные потери прироста древесины, при ландшафтных  рубках  возможно  создание полуоткрытых ландшафтов с высокой производительностью зеленой массы за счет развитии живого напочвенного покрова, подлеска или подроста.

Рубки формирования ландшафтов рекомендуют проводить в полосе шириной до 200 м по обе стороны от прогулочно-познавательных троп, до 3000 м в обе стороны от автодорог, познавательно-туристских маршрутов, а также вокруг видовых точек и площадок и до 2000 м вокруг рекреационных учреждении. В местах массового отдыха ландшафтные рубки проводят на всей площади антропогенного воздействия, сочетая их с посадками и др. мелиоративными мероприятиями.

Реконструктивные рубки используются для повышения долговечности, устойчивости, ландшафтно-эстетических свойств насаждений, а также для более быстрого и рационального изменения породного состава малоценных, стареющих , отмирающих и теряющих свои полезные качества насаждений. Реконструктивные рубки должны проводиться:

- в малоценных молодняках (осины, ольхи серой) I и II классов возраста, где обычными рубками ухода в короткие сроки нельзя добиться преобладания ценных древесных пород;

- в низкополнотных (до 0,5) с низкой эстетической оценкой молодняках всех пород;

- в расстроенных средневозрастных низкополнотных (0,3 - 0 4) древостоях со значительным количеством (до 50 %) поврежденных деревьев.

Санитарные рубки проводят при необходимости оздоровления насаждения, удаления деревьев, снижающих биологическую устойчивость древостоя. В ходе этих рубок удаляют в первую очередь сухостойные, поврежденные, ослабленные, усыхающие, наклонившиеся и сломанные экземпляры, а также ослабленные деревья в очагах массового размножения стволовых вредителей или имеющие признаки грибных заболеваний. В лесопарковой части разрешены только выборочные санитарные рубки. Сплошные рубки допускаются только в порядке исключения, когда в силу разных причин (массовое размножение вредителей, грибные заболевания, изменение уровня грунтовых вод, лесные пожары, антропогенное воздействие) происходит массовое повреждение древостоя до полной потери его жизнеспособности.

Рубки с целью раскрытия перспектив и формирования опушек назначают на участках леса, примыкающих к видовым точкам, площадкам отдыха, тропам и дорогам, ландшафтным полянам и открытым пространствам для раскрытия живописных деревьев и их групп, оригинальных скал, ущелий, каньонов, водопадов и др. При этом убирают деревья и кустарники, закрывающие красивые ландшафты. Объем выборки определяется полнотой насаждений (не менее 0.5).

Рубки ухода за подростом и подлеском имеют цель улучшить состав и пространственное размещение нижних ярусов древесной растительности. При этом улучшается видовой состав, регулируется желательная смена пород. Вблизи рекреационных учреждений подрост и подлесок убирают полностью для улучшения просматриваемости и проходимости участков.

4. ЛЕСОМЕЛИОРАЦИЯ ГОРНЫХ СКЛОНОВ

4.1. ЭРОЗИЯ ПОЧВ НА ГОРНЫХ СКЛОНАХ

Под эрозией понимают разрушение ветром или водой верхних слоев почвы. В связи с этим различают ветровую и водную эрозию. При ветровой эрозии ветер разрушает верхний плодородный слой почвы и переносит почвенные частицы в другое место. Ветровая эрозия причиняет большой ущерб сельскому хозяйству. Сильный ветер, разрушая почвы, выдувает семена и молодые всходы, засекает растения, разрушает дороги, оросительные каналы и хозяйственные постройки, а также нарушает своевременное выполнение полевых работ, т. е. наносит большой экономический ущерб.

Одна из наиболее разрушительных и распространенных форм эрозии—смыв верхнего, наиболее плодородного слоя почвы. Водная эрозия часто возникает на склонах, где талая и ливневая вода, собираясь в струйки, ручейки и потоки, разрушает почву. Тем самым увеличивается площадь бросовых земель, снижаются урожаи сельскохозяйственных культур, осложняется обработка почвы и увеличиваются затраты на производство сельскохозяйственной продукции. Интенсивность водной эрозии зависит от крутизны и протяженности склона, его экспозиции и других особенностей, характера почвы, растительности, а также от деятельности человека. Распашка горных склонов без соблюдения противоэрозионных требований приводит к большим разрушениям. Неурегулированный выпас скота также вызывает значительные разрушения почвенного покрова. Уничтожение дерна в таких местах является причиной интенсивного разрушения почвы поверхностным стоком. Особенно сильно проявляются разрушения почвы на освещенных склонах, где выпас начинается ранней весной при большом увлажнении почвы, когда участки других экспозиций еще заняты снегом.

Наиболее эрозионностойкими почвами считаются красноземы. Среднее место занимают черноземы. Эрозия щебенчатых почв зависит от содержания в них илистых частиц. Сильнее подвержены эрозии мелкоземистые почвы с малым содержанием щебня. Щебенчатые почвы также подвергаются эрозии, если илистые частицы образуют корку и понижают водопроницаемость этих почв.

Из других видов эрозии, вызываемых неотрегулированным поверхностным стоком в горах, распространены донные и береговые размывы. Донный размыв образуется в результате концентрации большого стока в ложбинах и балках. Размыв тем интенсивнее, чем круче ложбина, рыхлее порода и чем больше водосборная площадь. Береговой размыв образуется при концентрации воды в результате искусственно созданных препятствий для ее свободного стока (дороги, тропы, канавы и т. п.).

Изгибы и захламления русла, вызываемые подмывами и обрушениями, изменяют направление потока, что вызывает подмыв берегов и обвалы. Обрушения дают особенно большое количество выносов, если подмываемые берега сложены из рыхлой породы. Оползни происходят преимущественно под действием подземных вод. Необходимое условие образования оползней — утяжеление нагруженных водой почвы и грунта над водоупорной породой. Обрушиваясь, оползневый грунт захламляет реки и балки, что способствует образованию заторов во время прохода паводковых вод.

Большие скопления снега на крутых участках вызывают снежные лавины. Чаще всего они образуются в особых полуцирках, занятых луговой растительностью, и скатываются по безлесным крутым ложбинам, называемым снежными лотками. Внезапно обрушиваясь, снежные лавины представляют опасность для людей и животных, причиняют большие разрушения, заносят дороги, сооружения и т. п.

Растительный покров в горах служит надежной защитой почвы от эрозии. Особенно велика противоэрозионная и водорегулирующая роль леса, зависящая от его состояния, в первую очередь от полноты насаждения. На горных склонах, занятых  насаждениями с полнотой 0,6--0,8 и выше, эрозия не наблюдается. С понижением полноты насаждения уменьшается водопроницаемость почвы. По данным В. 3. Гулисашвили (1956), водопроницаемость почвы под буковыми насаждениями (Закавказье) при полноте 0,5—0,8 в 30 раз больше, чем на безлесном склоне, и в 7 раз больше, чем в рединах при полноте 0,3.

Обычные осадки полностью поглощаются лесной почвой. Только при обильных и частых осадках большой продолжительности облесенные водосборы дают сток. В регулировании стока большое значение имеет лесная подстилка, от которой зависит водопроницаемость почвы. Кроме того, и сама подстилка обладает большой влагоемкостью. Кроны деревьев и кустарников ослабляют силу удара дождевых капель о землю.

4.2. СЕЛЕВЫЕ ПОТОКИ

Селевой (или грязе-каменный) поток—это горный водный поток, насыщенный твердым материалом (илом, песком, щебнем, камнями и пр.) и проходящий по сформированному руслу. Степень насыщения потока твердым материалом зависит от текучести последнего. При незначительном содержании твердого материала поток приближается по своим свойствам к паводку, при перенасыщении потока твердым материалом общее движение селевой массы значительно замедляется.

По типу питания различают три рода селевых потоков: питающийся твердыми наносами преимущественно за счет эрозии склонов и продуктов выветривания; питающийся твердым материалом за счет подмыва и размыва ледниковых и других рыхлых отложений склонов и дна потока; питающийся твердым материалом различного происхождения. Для формирования селевого потока необходим поверхностный сток и твердый материал. Чем больше площадь, на которой разрушены и лишены растительности горные склоны, тем больше на ней, при других равных условиях, размер поверхностного стока.

Селевой поток может быть образован таким образом:

1) сильный поверхностный сток со склонов (в результате ливней или интенсивного таяния снегов) вследствие нарушения растительного (особенно лесного) покрова;

2) мелкоструйчатый смыв и перенос мелкого обломочного материала со склонов в гидрографическую сеть;

3) концентрация стока в гидрографической сети и возникновение больших скоростей, особенно в верхних участках сети;

4) размыв и подмыв рыхлых отложений;

5) возрастающее насыщение водного потока твердым материалом и возникновение, таким образом, селевого потока.

Движение селевого потока продолжается от нескольких минут до нескольких часов (1—3 ч). Скорость движения селя составляет 3—7 м/с. Селевые потоки часто имеют пульсационный характер—идут валами различной частоты и высоты. Например, в селевом потоке в 1921 г. на р. Малой Алмаатинке таких валов было около 80, высота вала достигала 5—6 м. Образование валов вызвано задержкой селя у различных препятствий в пути и образованием различных заторов. Разрушительная сила селя зависит от характера и количества заторов. Высокая плотность селевой массы обусловливает большую транспортирующую способность и разрушительную силу селевых потоков.

Таблица. Зависимость скорости движения потока от размеров и массы передвигаемых им камней

| Средняя скорость потока, м/с | Средний размер камня, м | Масса камня, кг | Средняя скорость потока, м/с | Средний размер камня, м | Масса камня, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,0 | 0,12 | 2,5 | 4,0 | 1,00 | 1200,0 |
| 2,5 | 0,20 | 20,0 | 5,0 | 1,70 | 6000,0 |
| 3,0 | 0,55 | 120,0 | 6,0 | 2,20 | 12000,0 |
| 3,5 | 0,70 | 420,0 |  |  |  |

Наибольшие изменения в расходах селя наблюдаются в зоне его питания. Для установления селеопасных зон и проектирования противоселевых мероприятий необходимо знать режим селя в различных участках потока. Нужно учитывать особенности селевых потоков по характеру их образования и действия, что зависит от природных условий и состояния бассейна.

Все горные и предгорные территории потенциально опасны в эрозионном отношении. В низкогорных и среднегорных бассейнах опасность селей возрастает при антропогенной деградации лесов, когда на вырубках усиливается поверхностный сток, образуются русла водотоков на магистральных волоках и лесовозных дорогах (направленных вниз по склону), накапливается критическая масса твердой составляющей селей на поверхности нарушенных почв, превышаются значения сдвигающих усилий над прочностными в поверхностном слое глинистых почв.

4.3. БОРЬБА С ЭРОЗИЕЙ ПОЧВ

Борьба с эрозией почв является одной из важнейших государственных задач, направленных на сохранение, восстановление и преобразование ландшафтов. Предотвратить или ликвидировать ветровую и водную эрозию можно только проведением комплекса мероприятий, основными из которых являются: организационно-хозяйственные, агротехнические, лесомелиоративные и гидротехнические. Все они направлены на регулирование поверхностного стока, защиту почв от смыва, размыва, намыва, недопущения и прекращения ветровой эрозии, на восстановление и повышения плодородия эродированных почв и вовлечение их в рациональное использование.

При наличии водной эрозии комплекс противоэрозионных мероприятий должен охватывать весь водосборный бассейн. Это позволяет рационально регулировать поверхностный сток, подбор полей и садов.

Организационно-хозяйственные мероприятия— это организационно-хозяйственный план землепользования, составленный с учетом требований борьбы с эрозией почв. Необходимо учитывать противоэрозионное значение выращиваемых сельскохозяйственных культур в связи с тем, что почва под культурами по-разному защищена от эрозии. Многолетние травы имеют наибольшее противоэрозионное значение: хорошо скрепляют почву корнями, улучшают скорость течения воды и повышают плодородие почв. Зерновые культуры имеют меньшее противоэрозионное значение ввиду их более редкого стояния и меньшей кустистости. Пропашные культуры более подвержены эрозии, что объясняется частым рыхлением почвы при уходе за ними. Непригодные для земледелия и выпаса скота участки (бросовые земли) отводят под лесные насаждения. Сильно смытые водой и развеянные ветром угодья используются под почвозащитные севообороты с посевом многолетних трав.

На плоских водоразделах поля севооборотов направлены поперек вредоносных ветров, а на склонах — вдоль горизонталей. Защитные лесные насаждения на территории землепользования размещаются с учетом их наибольшей эффективности.

Для того чтобы правильно составить план использования площади землепользования и разработать эффективную систему противоэрозионных мероприятий, необходимо произвести противоэрозионную организацию территории. Для этого всю территорию землепользования подразделяют на три противоэрозионные зоны: приводораздельную, присетевую и гидрографическую.

В приводораздельную зону входит та часть территории землепользования, на которой отсутствуют резко выраженные процессы водной эрозии. Сюда входят водораздельные плато и прилежащие к ним склоны с уклоном до 3°. Основные мелиоративные мероприятия в приводораздельной зоне должны быть направлены на борьбу с засухами, суховеями и пыльными бурями.

В присетевую зону включают участки землепользования с процессами плоскостной эрозии — смыв более или менее равномерного слоя почвы со всей поверхности. Эти участки имеют уклон от 3 до 8° и прилегают к приводораздельной зоне. Мелиоративные мероприятия проводятся здесь в основном для борьбы со смывом почвы.

К гидрографической зоне относят гидрографическую сеть и прилежащие к ней склоны с крутизной 8° и более. Под гидрографической сетью понимают систему естественных понижений на поверхности земли, по которой стекают воды поверхностного стока, поступающие с прилегающих склонов. Она состоит из пяти основных звеньев — ложбин, лощин, суходолов, балок и долин. Верхним звеном гидрографической сети является ложбина. Она представляет собой небольшое понижение с неясно выраженными берегами. Лощина имеет более глубокое понижение с ярко выраженными берегами. У суходола берега не только ярко выражены, но и резко асимметричны по внешней стороне. Инсолируемый берег у них крутой, теневой — пологий. Балка имеет слабо асимметричные берега и более широкое дно. На дне балок обычно наблюдается выход грунтовых вод в виде постоянно или временно действующего ручья. Балка переходит и впадает в речную долину. Последняя воспринимает сток от всех вышележащих звеньев гидрографической сети.

При значительной концентрации вод поверхностного стока возникает размыв почвы, результатом которого является образование оврагов. Под оврагами следует понимать современное эрозионное образование в виде промоины, возникающей в результате размыва и выноса почвы потоками талых и ливневых вод. Овраг со всеми его ответвлениями от основного ствола называют овражной системой. Следует различать донные и береговые овраги. Донные овраги возникают на дне древней гидрографической сети вследствие концентрации здесь вод поверхностного стока. Береговые овраги образуются в результате размыва берегов древней гидрографической сети.

Для гидрографической зоны характерны процессы линейной эрозии — почва и подстилающие ее породы разрушаются в вертикальном по отношению к водным потокам направлении. Потоки сосредоточены в узком русле. Проектируемые мелиоративные мероприятия в этой зоне в первую очередь должны быть направлены на борьбу с линейной эрозией, вред от которой больше, чем от плоскостной.

Агротехнические мероприятия должны обеспечивать усиленное водопоглощение почвами, перехват талых и ливневых вод, повышать плодородие почв, препятствовать ветровой и водной эрозии,улучшать почвенный микроклимат. Указанные мероприятия включают при наличии водной эрозии глубокую обработку почвы поперек склона или по горизонталям, проведение специальных водозадерживающих приемов обработки (прерывистое бороздование, крестование, лункование, щелевание и др.), углубление пахотного слоя, снегозадержание и регулирование снеготаяния, внесение удобрений, что способствует поднятию плодородия. В районах ветровой эрозии нужно снизить скорость ветра на сельскохозяйственных угодьях. Это достигается путем применения безотвальной системы обработки почвы с внесением минеральных удобрений и сохранением стерни, посевом кулис, высокостебельных трав (снижают скорость ветра и задерживают снег). Выполнение агротехнических мероприятий на высоком уровне дает хороший эффект.

Противоэрозионная роль лесных насаждений состоит в улучшении водно-физических свойств почв, что обеспечивает усиленное просачивание талых и ливневых вод и уменьшение поверхностного стока. Почва под лесными насаждениями в условиях степи может поглотить от 150 до 300—400 мм талой воды в час. Это в 10—20 раз превышает водопоглощение пашни. Каждый гектар противоэрозионных насаждении переводит примерно    1700 м талых вод в грунтовый сток.

Водорегулирующие (снегораспределительные) лесные полосы предназначены для регулирования поверхностного смыва, предотвращения смыва и размыва почвы, повышение влажности почв, улучшение микроклимата на прилегающих сельскохозяйственных полях, увеличение урожаев сельскохозяйственных культур. Их создают на склонах крутизной более 1,5 – 2°, где наблюдается интенсивный сток воды и водная эрозия почв. Размещают водорегулирующие лесные полосы поперек склона или по горизонталям. Расстояние между ними не должно превышать 400 метров, на склонах свыше 5° расстояние между лесополосами уменьшают до 200 метров, а на крутых (более 12°) и сильносмытых почвах – до 100 – 150 метров. Наибольшей стокорегулирующей способностью на склонах обладают лесополосы с преобладанием кустарниковых пород – бирючины, жимолости, свидины и других, с размещением в междурядьях на расстоянии 1 метр, в ряду – 0,3 – 0,5 метра. Чистые ряды кустарников размещают в крайнем верхнем опушечном ряду густой посадкой. Они выполняют стокорегулирующую функцию. За ними – 3 – 4 ряда высокорослых деревьев(защита от ветра). Ниже рядов деревьев – водорегулирующий вал (высотой около 50 см) и при необходимости полевая дорога. Вдоль вала рекомендуется иметь через каждые 40-80 метров насыпные перемычки. Стокорегулирующие полосы создают ажурной продуваемой конструкции шириной 7 – 15 метров. Неудобные под сельскохозяйственное пользование участки отводят под сплошные облесения или пастбища.

Непременным условием обработки почвы при создании водорегулирующих полос является пахота поперек склона (по горизонталям). В остальном агротехника аналогична применяемой при создании и выращивании полезащитных полос.

Прибалочные и приовражные лесные полосы и насаждения по откосам и дну балок и оврагов создают для скрепления почвы и грунта, предотвращения размыва, улучшения микроклимата на прилегающей территории, дополнительного увлажнения почвы. Прибалочные лесные полосы проектируют в необходимых случаях и располагают вдоль бровки древней гидрографической сети (лощин, суходолов, балок). Приовражные полосы размещают вдоль крупных оврагов на расстоянии ожидаемого осыпания откоса, но не ближе 3—5 м от бровки оврага в сочетании с простейшими оврагоукрепительными сооружениями. Ширина прибалочных и приовражных полос, создаваемых плотной или ажурной конструкции, должна быть в пределах 12,5—21 метра. Ширина междурядья 2,5 – 3 метра, в ряду – 0,75 – 1,5 метра. Рекомендуется создавать насаждения смешанными из главных, сопутствующих и кустарниковых пород. Кустарники размещают по опушкам и в середине полосы. В крайнем ряду высаживают корнеотпрысковые породы. Овраги и балки, непригодные для выпаса скота, занимают сплошными или куртинными лесными насаждениями.

Лесные насаждения для борьбы с водной эрозией почв в горных условиях создают посадкой саженцев или сеянцев и реже посевом семян (орех, фисташка и др.). Для этого на склонах крутизной до 6° проводят сплошную обработку почвы, крутизной от 6 до  12° -— полосную обработку или напашными террасами, крутизной от 12 до 35—40° — выемочно-насыпными террасами, а на мелких участках — площадками или ямками, располагаемыми в шахматном порядке. Сплошную и полосную обработку почвы проводят по горизонталям на глубину 20—60 см. В зависимости от характера почвенного покрова обработку почвы можно проводить: обычными сельскохозяйственными плугами на глубину 20—27 см с оборотом пласта; вспашкой с рыхлением подпахотного горизонта почвоуглубителями на глубину до 35 см; глубокой вспашкой плантажными плугами (отвальной и безотвальной) на глубину до 60 см и более. Ширина обрабатываемых полос зависит от крутизны склонов — с увеличением крутизны ширина полос уменьшается. Обработанная площадь должна составлять не менее 50 % всей площади. Вспашку производят с отвалом пласта вниз по склону. При необходимости увеличить водопоглощение вспаханной почвы производят бороздование, лункование, щелевание и т. п.

Рисунок. Профиль выемочно-насыпной (нарезной) террасы:

1 — срезанная часть склона;

2 - насыпной грунт;

3 — слой воды

Гидротехнические мероприятия применяют в том случае, когда необходимо быстро ликвидировать разрушительное действие водной эрозии. Осуществляют их в комплексе с организационно-хозяйственными, агротехническими и лесомелиоративными мероприятиями. Противоэрозионные гидротехнические мероприятия проводят прежде всего для регулирования и задержания стока талых, а так же дождевых вод, закреплении я оврагов и промоин. Основным гидротехническим мероприятием по защите почв от эрозии и повышению производительности земельных угодий является регулирование стока вод. Для этого строят пруды, водоемы, валы с широким основанием и другие сооружения, которые проектируют с учетом полного задержания стока талых и ливневых вод. Если на склонах невозможно задержать весь сток, его с помощью водоотводящих и водорассеивающих сооружении отводят в безопасные в эрозионном отношении места.

Рисунок.  Схемы размещения древесных и кустарниковых пород в полосах:   а, б – водорегулирующих; в – приовражных; г - прибалочных

Закрепление оврагов и промоин осуществляется путем строительства простейших гидротехнических сооружении, распылителей поверхностного стока водозадерживающих и водоотводящих валов и канав, водосбросных вершинных устройств, донных запруд.

Рисунок. Схемы распылителей полевого стока в ложбинах:

а — в плане:

1— овраг,

2—распылители поверхностного стока

б — поперечный разрез распылителей:

1 — по дну ложбины;

2 — по бровке ложбины

Распылители поверхностного стока призваны вывести из ложбин воду на прилегающие задернованные склоны. Для прекращения роста береговых оврагов достаточно иметь 2—3 распылителя. Первый размещают на расстоянии 10—15 м от вершины оврага, второй и третий — на расстоянии 20—30 м от предыдущего. Водозадерживающие валы, широко применяемые для борьбы с оврагами, приостанавливают полевой сток, предотвращают рост оврагов, увлажняют почву на прилегающих участках и ослабляют эрозию нижележащих угодий. Наибольший эффект они дают при величине водосборов до 30 га, при уклоне поверхности до 2— 3° и до 5 га — при уклоне 3—6°. Количество водозадерживающих валов и их размеры зависят от объема воды, подлежащей задержанию. Большое преимущество имеет система валов, рассчитанная на полное задержание ливневого стока 10 %-ной обеспеченности (максимальный сток за 10 лет).

Водосбросные вершинные сооружения создают в том случае если необходимо быстро прекратить рост оврага в длину, а условий для устройства водозадерживающих валов нет.

Запруды устраивают для ликвидации донных размывов и прекращения выноса почвенных частиц в реки, водоемы и др. Наиболее простыми являются запруды из фашин и плетней высотой 0,4-0,8 м. Примерное число запруд может быть определено делением разности отметок дна оврага на вершине и в устье на высоту запруды. Сооружение запруд начинают с выкопки канавы глубиной 0,5 м, идущей поперек дна оврага. Затем через каждые 15—20 см забивают живые ивовые колья длиной 1,5 м и диаметром 6—8 см, которые заплетают хворостом. Колья и хворост лучше брать свежесрубленные. В этом случае они в результате прорастания создают донные насаждения и прочно скрепляют грунт корневыми системами. Со стороны вершины оврага у плетня делают отсыпку из глинистого грунта, покрываемую дерном.

4.4. ГОРНОМЕЛИОРАТИВНЫЕ ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ И ПРОТИВОСЕЛЕВЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

На горных склонах, где леса занимают недостаточную площадь, создают мелиоративные лесные насаждения для предупреждения эрозионных и селевых процессов.

Первое горно-культурное лесничество в России было создано в 1892 г. для облесения горных склонов и зашиты г. Тифлиса от селевых потоков. Здесь инженер-лесомелиоратор В.И. Лисневский для регулирования стока вод разработал систему канаво-террас, располагавшихся по горизонталям склона и отличавшихся большой водопоглощающей способностью. Этот тип террас оказался наиболее пригодным для облесения среднегорных и низкогорных селевых бассейнов. Значительная емкость канав террас В.И. Лисневского обеспечивала задержание и стабилизацию щебня, гравия и обломков скал перед рядами деревьев. Однако удачный опыт облесения селевых бассейнов по канаво-террасам в настоящее время не учитывается, так как предпочтение отдается более технологичным ступенчатым террасам.

Рисунок. Профиль террас В.И. Лисневского

Насаждения на террасах не только способствуют регулированию поверхностного стока, задержанию и стабилизации наносов, в том числе камней и гравия, но и мелиорируют межтеррасные участки склонов с травянистой растительностью, предупреждая эрозию.

Рисунок. Профиль ступенчатых террас на горном склоне:

Н - высота деревьев, м

h - глубина вертикального вреза террасы, м

Bт - ширина горизонтального вреза полотна террасы

α - крутизна склона, градус

Lвт - длина ветровой тени, м

Lмт - расстояние между террасами, м

Такие террасы на склонах крутизной до 30-35" устраивают корчевателем-террасером ОКТ-3 или оборудованием террасерным для каменистых грунтом ТК-4 с тракторами класса тяги 60 кН.

Кроме этого, для нарезки террас используют бульдозер с поворотным отвалом ДЗ-109ХЛ (трактор класса тяги 60 кН). Полотно террас дискуют бороной дисковой тяжелой (БДТ-3) в агрегате с трактором класса тяги 30 кН, а рыхлят с помощью оборудования рыхлительного навесного (ОРН-2,5) с трактором 60 кН.

На склонах с мощными бурыми лесными почвами террасы обрабатывают навесным челночным плугом для каменных почв (ПЧС-4-35) в агрегате с трактором класса тяги 30 кН.

Предпосадочное рыхление полотна ведут культиватором-рыхлителем каменистых террас с трактором 30 кН, а посадку одного ряда сеянцев по центру террасы машиной лесопосадочной для склонов (МЛС-1). На каменистых террасах посадку сеянцев можно проводить вручную (под лом) или с помощью ямокопателя для склонов (ЯС-2) с трактором класса тяги 14 кН.

Механизированные уходы за почвой на полотне террас проводят культиваторами-рыхлителями для склонов и культиваторами дисковыми для каменистых террас (КДС-1,8) в агрегате с тракторами класса тяги 30 кН Уходы ведут также с помощью инструмента моторизованного ИМС-0,3 с двигателем 4 кВт или путем внесения гербицидов опрыскивателем ранцевым ОРР-1.

Для агрегатирования машин и механизмов можно использовать следующие тракторы: гусеничные общего назначения Т-130М (60 кН), Т-4А (40 кН), Т-150 (30 кН), ДТ-75М (30 кН); колесные общего назначения Т-150К (30 кН), МТЗ-80 (14 кН), колесный повышенной проходимости МТЗ-82 (14 кН); колесный крутосклонный МТЗ-82К (14 кН).

Для облесения горных склонов Северного Кавказа в среднегорных селевых бассейнах на террасах высаживают пихту кавказскую, сосну крючковатую, клен высокогорный, бук восточный и некоторые другие породы.; низкогорных и предгорных бассейнах - дуб скальный, каштан посевной, сосну крымскую и пицундскую, робинию ложноакациевую.

| Типы условий местопроизрастания | Главные породы | Сопутствующие породы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | деревья | кустарники |
| Сухие склоны Южной экспозиции | Миндаль обыкновенный, миндаль бухарский, абрикос, ясень зеленый, фисташка | Груша рассеченолистная | Миндаль колючий, шиповник, скумпия |
| Склоны западной и восточной экспозиции | Сосна крымская, дуб летний, тополь Бахофена, ясень белый, акация белая, абрикос,карагач,миндаль обыкновенный, ясень пушистый | Миндаль бухарский, шелковица | Миндаль Петунникова, скумпия |
| Склоны северной экспозиции | Сосна крымская, дуб, ясень белый, орех грецкий, орех черный | Миндаль Обыкновенный,алыча, шелковица,вишня | Акация желтая, глог, жимолость, барбарис, облепиха |
| Приводораздельные и верхние части склонов | Лох крупноплодный, абрикос,Боярышник желтоплодный,алыча, ясень зеленый, акация белая | Груша рассеченолистная, миндаль бухарский | Акапия желтая,шиповник,жимолость,леспедеца . |
| Нижние части склонов | Орех грецкий,тополь Бахофена тополь Боллеана,ясень обыкновенный, клен полевой, клен туркестанский, ива,сосна обыкновенная,сосна крымская | Алыча, боярышник однопестичный | Смородина черная,малина, вишня магалебская |
| Русла саев с постоянным током воды и у родников, почвы—богарные мелкоземы | Ясень влаголюбивый, ива, тополь черный, тополь узбекистанский, дуб летний, орех грецкий, вяз | Лох крупноплодный, шелковица белая | Ежевика, облепиха |
| Русла саев сухие, вода бывает только весной | Яблоня лесная, шелковица белая, алыча | Боярышник | — |
| Самые верхние зоны на склонах | Яблоня лесная, ясень туркестанский, ясень белый, береза тяньшанская, рябина туркестанская, лиственница сибирская, арча |  | Смородина черная |
| По руслам галечниковым | Тополь душистый, облепиха |  |  |
| На осыпях | Яблоня лесная, каркас, боярышник однопестичный, боярышник желтоплодный, клен Семенова, алыча, миндаль бухарский |  | Миндаль Петунникова Вишня горная |
| На защебененных склонах | Фисташка, айлант, шелковица,клен Семенова, миндаль бухарский |  |  |

5. ЛАНДШАФТНО-ИНЖЕНЕРНЫЕ РАБОТЫ НА ОВРАГАХ

Овраг - форма эрозионного рельефа, которая активизируется, развивается и затухает под влиянием факторов окружающей (природной) среды и антропогенной деятельности. Активность оврага естественным образом затухает, когда он своей вершиной достигает пояса отсутствия линейной эрозии на приводораздельных участках склонов. «Затухающий» овраг постепенно зарастает травянистой и древесной растительностью и служит убежищем для многих видов дикой флоры и фауны вытесненных с распаханной территории.

Целесообразно сохранять эти убежища или ниши и использовать овраги для выращивания высокопродуктивных насаждений. С этой целью во ВНИАЛМИ и на кафедре экологии и лесных мелиорации НГМА разработаны различные способы. Способ облесения оврагов по отсыпанным почво-грунтом откосам (рисунок) заключается в отсыпке бортов гумусовым слоем почвы, срезанным с прибровочной полосы, последующем строительстве ограждающего вала и облесении лесокультурной площади. Лесокультурную площадь подразделяют на зоны а) донных шлейфов; б) отсыпанных откосов; в) приброзочную; г) отвода вод поверхностного стока.

Рисунок. Облесенный овраг с отсыпным бортом:

а - зона донных шлейфов;

б - отсыпанных откосов;

в - прибрежная зона

г - зона отвода стока

Технология работ по этому способу включает следующие операции:

- обрушивают грунт на дно оврага с его прибровочной зоны до придания борту угла естественного откоса при движении бульдозера перпендикулярно оси оврага или под некоторым углом к ней;

- снимают дерн с площади основания и резерва будущего ограждающего вала (при помощи бульдозера дерн скатывают в рулон);

- перемешают гумусовый слой с площади основания и резерва ограждающего вала в прибровочную зону, откуда ранее брался гумусовый слой лля отсыпки борта оврага;

- сооружают ограждающий пал бульдозером или проходами плантажного плуга;

- создают лесные культуры посадкой сеянцев (саженцев) по схеме 2x2 м в прибровочной зоне, на отсыпанных откосах и донном шлейфе;

- междурядья и ряды культур мульчируют соломой при норме 3 т/га;

- зону отвода стока (гребень, мокрый откос вала и ложе водотока) закрепляют ранее снятым дерном.

.Способ создания насаждений по террасам на днищах широких оврагов с крутыми или отвесными бортами предусматривает следующие работы:

из забоя-углубления крутого овражного борта выбирают грунт и отсыпают из него водонаправляющий вал, параллельный тальвегу, который изолирует будущую донную террасу от донного потока;

Рисунок. Облесение днища оврага по донным террасам

а - исходное состояние;

б - отсыпанный вал из грунта, выбранного из забоя-углубления овражного борта;

в - насаждение на донной террасе

- почвенный козырек над забоем-углублением обрушивают и ФУНТ разравнивают с образованием террасы на днище между овражным бортом и водонаправляющим валом (при этом отметка гребня вала должна превышать отметку полотна террасы);

- на полотне террасы создают донное лесное (или многолетнее плодовое) насаждение, не затопляемое водами местногостока, которые пропускаются по участку днища оврага ограниченному водонаправляющими валами.

Способ закрепления оврагов с выполаживанием бортов и созданием прочностных связей между отсыпанным почвогрунтом и коренным днищем заключается в том, что в донной части оврага бурят скважины до уровня грунтовых вод, в скважины помещают живые колья легкоукореняющихся древесных видов (ивы, тополя); колья засыпают (с оставлением на дневной поверхности верхних частей) почвогрунтом, срезанным с приовражной полосы; по периметру оврага насыпают земляной вал, ограничивающий лесокультурную площадь от поступления со стороны поверхностного стока.

Рисунок. Способ облесения оврага:

а—живые колья в скважинах на днище

(1—колья, 2—скважины, 3 - овражные борта или откосы);

б—отсыпка кольев почвогрунтом, срезанным с приовражной полосы

(4 - верхняя часть кольев, не засыпанная почвогрунтом)

Способ облесения оврагов при их «шахматном» выполаживании заключается в следующем:

- срезают с противоположных бортов и обрушивают в овраг грунт по участкам, между которыми оставляют ненарушенные участки (выположенные и ненарушенные участки чередуют на противоположных бортах в шахматном порядке);

- срезанный грунт смещают до упора в основание ненарушенного участка (противоположной стороны) с образованием донных лиманов перед выположенными соседними участками;

- выположенные участки облесяют. используя для этого сеянцы тополей, ив, робинии ложноакациевой и др.

- ненарушенные участки оставляют для самозарастания древесной или травянистой растительностью.

Рисунок. «Шахматное»

выполаживание оврагов: 1 —

выположенные участки; 2 —

донные шлейфы; 3 — основания

ненарушенных откосов; 4 —

лиманы; 5 — ненарушенные

откосы; 6 — ограждающий вал по

периметру оврага

Приовражные лесные полосы предназначены для предупреждения роста оврагов в длину и ширину, повышения продуктивности и устойчивости ценозов культурной и дикой флоры на бортах и межовражных участках, охраны овражных экосистем (при распашке склонов в оврагах находят убежище многие виды дикой флоры и фауны).

На некоторых прямых или извилистых оврагах приовражные лесные полосы создают вдоль бровок на расстояниях, определяемых углами естественного откоса прорезаемых грунтов. На участках склонов, изрезанных ветвящимися оврагами или овражными системами, приовражные лесные полосы должны огибать участки ветвления или размещаться выше вершинных перепадов всех отвершков, отсекая расчлененные оврагами участки от общих площадей склонов   используемых пашню или многолетние травы .

Площади между отвершками или овражными стволами на отсеченых участках склонов оставляют под естественные кормовые угодья, с послелуюшиим коренным или поверхностным улучшением.

При создании приовражных лесных полос необходимо избегать засыпки ложбин и мелких оврагов по трассам насаждении, так как это резко снижает устойчивость склонов, особенно и местах прорезания оврагами лёссовых посол

Ширина приовражных лесных полос изменяется в пределах 15-30 м (15 - 21м—вдоль овражных бровок, 24—30м—выше вершинных перепадов на участках расчлененных склонов или ветвящихся оврагов). Ширина междурядий таких полос - 3 м, расстояния между посадочными местами в ряду — 1-1,5 м, конструкция — плотная).

В опушечном ряду (со стороны овражной бровки) целесообразно размещать корнеотпрысковые виды древесных растений, таких как робиния ложноакациевая облепиха крушиновая, ива козья, ирга круглолистная. В опушечном полевом ряду желательны    колючие    кустарники    (для    защиты    от    потравы    скотом):    лох узколистный и серебристый, облепиха крушиновая, шиповник обыкновенный.

Технологии создания приовражных и прибалочных лесных полос аналогичны. На участках с ложбинами и потяжинами участки лесных полос усиливают простейшими гидротехническими сооружениями.

6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ САДОЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС

Садоводство как отрасль сельского хозяйства отличается значительным своеобразием в проявлении водноэрозионных процессов, и борьбу с водной эрозией почв здесь нельзя проводить по аналогии с полеводством. В садах для создания оптимального водного режима почва постоянно обрабатывается, что усугубляет разрушающее действие эрозии.

Промерзание почвы в садах является одним из факторов усиления ее разрушения и смыва. Глубина промерзания тем больше, чем позднее устанавливается устойчивый снеговой покров. Потоки больших масс воды в период паводка слабо поглощаются промерзшей почвой, концентрируется в понижениях и образуют глубокие промоины в почвогрунте. Затрудняет борьбу с водной эрозией почв то обстоятельство, что все существующие сады заложены по прямоугольным схемам размещения деревьев. При этом ряды деревьев в большинстве случаев располагаются вдоль склонов, и междурядные обработки почвы способствуют разрушительной силе водотоков. В садах влияние факторов, ослабляющих действие водной эрозии (облесенность территории, севообороты…), ограничена или совсем отсутствует.

Почвозащитные мероприятия необходимо предусматривать начиная с выбора участков под сады. При этом не желательно отводить земельные массивы средне и сильно эродированные, с явно выраженными очагами эрозии – глубокими промоинами и оврагами. Особое внимание следует обращать на микрорельеф. После закладки сада ликвидировать микрозападины трудно, поэтому необходимо их тщательно учитывать при выборе земель под сады по застою талых вод, исключая участки с большим количеством микрозападин. Если микрозападин на отобранных участках немного, - произвести планировку поверхности перед посадкой сада.

Кварталы сада при прямоугольных посадках размещают длинными сторонами поперек склонов. Желательно, чтобы каждый квартал находился на склоне одной экспозиции и одинаковой крутизны. Площади кварталов могут несколько различать в зависимости от крутизны и конфигурации склонов. На однородных (на двухсторонних или сложных) склонах крутизной 8 – 10 градусов предусматривают горизонтальное контурное размещение рядов деревьев.

Садозащитные полосы, закладываемые перед закладкой садов, должны быть стокорегулирующими, то есть способствовать наибольшему переводу поступающих в них талых вод во внутрипочвенный сток и отводу непоглощаемой воды по нерызмываемым участкам в гидрографическую сеть. Садозащитная полоса обычно состоит из одного ряда кустарников с наружной стороны и четырех-пяти рядов древесных пород. Межквартальные полосы в садах в основном бывают однорядными и двурядными. Помимо ослабления силы ветра они также должны играть роль водопоглащения и отвода избыточных вод. Важное значение в ослаблении процессов эрозии имеет недопущение паводковых и других вод в сад с прилегающих территорий. Для этого с внешеней стороны садозащитных полос создают открытые экскаватором канавы (траншеи) глубиной 150 – 180 см  в сочетании с земляными валами или водоотводящие и водозадерживающие валы.

В канавах для предотвращения их размыва оставляют земляные перемычки через 30 – 50 метров, донную часть утепляют ветвями от обрезки деревьев или другими материалами слоем 30 – 40 см.

Дорожную сеть при организации территории планируют поперек склонов с учетом последующего устройства под основные магистрали невысоких валов с широкими основаниями (ширина 7 – 8 м и высота 30 – 40 см). К одной поперексклоновой магистральной дороге должны примыкать с обеих сторон по два садовых квартала.

Все сады, также как и вновь закладываемые, необходимо оградить от попадания в них паводковых и ливневых вод с прилегающих территорий при помощи канав, валов или их сочетаний. Основную роль в борьбе с водной эрозией почв в садах следует отводить приемам и способам устранения промерзания почв, повышению их водопоглотительной способности и водопроницаемости и регулированию снеготаяния. В этих целях в садах создают систему противоэрозионного вертикального дренажа с минимальными затратами. По тальвегам, там, где проходит сток талых вод при помощи ямобуров типа ВКМ пробуривают в почве колодцы (дрены) глубиной 100 -120 см и диметром 30-50 см, лучше около рядов деревьев и вставляют в них фашины из ивовых прутьев или ветвей от обрезки деревьев. Такая дренажная система устраняет отрицательное влияние промерзания почв на водопоглощение талых вод, улавливает ливневые осадки и действует в течение ряда лет. Через 5 – 6 лет после заливания дрен она может быть возобновлена.

Осенью до наступления устойчивых отрицательных температур часть территории сада утепляют в целях улучшения водопроницаемости почв в период весеннего снеготаяния. Для этого по тальвегам размещают утеплительные материалы, которые потом могут быть использованы в качестве удобрений, - навоз, торф, компост.

Большое внимание следует уделять уплотнению снега в садах в противоэрозионных целях. Уплотнять снег нужно зимой, после каждого снегопада в период относительно более теплой погоды (-5 градусов). Работы ведут только поперек склонов с тем, чтобы в междурядьях, расположенных вдоль склона, уплотненные полосы снега не играли роль направляющих стока во время паводка и не увеличивали размывающую силу водотоков. В кварталах сада, расположенных длинными сторонами строго поперек склона, снег уплотняют в каждом междурядье, а на сложных склонах, как и во вдольсклоновых междурядьях, уплотнения проводят выборочно у межквартальных садозащитных полос и там, где можно осуществить его поперек направления стока. Целесообразно уплотнять колесами и  гусеницами тяжелых тракторов, но лучше всего специальными катками на пневматических шинах, которые широко используются в дорожно-строительном деле. Сильное уплотнение снега замедляет его таяние на 3-4 дня по сравнению с остальной массой и ослабляет водотоки талых вод.

Эффективным приемом по ослаблению стока и уменьшению смыва почв является прерывистое открытие бульдозерами полос почвы от снега перед снеготаянием. Полосы располагают в саду в случайном порядке с целью наибольшего перехвата талых вод. На открытых от снега полосах почва быстро оттаивает, прогревается, лучше поглощает талую воду, которая поступает во внутрипочвенный сток, не вызывая смыва и размыва почвы или значительно уменьшая его.

Высокоэффективным способом защиты почв от эрозии является создание небольших водоемов из снега в период снеготаяния. Весной в садах ежедневно бульдозером сдвигают мокрый снег поперек образующихся ручейков. В результате создаются многочисленные мелкие водоемы. Ночью они промерзают до дна, сильно смерзаются и сами запруды, спрессованные из мокрого снега. При этом резко снижается скорость и интенсивность снеготаяния, изменяется направление движения талых вод, рассредоточивается сток их по водосборным площадям и значительно ослабляется или устраняется разрушительная сила водотоков.

Важное почвозащитное значение имеет противоэрозионная обработка почвы. Вспашку и культивацию межсклоновых междурядий ведут прерывисто. Почвообразующие агрегаты во время их движения по междурядью периодически выглубляют полностью из почвы и делают небольшие холостые проезды. В углубления производят через разные расстояния в зависимости от крутизны склонов – через 50 – 100 м. При этом образуется система перемычек из неразрыхленной почвы, отличающиеся более высоким механическим сопротивлением сдвигу и сносу на период до следующей очередной обработке. В результате ослабляется разрушительная энергия водных потоков, распыляется сток, уменьшаются смывы и размывы почвы.

Кроме того, целесообразно создание по тальвегам невысоких механических преград (для задержания в садах почвенных частиц, переносимых водой) небольших водоотводящих валов и распылителей стока, применяют мульчирование (используют навоз, перегной, компост, опилки (сглаживают колебания температуры почвы, увеличивают ее водопроницаемость, уменьшают сток воды)).

Системой задерживания почвы можно пользоваться для создания небольших по ширине и длине буферных полос в рядах деревьев по тальвегам, задернения ложбин и отдельных кварталов или сильно размываемых участков садов на сложных склонах.

Распространена паросидеральная система содержания почвы с ранневесенним или летним сроком посева сидератов. Она улучшает поглощение дождевых осадков почвой и поддерживает на высоком уровне почвенное плодородие в садах.

В целом система мероприятий по борьбе с водной эрозией почв в садах направлена на то, чтобы зарегулировать на различных элементах водосборных площадей максимально возможный сток паводковых вод как наиболее вредоносный. Регулирование снеготаяния и стока и защиту почв от эрозии в садах начинают с самых высоких точек водосборов. Задерживаемым водам обеспечивают наибольшее поглощение почвой, а остальную часть воды (в основном паводковой) рассредоточивают и отводят по неразмываемым участкам в гидрографическую сеть.

7. МЕЛИОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВДОЛЬ БЕРЕГОВ РЕК

Вдоль  берегов рек создают прирусловые лесные полосы.Они предотвращают попадание в реку загрязняющих веществ при сливе вод паводков и половодий с поймы, защищают берега от эрозии, оползней и абразии, улучшают санитарное состояние прибрежной полосы, содействуют процессам самоочистки воды, образуют ниши для диких животных и птиц, способствуют регулируемой рекреации.

Нависающие над водой ветви снижают энергию волн, а корни, проникающие в почву выше и ниже меженного уровня воды, укрепляют береговые склоны. Насаждения утилизируют загрязняющие вещества и выделяют кислород, обогащают биологическое разнообразие прибрежных экосистем. Ширина прирусловых полос зависит от величины реки, состояния и типов берегов, интенсивности весеннего половодья, и колеблется от 15 до 30 метров (для мелких рек (протяженность 10 – 30 км)). Если река крупная (протяженность до 100 км), то ширина берегоукрепительных насаждений должна увеличиватся до 50 метров, а иногда и до 2 км (реки Волга, Дон).

Прибрежные и прирусловые лесные полосы создают на береговой полосе по противоположным берегам реки (или по одному из берегов — подмываемому или неустойчивому).

Такие лесные полосы состоят из двух лент: берегоукрепительной (БЛ) и санитарной (СЛ), объединенных межленточным участком луговины, ширина которого изменяется от 6 до 18 м (рисунок).

Берегоукрепительная лента прирусловой лесной полосы занимает вытянутую вдоль береговой линии площадь шириной от 3 до 9 м, периодически затопляемую при колебаниях уровней воды в русле от среднего меженного до максимального.

Для создания БЛ подбирают соответствующие условиям окружающей (природной) среды виды ив: волчниковая, горная, козья, корзиночная (прутовидная), ломкая, остролистная, пепельная, пурпурная, пятитычинковая, ползучая, русская, серебристая, сизоватая, трехтычинковая, ушастая, чернеющая и т. д.

Посадку ив производят черенками или хлыстами. Посадочный материал заготавливают в осенне-зимний период или непосредственно перед посадкой.

Черенки (длиной 0,2-0,4 м) заготавливают из одно - или двухлетних ветвей. Их втыкают в почву на всю длину (при необходимости в почве делают отверстия ломом) рядами, с расстоянием между рядами 0,5-1 м, посадочными местами - 0,2-0,5 м. После появления побегов их «сажают на пень».

Хлысты - это одно-двухлетние побеги ивы, длиной до 2-3 м. Хлысты помещают в борозды, которые сразу же засыпают (алогично шелюгованию песков)

Ивовую поросль через ряд «сажают на пень» каждые 5—10 лет (при уменьшении гибкости ветвей).

Санитарную ленту прирусловой лесной полосы создают шириной 12—21 м (при междурядьях 3 м и шаге посадки 1 м). Опушечные бордюры образуют кустарники: терн, шиповник обыкновенный, лох узколистный и серебристый, облепиха крушиновая и другие колючие виды. Остальные ряды составляют поймостойкие виды деревьев: ива белая, тополь черный, осина, тополь белый, вяз гладкий, вяз шершавый, ольха серая, ольха черная, дуб черешчатый, ясень ланцетный, липа мелколистная, клен остролистный, береза пушистая, береза повислая, робиния ложноакациевая, сосна обыкновенная (от более к менее поймостойким видам).

Особенности технологии создания санитарных лент прирусловых лесных полос таковы:

1. Работы начинают весной после схода паводковых вод и подсушивания прибрежной полосы.

2. Проводят отвальную вспашку на глубину 27—30 см на, всей площади ленты или по отдельным ее участкам.

3. Перед механизированной посадкой сеянцем почву культивируют с  одновременным боронованием.

На межленточном участке луговины сохраняют естественные ценозы травянистой растительности (райграс высокий, овсяница луговая, мятлик луговой пырей ползучий, лютик едкий, кострец береговой, клевер луговой, полевица тонкая и др.). При необходимости проводят улучшение естественных сенокосов межленточных участков.

Облесение этих объектов проводят для того, чтобы закрепить береговую полосу от размыва; предотвратить или уменьшить заиление водоема; очистить стекающие в водоем водные потоки от механических примесей; улучшить химический состав и бактериологические показатели воды; перевести поверхностный сток во внутрипочвенный; придать водоему красивый, декоративный вид; улучшить использование вод местного стока и условия рыборазведения.

Защитные насаждения по берегам водоемов проектируют с учетом особенностей берегов и прилегающих к ним территорий, специфики водоема, а также площади зеркала воды. Все берега можно разделить на разрушаемые и не разрушаемые волнобоем. При облесении берегов с пологими склонами, где не наблюдается их разрушение волнобоем, лесную полосу создают в непосредственной близости (5—15 м) от нормального подпертого горизонта. Для этого в ближайших к воде рядах высаживают кустарниковые ивы, а затем древесные породы, хорошо произрастающие в этих условиях.

Рассматриваемые участки благодаря небольшому уклону местности часто заболачиваются, поэтому при их облесении необходимо создавать лесные полосы из сильнотранспирирующих древесных пород (ивы белой и др.). Ширину полосы определяют степенью пологости склона берега, естественным уровнем залегания грунтовых вод и степенью фильтрации вод из водохранилища. В этих условиях насаждения можно создавать в первые годы и даже за 2—3 года до заполнения водоемов и водохранилищ.

При облесении более крутых берегов, разрушаемых волнобоем, лесную полосу проектируют с отступлением от нормального подпертого горизонта на расстояние, примерно равное 10-летнему разрушению берега. Между уровнем воды и береговой полосой предусматривают создание 2—3 рядов кустарниковых ив. Они часто значительно сокращают, а в отдельных случаях приостанавливают разрушение берегов волнобоем. За рядами кустарников высаживают ряды древесных пород.

В первые годы после посадки лесные полосы плохо защищают берега от разрушения, а при значительном волнобое даже вымываются. В связи с этим их рекомендуется создавать под защитой простейших сооружений в виде плетней и бревенчатых бун. Эти сооружения необходимы в течение первых 3—5 лет, т.е. до тех пор, пока не разрастется и не сформируется кустарниковая растительность для самостоятельной защиты берега.

Рисунок. Прирусловая лесная полоса (ПП):

Берегоукрепительная (БЛ) и санитарная (СЛ) лента; межленточное расстояние (МР)или полоса

8. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ ВДОЛЬ ТРАНСПОРТНЫХ ПУТЕЙ

Лесные насаждения вдоль железных дорог создают для их защиты от снежных и песчаных заносов, сильных ветров, водной эрозии и т.п. Это эффективное, надежное и долговечное средство зашиты.

Лесные насаждения, создаваемые вдоль железных дорог, выполняют разносторонние защитные функции, но в зависимости от их основного назначения подразделяются на следующие виды: снегозадерживающие, ветроослабляющие, пескозащитные, почвоукрепительные, противоэрозионные, оградительные, озеленительные и др.

Насаждения имеют большое эстетическое, санитарно – гигиеническое значение, улучшают микроклимат, защищают сельскохозяйственные поля от ядовитых веществ, способствуют повышению урожая на прилегающих полях. Они выполняют природоохранную, средозащитную роль, за счет повышения аккумулятивной способности.

При проектировании любого вида защитного лесонасаждения необходимо учитывать, что каждое из них может выполнять многообразные защитные функции, т.е. быть универсальным по своему назначению. В связи с этим защитные лесные насаждения должны удовлетворять следующим основным требованиям: полностью задерживать на минимально необходимой ширине полосы земельного отвода расчетное количество метелевого снега; вступать в эксплуатацию в наиболее короткий срок; состоять из наиболее ценных и долговечных древесных пород; как можно меньше повреждаться от снегоотложений; предупреждать выход скота на железнодорожное полотно и автомобильные трассы; создавать условия для максимальной механизации лесокультурных работ, обеспечивать возможность непрерывного защитного действия в период лесовосстановительных мероприятий; обладать наибольшей, по сравнению с другими видами защит, экономической эффективностью и наименьшим сроком окупаемости капитальных вложений.

В соответствии с Техническими указаниями по усилению средозащитной роли насаждений вдоль линий транспортных путей Северного Кавказа (Ростов-на-Дону, 1996), ведущим защитным функциям все виды защитных насаждений железных дорог подразделяют на типы: водоохранные, почвозащитные, ландшафтнозащитные, рекультивирующие и шумозащитные (таблица)

Водоохранные лесные насаждения (кроме охраны водных объектов в полосах отвода) регулируют и улучшают качество вод поверхностного стока, формирующихся на склонах придорожных ландшафтов. Эти насаждения регулируют талые и ливневые воды, предупреждая загрязнение ближайших водных объектов.

Типы защитных лесных насаждений транспортных путей

| Тип | Основное функциональное назначение |
| --- | --- |
| Водоохранный | Снижение техногенного (связанного с подвижным составом) загрязнения водных объектов |
| Почвозащитный | Предупреждение повышенного техногенного загрязнения почв ландшафтов, примыкающих к транспортным путям и сооружениям |
| Ландшафтнозащитный | Формирование и обустройство придорожных ландшафтов, в том числе на участках железнодорожных станций |
| Рекультивирующий | Биологическая рекультивация почв, нарушенных в ходе строительства и эксплуатации транспортных путей |
| Шумозащитный | Обеспечение допустимых уровней шума на рекреационных и селитебных территориях, промышленных и производственных зонах, расположенных в непосредственной близости от транспортных путей и сооружений |

Почвозащитные лесные насаждения «прикрывают» прилегающие к их полевым опушкам почвы агроландшафтов, способствуют их продуктивности. При этом на участках, прилегающих к путевым опушкам насаждений, в слое почв 0-20 см происходит определенное накопление цинка и иных металлов.

В целом границы повышенного (по сравнению с фоном) накопления валовых форм меди, цинка и марганца размешаются на расстоянии 100-120 м от железнодорожного пути. Но под пологом придорожных лесных пололс эти микроэлементы утилизируются древесными растениями, способствуя их росту и развитию.

Почвы придорожных лесных полос конденсируют радионуклиды, переносящиеся на пылинках, оседающих в кронах деревьев и накапливающихся в лесной подстилке.

Ландшафтнозащитные лесные насаждения ликвидируют ущерб, наносимый ландшафту, или снижают его проявление (компенсационно-восстановительные компоненты придорожных ландшафтов), маскируют неэстетичные участки.

Созданию этого типа лесных насаждений могут предшествовать ландшафтно-инженерные работы по засыпке оврагов, террасированию склонов, строительству ливнепропусков. подпорных стенок и т.п.

Обычно таким насаждениям присуще пирамидальное строение, когда низкорослые деревья центрируют вокруг высокорослых видов, расположенных в центральных рядах, а по опушкам размещают кустарники.

Структура (одноленточные, двухленточные, многоленточные) ландшафтнозащитных лесных насаждений определяется многофункциональным их предназначением. Они не только обеспечивают безопасное движение поездов но и предохраняют загрязнение компонентов придорожных ландшафтов, одновременно обеспечивая эстетические потребности пассажиров

Рекультивирующие насаждения создают: на участках почв, нарушенных при строительстве и ремонте железнодорожных путей и сооружений (где гумусовый слой почв уничтожен или погребен); на заброшенных участках железных дороги; на подъездных путях не работающих предприятий; на деградированных загрязненных, сильноэродированных участках почв, для восстановления их плодородия.

Создают их одноленточными, плотной конструкции, что обеспечивает на 10-15 лет утилизацию подвижных форм металлов, образование молодого гумусоподобного вещества в верхних слоях почв и формирование лесной подстилки.

Вдоль дорог по всей России существуют защитные лесные насаждения обеспечивающие:

- безопасность движения автомобилей;

- защиту дорожного полотна от заносов снегом и преждевременного разрушения

- увеличение срока эксплуатации средств дорожной службы связи и сигнализации;

- повышение эстетической оценки придорожных ландшафтов

- защиту от загрязнения компонентов окружающей среды

Придорожная лесная полоса представляет собой симметричную композицию из параллельных рядов: опушечных кустарников сопутствующих (два-четыре ряда) и основных (многорядное «ядро» композиции) видов деревьев. Ширина междурядий при этом равна от 3 м до 5 м. Шаг посадки соответственно ранен от 1 до 3 м.

Наибольший вред окружающей среде наносят соединения свинца. На каждый пройденный километр автомашина в среднем выбрасывают около 80 мг свинца (Смит У.Х., 1985).

Компоненты придорожных ландшафтов кроме свинца загрязняются марганцем, медью, кобальтом, никелем, висмутом, железом, алюминием и другими металлами.

Накопление фитотоксичных металлов в древесных растениях придорожных лесных насаждений приводит к их угнетению (хлороз и некроз листьев, их преждевременный опад).

Устойчивыми видами древесных растений в лесных насаждениях придорожных ландшафтов являются робиния ложноакациевая, ясень ланцетный, тополь черный и белый, дуб черешчатый, клен остролистный, вяз обыкновенный, гледичия обыкновенная, береза повислая.

пологими склонами, где не наблюдается их разрушение волнобоем, лесную полосу создают в непосредственной близости (5—15 м) от нормального подпертого горизонта. Для этого в ближайших к воде рядах высаживают кустарниковые ивы, а затем древесные породы, хорошо произрастающие в этих условиях.

Классификация участков железнодорожного полотна от степени снегозаносимости (по Макарычу):

| степень снегозаносимости | кол-во приносимого снега на расчет. массу м3/м | Система защитных лесонасаждений |
| --- | --- | --- |
| слабая | до 100 | 1 – 2 – х полосные |
| средняя | 101 – 250 | 2 – 3 – х полосные |
| сильная | 251 – 400 | 3 – 4 –х полосные |
| особо сильная | 400 и более | 4 – х и болеее |

Ширина полосы земельного отвода для придорожного снегозадерживающего отвода:

B = Sp/h

B – ширина полосы;

Sp – площадь сечения размера снегопереноса, равен объему принятой вероятности превышения, м2

h – высота отложения снега внутри насаждений.

.

Рисунок. Варианты усиления шумозащитной роли придорожной лесной полосы:

ОР - основные ряды древесной растительности;

ДР — дополнительные ряды;

ОЛ — основная лента;

МЛР — межленточное расстояние;

ДЛ— дополнительная лента;

ЛП - лесная полоса;

ОЗВ — озеленительный вал;

РГ — резерв грунта

9. БЛАГОУСТРОЙСТВО ЛЕСОПАРКОВ

Благоустройство лесопарков во многом зависит от учета рельефа местности в планировочном решении, поэтому все мероприятия рассматриваются с учетом рационального использования рельефа. Стоимость благоустройства лесопарков зависит от уклона территории последних. Освоение участков с уклоном более 6— 10 % приводит к удорожанию строительства. Оптимальным считается рельеф с уклоном 3—5%. При освоении территории с уклоном более 20—30 % стоимость работ по благоустройству возрастает за счет удлинения протяженности дорог, строительства подпорных стенок, увеличения земляных работ. Аналогичная зависимость наблюдается в процессе эксплуатации лесопарков. С точки зрения рационального использования механизмов территории с уклоном до 5 %  благоприятны, а с уклоном более 5 % сложны, так как производительность механизмов резко уменьшается. В прямой зависимости от уклонов поверхности находится развитие эрозионных процессов, поэтому участки с большими уклонами благоустраивают более тщательно. Это важно при сохранении существующего и создании искусственного рельефа, организации поверхностного стока и т. д. Особенно опасны процессы, происходящие в районе береговых территорий' и на склонах берегов, где под воздействием неорганизованного стока происходят подмыв откосов, активизация неблагоприятных явлений.

Поверхностный водоотвод осуществляется открытой системой лотков (бетонные и железобетонные плиты, часть асбоцементной трубы на бетонной основе, грунтовые с одерновкой) круглого или треугольного сечений Планировка осушителей может быть регулярной, пейзажной и комбинированной. Наиболее парадные и свободные от зеленых насаждений территории осушают по первому варианту. При этом осушители можно располагать по модульной сетке. Регулярные прямые линии осушителей, каскад водоемов придают благоустраиваемой территории парадный вид. Чаще всего приходится осушать лесопокрытые площади лесопарков, где необходимо считаться с местоположением группы деревьев или даже отдельного дерева. Для максимального сохранения насаждений осушители прокладывают по кривой (пейзажной) линии обходя уникальные участки лесопарка. На первом этапе мелиоративных работ этот метод несколько дороже первого, но быстро окупается и через 2—3 года становится рентабельным.

Комбинированный способ осушения применяют при сочетании исходных требований первого и второго вариантов. Окончательный выбор вариантов роводится после сопоставления их экономической эффективности. Сильно обводненные и заболоченные участки осушают совмещением открытого и закрытого способов (рисунок). Защита особо ценных участков от обводнения и подтопления достигается устройством «глиняного замка» и прокладкой сопутствующего дренажа с песчаным «экраном».

Рисунок. Принципиальные схемы осушения лесопарков:

а, б, в — соответственно регулярная, пейзажная и комбинированная трассировки;

1—естественный водоприемник; 2 — пешеходные дорожки;

3 — осушители; 4 — зеленые массивы; 5 — искусственные водоемы

Механизация в лесопарковом строительстве.

Темпы и масштабы современного лесопаркостроения требуют сокращения ручного труда и увеличения доли механизированных работ, однако в настоящее время удельный вес механизации еще невелик. Это объясняется тем, что в лесопаркостроении применяются пока общестроительные механизмы, не приспособленные для строительства лесопарковых дорожек и площадок. Одним и тем же бульдозером приходится готовить основание и для узких, и для широких дорог. В первом случае это приводит к выемке лишнего грунта и к перерасходу щебня и гравия, а во втором — к увеличению объема выемки грунта вручную. Та е картина вырисовывается при использовании кранов и экскаваторов. Габариты современных машин и механизмов препятствуют эффективному использованию их при эксплуатации лесопарков. На прямоугольных, четырехугольных и треугольных площадках с острыми углами механизированная уборка снега и засыпка песка ограничены (во всех углах остается около 30—32% необработанной площади). Для широкого использования машин и механизмов больше всего пригодны круглые или овальные площадки. При совпадении радиуса кромки площадок с радиусом поворота уборочных механизмов эффективность их использования можно повысить до 90—96%.

В ближайшие годы паркостроительной техники страны пополнится машинами и механизмами с принципиально новыми возможностями, поэтому уже на стадии проекта следует решать все Узловые вопросы; связанные с условиями протекания комплексно-механизированного процесса в оптимальном режиме на стадиях строительства и эксплуатации лесопарков.

Посадки в лесопарках

Посадки в лесопарках проводятся в следующих целях:

- облесение не покрытых лесом участков, а также площадей после лесовосстановительных и реконструктивных рубок;

- восстановление наиболее ценных для данного хозяйства древесных пород, обеспечение оптимального возрастного состава лесов, обогащение породного состава насаждений;

- формирование насаждений, характеризующихся повышенной устойчивостью к рекреационным шипучкам и высокими эстетическими свойствами;

- повышение декоративности лесопарковых ландшафтов;

- перевод ландшафтов открытых пространств   в ландшафты полуоткрытых или закрытых пространств  ;

- рекультивация нарушенных территорий (в первую очередь бывших карьерных разработок песка и торфа);

- декоративное оформление транспортных магистралей;

- обеспечение благоприятных условий для обитания животных и птиц (ремизные посадки).

Виды лесопарковых посадок.

Лесовосстановительные посадки (лесные культуры) создаются на участках сплошных санитарных рубок и не покрытых лесом территориях, не предназначенных для организации массового отдыха. При этом, как правило, пользуются традиционными, хорошо зарекомендовавшими себя в практике методами и способами создания искусственных насаждений. Лесные культуры должны отвечать целевому назначению и конкретным условиям местопроизрастания. При возможности искусственные насаждения создаются с привлечением средств механизации.

На территории лесопарковых частей зеленых зон рекомендуется создавать культуры посадкой крупномерных саженцев ели европейской, лиственницы сибирской, клена остролистного, липы остролистной, ясеня и др. В местах массового отдыха, а также в защитных насаждениях вдоль автомобильных и железных дорог возможно использование крупномерных саженцев пород-интродуцентов с учетом биолого-лесорастительных особенностей региона: лиственницы Сукачева, кедра сибирского, дуба красного, лжетсуги, ореха манчьжурского и др. В других категориях лесов для посадки можно использовать сеянцы аборигенных древесных пород. Там, где дуб черешчатыи является   перспективной   породой,   необходимо   проводить   посев   желудей,  в  составе создаваемых искусственных насаждений желательно предусмотреть участие мягколиственных пород (в основном березы), но не более 20 %. В зоне распространения корневой губки участие лиственных пород может достигать 40 - 50 %.

Посадки после реконструктивных рубок. Метод и технические приемы посадки после реконструктивных рубок определяются системой последних. Если реконструктивные рубки проводятся коридорным способом (с оставлением кулис), то посадки осуществляют рядовым способом с использованием сеянцев. Для повышения декоративных свойств таких культур рекомендуется использовать групповой способ смешения древесных и кустарниковых пород в рядах. В том случае, когда используется куртинно-групповой способ реконструктивной рубки, посадки ведут саженцами, размещая их на расчищенных площадках декоративными группами. Аналогичные приемы посадок применяют и на площадях после восстановительных и санитарных рубок.

Посадки для улучшения состава древостоя и эстетических свойств ландшафта представляют собой однопородные биогруппы, которые размешаются в естественных окнах в насаждениях с полнотой не более 0,4 - 0,5 или на месте деревьев, удаленных в ходе рубки формирования. Располагают эти посадки в местах активного посещения, вдоль дорог, в просматриваемой полосе. Для их создания используют преимущественно теневыносливые породы. Высаживают саженцы деревьев из второй школы декоративного питомника (9- 14-летнего возраста) или кустарников из первой школы (5-летние). Размер биогрупп определяется просветами, в которые высаживаются растения; суммарная площадь групп не должна превышать 50% общей площади участка. Размещение деревьев зависит от размеров и архитектоники крон (от 1,2x1,2 м до 3,0x3,0 м); кустарники высаживаются с размещением 1,0x1,0 м.

Посадки на рекультивируемых площадях. На территории зеленых зон нередко приходится сталкиваться с необходимостью обустройства ландшафтов в местах выемки и перемещения больших объемов грунта (т.е. в песчаных и гравийных карьерах). Добыча гравия и песка открытым способом приводит к значительным нарушениям природных ландшафтов и является причиной негативных изменений водного режима. Кроме того, в этих местах зачастую возникают стихийные свалки мусора, что ведет к загрязнению грунтовых вод. В результате, наряду со снижением биологического потенциала ландшафтов, происходит существенное уменьшение их эстетической ценности. Весьма перспективным способом рекультивации таких ландшафтов является создание зон отдыха. Имеющийся опыт свидетельствует о том, что затопленные карьеры можно использовать в качестве мест для купания, любительского рыболовства, а также тихих видов отдыха и прогулок. Должным образом обустроенные места выемок грунта могут приобрести функции природоохранной зоны и стать весьма важными объектами защиты окружающей среды. Комплексное освоение бывших разработок наиболее эффективно при благоустройстве окрестностей искусственного водоема, облесении и озеленении его берегов. Выбор метода и технических приемов посадок зависят от особенностей объекта и решаемых задач. Грунт, выбрасываемый из котлована, может быть использован для подсыпки прибрежных территорий, а также при дорожном строительстве в лесопарках.

Место выемки грунта можно превратить в здоровый, устойчивый и жизнеспособный элемент ландшафта только с помощью озеленения. Деревья, кустарники, водные растения и тростник необходимы для формирования полноценной, разнообразной и стабильной природной среды. Кроме того, растительный покров обеспечивает долговременную защиту берега и откосов от разрушения, способствует поддержанию чистоты воды и созданию пейзажа

При озеленении прибрежного комплекса необходимо следить, чтобы посадки не уменьшали водное пространство, они должны украшать склоны карьеров, формировать опушки и создавать полуоткрытые типы ландшафтов, наиболее благоприятные для отдыха. Посадки могут окружать водоем (озеро, пруд) со всех сторон или располагаться вдоль его берегов (ручей, река). Для обеспечения свободного прохода к воде,, а также во избежание монотонности пейзажа растения следует высаживать не сплошной стеной, а отдельными живописными группами и куртинами различного размера, используя при этом деревья и кустарники с различными формами крон, окраской листьев и хвои. Дальние от мест массового посещения берега водоёмов следует обсаживать густыми древесными группами с резко очерченными контурами, размещая их на равном расстоянии от береговой линии и используя компоненты с контрастной архитектоникой крон.

С северной стороны водоемы защищают более густыми посадками а с южной деревья располагают единично (солитеры) или малыми группами Поездки располагают несколько дальше от воды и высаживают между ними и пологом древесных пород кустарниковые группы. Если водоем имеет небольшие размеры (ширину), то его восточный берег оставляют свободным от растительности или отодвигают посадки подальше от береговой линии для того чтобы утренние лучи солнца освещали противоположный берег, на котором обычно устраиваются пляжи. На западном берегу целесообразно создавать групповые посадки, открывающие живописный вид на закатное небо.

Прибрежные посадки должны, с одной стороны, хорошо сочетаться с поверхностью воды, а с другой - быть устойчивыми к возможному периодическому затоплению. С зеркальной и гладкой поверхностью воды наиболее гармонично сочетаются деревья с плакучей формой крон (ива, береза бородавчатая), с серебристой окраской листьев (лох серебристый), а также резко выделяющиеся остроконечные темные кроны ели. Для солитеров хорошо подходят деревья, формирующие широкие кроны (ольха черная, дуб, сосна). Удачный подбор ассортимента древесных и кустарниковых пород и их умелое размещение дают возможность создать иллюзию увеличения или уменьшения истинных размеров водоема. Например, для зрительного увеличения размеров водной поверхности следует высаживать деревья и кустарники таким образом, чтобы их высота увеличивалась по мере удаления от береговой линии. Этот же результат можно получить, высаживая растения с серебристой окраской листьев. Для того чтобы зрительно уменьшить размеры водоема, нужно создать на его берегах густые посадки хвойных пород. Высокую устойчивость прибрежных посадок к периодическому подтоплению можно обеспечить правильным подбором ассортимента пород. Например, шелюга красная и желтая выдерживают более 80 дней подтопления, ива белая и ольха черная - более 60 дней, тополь черный и черемуха - до 40 дней, осина и вяз - до 30 дней, дуб черешчатый - до 20 дней, ель европейская, клен остролистный, липа мелколистная - до 15 дней.

Посадки, формирующие опушки лесных массивов. Опушкой называется полоса леса, примыкающая к открытому пространству, обычно ее ширина не превышает 50 м. Посадки позволяют повысить декоративность опушек за счет придания им большой объемности и контрастности в результате нарушения прямолинейности стены леса и увеличения разнообразия цветовой палитры. Изменение прямолинейности достигается созданием групп деревьев и кустарников на опушке; уменьшение монотонности в цвете крон - использованием растений, контрастирующих по окраске хвои или листвы с деревьями опушки. При декоративном оформлении опушек следует широко использовать аборигенные виды деревьев и кустарников. Использование интродуцентов и экзотов должно быть весьма обоснованным и умеренным. Необходимо учитывать также наличие сложного комплексного воздействия на высаживаемые растения стен леса и отдельных деревьев, которое определяется в первую очередь специфическим световым и тепловым режимами, складывающимися на границе леса и открытого пространства. Степень этого влияния зависит от ориентации опушки по странам света, расстояния от места посадки до стены леса, высоты последней и рельефа местности. На опушках снегоотложение значительно больше, чем на открытом пространстве, что сказывается на промерзании почв, периоде снеготаяния, продолжительности вегетации, условиях цветения и плодоношения кустарников и др. Так, на северных (или затеняемых) опушках можно не добиться цветения декоративных кустарников, рост и развитие посадок будут существенно замедлены, возрастает опасность заболеваний и повреждений. В этом случае целесообразно использование теневыносливых видов аборигенного или более северного происхождения. Не менее значительное влияние на опушечные посадки оказывают уже существующие деревья. Следует учитывать существование корневой конкуренции и аллелопатических взаимодействий между соседями; наименьшие противоречия возникают между деревьями и кустарниками. С учетом возможного влияния существующей опушки деревья высаживают на расстоянии 3 - 5 м от нее. Располагают деревья группами по принципу гармоничного сочетания цвета и формы между собой, а также с прилегающей стеной леса.

При создании декоративных групп у опушек чистых по составу насаждений можно использовать следующий ассортимент пород.

1. Для еловых насаждений - береза, сосна, лиственница, ива. яблоня, рябина, черемуха, клен гиннала, клен татарский, вишня;

- Для березовых насаждений - ель, сосна, дуб, липа мелколистная, рябина клен остролистный, клен гиннала, клен татарский, жимолость, черемуха;'

- Для сосновых насаждений - береза, дуб. Ель, рябина, клен гиннала клен татарский, лещина

- Для дубовых насаждений - сосна, рябина, береза, черемуха, лещина шиповник.

При ландшафтом улучшении опушек смешанных насаждений используют преимущественно березу, сосну, ель, дуб и различные кустарники, форма и цвет стволов побегов и листвы (хвои) которых контрастирует с общим фоном стены леса.

Особое внимание следует уделять оформлению опушек искусственных насаждений, стремясь придать им возможно более естественный вид. Контуры опушки должны соответствовать особенностям рельефа местности так, чтобы у наблюдателя не возникало ощущения неестественной симметрии. Для опушечных носилок (особенно вокруг массивов культур хвойгых пород) нецелесообразно использовать деревья с различной скоростью роста. При этом по мере удаления от стены леса следует осуществлять постепенную смену быстрорастущих хвойных деревьев более медленно растущими лиственными, и далее кустарниками. По направлению к опушке леса нужно увеличивать расстояния между деревьями (эти расстояния не должны быть неестественно одинаковыми, особенно в маломасштабных ландшафтах, поблизости от дорог). Вне пределов леса нужно создавать неравномерно расположенные группы деревьев. Они должны размещаться достаточно близко от границы лесного массива таким образом, чтобы выглядеть его логическим продолжением. Не следует стремиться к созданию большого числа групп, т.к. в результате этого может произойти зрительное уменьшение размеров ландшафта, и он потеряет свой естественный вид, Желательна также посадка отдельных деревьев вблизи опушки леса для осуществления визуальной связи лесного массива и открытого пространства. Эти деревья должны иметь достаточно места для роста и формирования красивой кроны. Уже в момент посадки искусственных насаждений следует стремиться к созданию экологических и визуально разнообразных опушек. Особенно важно сделать это там, где впоследствии опушки нельзя будет проходить рубками прореживания из-за угрозы ветровала. Правильно сформированные опушки имеют для животного мира даже большее значение, чем глубинные участки насаждений, так как позволяют существенно повысить качество леса как среды обитания диких животных.

Декоративные посадки на открытых участках. По открытым местам или по полянам с единичными деревьями посадку осуществляют пейзажными группами. Пейзажная группа является объектом ландшафтной архитектуры, который отличается от элементов естественного ландшафта организованным размещением растений в пространстве, композиционной и планировочной структурой, гармонией или контрастностью составляющих ее компонентов.

Величина отдельных групп и их форма в зависимости от характера и назначения участка могут быть различными. При формировании новых ландшафтных древесных и кустарниковых групп и улучшении уже имеющихся на открытых участках лесопарков необходимо придерживаться ряда требований по их строению. Нельзя допускать, чтобы в ландшафтной группе более двух деревьев располагались на одной прямой линии. Высокорослые деревья следует размещать в центральной части группы, а средней высоты и низкие - по ее периферии. В отдельных случаях допускается размещать высокие деревья с кроной вытянутой формы (пирамидальной, конической) и по краям ландшафтных групп. Высокие кустарники следует размещать ближе к деревьям, а менее высокие и низкие - в удалении от них. Кустарники с выделяющейся окраской листьев (хвои), с более эффектным цветением и другими декоративными свойствами, обеспечивающими наибольшую красочность, следует размешать по краям групп для того, чтобы они выделялись на общем фоне и украшали ландшафтную группу. Красиво цветущие кустарники, размещаемые по периферии групп, следует подбирать так, чтобы после цветения одних кустарников зацветали другие, затем - третьи и т.д. На рисунках приводятся примеры пейзажных групп для лесопаркового строительства.

Декоративные посадки в придорожных ландшафтах. Если дорога проходит через лесной массив, то такие посадки одновременно выполняют функцию формирования опушки. При озеленении дороги, проходящей по открытому пространству, роль придорожных посадок возрастает до самостоятельного элемента лесопаркового ландшафта. В случае если нет опасности снежных заносов, придорожные посадки не должны формировать сплошной стены, зеленой изгороди или аллеи. Лишь в отдельных случаях, когда необходимо скрыть от посетителя, передвигающегося по дороге, некрасивый вид прилегающего к ней участка, вдоль трассы создают непроницаемую для взгляда полосу плотной конструкции. Наиболее приемлемая форма озеленения дороги - посадка деревьев и кустарников отдельными группами или звеньями, между которыми оставляют разрывы для обозрения пейзажа открытого участка. Размеры таких звеньев могут быть различными, но не превышать 100 - 150 м, с промежутками не менее 40 - 60 м; форма декоративных групп - максимально естественная. Если дорога имеет кюветы, то посадки располагаются за ними; при отсутствии канав посадки размещают на расстоянии 5 - 10 м от дорожного полотна. Ассортимент пород для создания придорожных посадок следует ограничить аборигенными видами деревьев и кустарников. Для посадки рекомендуется использовать укрупненный материал (саженцы деревьев из второй школы, а кустарников - из первой школы декоративного питомника).

При озеленении автомобильных магистралей нужно учитывать условия и степень снегозаносимости каждого участка дороги. На участках, где не бывает снежных заносов, следует избегать сплошных линейных и плотных посадок, а также обширных групп, расположенных на расстоянии ближе 20 - 25 м от бровки дорожного полотна. Декоративные придорожные посадки могут быть размещены между снегозадерживающими полосами и бровкой полотна как с одной, так и по обеим сторонам трассы. Снегозадерживающие полосы без декоративных элементов или однообразные лесные опушки на значительном протяжении магистрали создают монотонную обстановку. Для создания смены пейзажей и расстановки художественных акцентов целесообразно использовать ландшафтные древесные и кустарниковые группы различного размера. Размещать их можно в виде краплений в снегозадерживающие полосы (не нарушая конструкции последних), у опушки леса или ближе к дороге. Членение монотонного фона может быть достигнуто за счет использования деревьев и кустарников, выделяющихся ростом, окраской листвы (хвои) или архитектоникой кроны. Например, сосна или береза хорошо видны на темном фоне елового насаждения; ель и сосна контрастируют с белыми стволами березы Ввиду того, что по оживленным магистралям транспорт передвигается с большой скоростью и в непосредственной близости от посадок, здесь следует создавать ландшафтные группы большего размера, чем в парках и лесопарках. Характер озеленения трассы должен меняться в зависимости от окружающего ландшафта, особенностей организации дорожного движения других технических и архитектурно художественных соображений. В то же время слишком частая смена пейзажей также нецелесообразна; обоснованным можно считать изменение характера озеленения каждые 3-10 км

Ремизные посадки создают для улучшения условий обитания животных и птиц. Они размещаются на не покрытых лесом землях, под пологом низкополнотных насаждений, вдали от мест массового отдыха в зоне фаунистического покоя и представляют собой живые изгороди или загущенные группы колючих или ягодных деревьев и кустарников. Для посадки рекомендуются следующие виды:

рябина обыкновенная и черноплодная, ольха белая, черемуха, ирга, калина, барбарис, боярышник, шиповник, можжевельник.

Для подкормки белок можно использовать лещину, кедровый стланик или кедр, для кабанов - дуб. По форме ремизные посадки имеют вид площадок (размером 4x5 м) или полос шириной 1-1,5 м; на 100 га площади лесопарка необходимо иметь один-два ремизных участка.

Маскирующие посадки создаются у некрасивых мест, нарушающих привлекательность пейзажей (карьеры, траншеи, хозяйственные сооружения и т.п.), вдоль оживленных рекреационных маршрутов, прогулочных дорог. Как правило, они представляют собой рядовые загущенные посадки высокорослых деревьев и кустарников или живые изгороди из декоративных кустарников с шагом посадки 0,5-1,0 м (в зависимости от размеров растений).

10. ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ В РЕКРЕАЦИОННЫХ ЛЕСАХ

По цели проведения лесные культуры подразделяются на ландшафтные (или декоративные), подпологовые (или восстановительные), и средозащитные.

Ландшафтные (или декоративные) лесные культуры создают для повышения эстетической оценки ландшафта, оформления видовых точек, обогащения породного состава и т.п. Такие культуры на полянах и опушках, вблизи водных объектов развилок дорог и пр. создают в виде декоративных групп с использованием контрастов между высокой и низкой растительностью, окраской листвы, формы кроны и др. Правильная композиция групп определяет красоту участка.

Ландшафтные культуры уместны под пологом древостоев, изреженных ландшафтными рубками для создания композиционных центров, оформления пейзажей и малых архитектурных форм, создания переднего плана в местах раздвоения прогулочно-познавательных и экологических троп и др.

Кроме этого, осадки проводят с целью переформирования открытых территорий в покрытые лесом или в ландшафты изреженных древостоев (открытые типы ландшафтов в закрытые и полуоткрытые)

Подпологовые (иди восстановительные) культуры создают с целью введения под полог главных пород в тех местах, где идет нежелательная смена пород (например граб на бук) или отсутствует жизнеспособный подрост (иногда такие культуры называют предварительными). Кроме этого, с помощью подпологовых культур повышают продуктивность, биологическую устойчивость насаждений.

Эти культуры вводят под полог насаждений с пониженной полнотой (0,3-0,5), при третьей - пятой стадиях рекреационной дигрессии. Если при этом использовать декоративные породы, то можно одновременно повысить и эстетическую ценность насаждений.

Подпологовые культуры можно создавать группами в окнах высокополностных насаждений, образуя акцентирующие пятна декоративного подлеска.

Средозащитные лесные культуры бывают почвозащитными, водоохранными, биотехническими, шумозащитными, пыле - газоулавливающими, противопожарными и комплексными (средозащитными).

Почвозащитные посадки создают на крутых склонах, в оврагах и балках по террасам, площадкам-террасам, полосам или бороздам, ориентируя их в соответствии с горизонталями местности.

Водоохранные насаждения необходимы в поймах рек ( особенно по прирусловой зоне), на надпойменных террасах, крутых склонах речных долин, по берегам ручьев, озер, прудов и водохранилищ.

Биотехнические посадки необходимы в основном для снижения фактора беспокойства животных и птиц, обогащения для них кормовой базы.

Шумозащитные и пыле - газоулавливающие посадки необходимы в полосах отвода автомобильных и железных дорог, вокруг автостоянок и рекреационных объектов, расположенных вблизи источников шумового загрязнение или загазованности атмосферного воздуха.

Противопожарные опушки из деревьев лиственных пород и кустарников создают вблизи хвойных молодняков и в других опасных в пожарном отношении местах.

11. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАЩИТНОГО ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЯ

Мелиоративная роль системы защитных лесных насаждений велика. Экономическая эффективность их складывается из следующих элементов:

- прибавка урожая сельскохозяйственных культур и другой продукции;

- прирост древесины;

- сбор плодов, ягод, технического сырья;

- снижение ущерба причиняемого засухой, суховеями, ветровой и водной эрозии;

- снижение затрат на магериальные свойства, используемые для получения сельскохозяйственной продукции.

Садозащитные лесные полосы повышают урожай плодов и ягод на 20 – 40 % и повышают их качество.

Прирост древесины в защитных насаждениях составляет примерно 4 – 7 м3/га в год, а в насаждениях из быстрорастущих пород – 10 м3/га. Урожай ягодных кустарников в полезащитных лесных полосах, как показывают наблюдения, может составить с 1 га более 1 т вкусных и питательных плодов.

В районах ветровой эрозии полезащитные лесные полосы снижают или полностью устраняют ущерб от выдувания, засыхания и засыпания посевов сельскохозяйственных культур.

12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Формирование лесопарков в рекреационных лесах – очень непростое, дорогостоящее мероприятие, но необходимое, особенно для Черноморского побережья.

Наряду с эстетическими, рекреационными функциями лесопарки как один из составляющих элементов природы имеют чрезвычайно важное санитарно-гигиеническое значение. Под кронами деревьев и кустарников формируется благоприятный микроклимат: в знойную жару здесь прохладно, в ветреный день — затишье. В лесу воздух всегда чище, чем в городе, он обогащен кислородом и фитонцидами. Без преувеличения можно сказать, что положительные качества лесопарков многогранны и трудно их переоценить.

Массовое использование территории лесопарков следует допускать только после осуществления работ по их благоустройству.

Под влиянием высоких рекреационных нагрузок ухудшается общее состояние лесов, снижаются их защитные жизнеобеспечивающие, санитарно-гигиенические и эстетические функции, резко снижается количество уникальных эндемичных видов животных и растений. Искусственное уплотнение почв, разрушение лесной подстилки, вытаптывание травяного покрова, повреждение подлеска и подроста нарушают водно-воздушный и температурный режимы почв, вызывают ослабление и деградацию насаждений и всего рекреационного биогеоценоза. Необходима научно-обоснованная организация и эксплуатация дорожно-тропиночной сети, видовых площадок, мест временного проживания, развлечений  и сохранение  уникальной и очень ранимой природы Черноморского побережья.

Формирование рекреационных ландшафтов – процесс длительный, поэтому требует заблаговременного планирования. На территориях, намеченных к перспективному рекреационному освоению, следует поэтапно преобразовывать и улучшать ландшафты: вести посадки защитных лесополос, создавать водохранилища, в существующих лесах вести рубки ухода и ландшафтные рубки, проектировать новые декоративные посадки.

ЛИТЕРАТУРА

- Агролесомелиорация. 2ое издание.Под ред. проф. Н. И. Суса. – М.: Государственное издательство сельско-хозяйственной литературы,1959

- Благоустройство лесопарков. Основные предпосылки формирования лесопарков в СССР. Г. М. Гаврилов, М. М. Игнатенко – М.:Агропромиздат,1987

- Защита почв сада от водной эрозии ( рекомендации ). – М.: РОССЕЛЬХОЗИЗДАТ, 1978

- Лекционный материал по ЛЕСОМЕЛИОРАЦИИ проф. Козин В. К.

- Лесная рекриология (учебное пособие). В. М. Ивонин, В. Е. Авдонин, Н. Д. Пеньковский. – Новочеркасск, 1994

- Лесные культуры и лесомелиорация(учебник и учебное пособие для учащихся техникумов). А. Р. Родин, С. А. Родин. – М.: Агропромиздат,1987

- Лесные мелиорации ландшафтов. В. М. Ивонин

- Лесовосстановление и защитное лесоразведение в горных районах СССР. Хэнбеков И. И. – М.: Лесная промышленность, 1978

- Проблемы устойчивого развития регионов рекреационной специализации (материалы VI научно-практической конференции 20.09.2005). Отв.редактор к.ф.-м.н. Рыбак Е. А. – Сочи,2005 (Ландшафты и почвы. Козин В. К. )