Содержание

Введение………………………………………………………………...…..3

- Выбор технических требований к устройству………………..…...4

1.1 Диапазон измерения времени………………………………..…4

1.2 Разрешение индикации …………………………………..……..4

1.3 Погрешность отсчетов времени…………………………..……5

1.4 Требования к питанию устройства……………………………..5

1.5 Требования к функциональным возможностям..……………...6

2. Разработка структурной схемы устройства…………………………....7

3. Разработка принципиальной электрической схемы…...………….....10

- Разработка алгоритма работы управляющей программы…..…..16

- Разработка управляющей программы……………………………18

Заключение……………………………………………………..…………28

Список использованной литературы…………………………….….…...29

Приложение…………………………………………………….…………30

Введение

В настоящее время выпускается ряд серий однокристальных микро-ЭВМ, предназначенных для использования в бытовой радиоэлектронной аппаратуре. Применение однокристальных микро-ЭВМ, реализующих на одной БИС функции ввода-вывода, хранения и обработки данных, позволяет достигать максимальной простоты и дешевизны систем управления.

PIC16F628 - это 8-pазpядные микроконтроллеры с RISC архитектурой, производимые фирмой Microchip Technology. Это семейство микроконтроллеров отличается низкой ценой, низким энергопотреблением и высокой скоростью. Микроконтроллеры имеют встроенное ЭППЗУ программы и ОЗУ данных.

Серия PIC16F628 подходит для широкого спектра приложений от схем высокоскоростного управления автомобильными и электрическими двигателями до экономичных приемопередатчиков, показывающих приборов и связных процессоров. Наличие ПЗУ позволяет подстраивать параметры в прикладных программах (коды передатчика, скорости двигателя, частоты приемника и т.д.). Малые размеры корпусов, как для обычного, так и для поверхностного монтажа, делает эту серию микроконтроллеров пригодной для портативных приложений. Низкая цена, экономичность, быстродействие, простота использования и гибкость ввода/вывода делает серию PIC16F628 привлекательной даже в тех областях, где ранее не применялись микроконтроллеры. Например, таймеры, замена жесткой логики в больших системах, сопроцессоры.

В данной курсовой работе на базе PIC-контроллера реализуется цифровой секундомер.

1. Выбор технических требований к устройству

В пункте выбор технических требований к устройству нужно рассмотреть назначение устройства, условия его работы, заданные параметры технического задания, возможности устройства. Исходя из требований рассмотренных в этом пункте, будем в дальнейшем проектировать заданное устройство.

1.1 Диапазон измерения времени

В соответствии с техническим заданием, в данной курсовой работе, необходимо разработать цифровой секундомер с диапазоном измерения времени от 0 до 10 мин, на базе микроконтроллера PIC16F628.

  - Разрешение индикации

Для отображения измеряемого времени будем использовать цифробуквенный индикатор, по условию технического задания который должен отображать минуты, секунды, десятые доли секунды. Тогда не сложно предположить, что для отображения десятых долей секунды потребуется один цифробуквенный индикатор, шкала изменения цифр в котором от 0 до 9. Для отображения секунд – два индикатора, первый, отображающий секунды, будет иметь шкалу от 0 до 9; второй, показывающий десятки секунд, будет иметь шкалу от 0 до 5. Для отображения минут можно использовать как два индикатора, так и один, что связанно с пределом измерения 10 мин. Так как большее количество индикаторов усложнит устройство, потребует больших затрат на питание, а мы проектируем переносной секундомер, выберем для отображения минут один индикатор, шкала изменения цифр которого должна быть от 0 до 9. Таким образом, минимальное значение, которое отображает индикатор – 0.1 сек. И именно через такие промежутки времени, кратные 0.1, будут меняться цифры на всех индикаторах. Всего у нашего устройства будет четыре цифробуквенных индикатора. Представим общий вид всего цифробуквенного индикатора на рис. 1.2

Рис. 1.2 Общий вид цифробуквенного индикатора

  - Погрешность отсчетов времени

Микроконтроллер PIC16F628 может работать в одном из восьми режимов тактового генератора. Исходя из того, что проектируемый секундомер переносной, необходимо рационально расходовать энергию питания, выберем режим с низкочастотным кварцевым резонатором (режим LP), так как с уменьшением частоты уменьшается потребность тактового генератора в энергии питания. При выборе конкретной частоты кварцевого резонатора необходимо учесть, что время машинного цикла должна быть значительно выше разрешающей способности индикации т.е. ниже 0,1с.

1.4 Требования к питанию устройства

В качестве питания для проектируемого секундомера будем использовать источник постоянного напряжения, а именно - гальваническое питание. В соответствии с частотой работы кварцевого резонатора и по характеристикам микроконтроллера будет осуществляться выбор, наиболее приемлемого, значения питания.

  - Требования к функциональным возможностям

Проектируемый секундомер должен быть функциональным, и в тоже время простым в использовании. Минимально необходимый набор кнопок должен включать кнопки «пуск», «стоп», «сброс», функциональные возможности кнопок могут быть использованы в одной универсальной кнопки, с поочередным выполнением операций, либо за каждую операцию будет отвечать одна кнопка.

2. Разработка структурной схемы устройства.

При разработке структурной схемы цифрового секундомера будем исходить из назначения устройства, условий его работы, заданных параметров и технических требований к устройству

Структурная схема современного секундомера определяется основными требованиями: точность измерения, стабильностью питания, экономией энергии питания, удобства пользования. Составим структурную (укрупненную) схему цифрового секундомера.

Рис 2.1 Структурная схема цифрового секундомера

Основной задачей решаемой при составлении структурной схемы является определение, и рациональное совмещение блоков устройства, которые подключаются к микроконтроллеру.

Проектируемый секундомер содержит следующие узлы:

1 Кварцевый резонатор с частотой fкв , работает как тактирующее устройство микроконтроллера. Резонатор обеспечивает наиболее удобную, подходящую частоту тактового генератора.

2 Кнопка, которая с поочередным, однократным нажатием будет выполнять три функции “Пуск/Стоп/Сброс”.

3 МК - микроконтроллер PIC16F628 по требованиям ТЗ.

4 БП - блок питания, обеспечивающий: питание микроконтроллера, питание световых индикаторов, питание акустической индикации, а также связан с кнопкой управления.

5 Индикатор - семисегментный индикаторы (ССИ) широко используются для отображения цифровой и символьной информации. Семь отображающих элементов позволяют высвечивать десятичные и шестнадцатеричные цифры, а также некоторые специальные знаки. Структура ССИ показана на рис. 2.2 . Для засветки одного сегмента большинства типов ССИ необходимо обеспечить протекание через сегмент тока 10-25 мА. В нашем случае потребуется четыре ССИ.

Рис. 2.2 Семисегментный индикатор: а- топология сегментов; б, в- принципиальные схемы

6 Акустическая индикация представляет собой следующее, подается импульс запуска на кнопку, который сразу поступает на звуковую индикацию, оповещая этим начало счета.

Для того чтобы реализовать данный секундомер на микроконтроллере PIC16F628, необходимо организовать цикл с задержкой в 0,1 с., затем подсчитывать эти импульсы и подавать на индикатор.

Если рассматривать принцип работы цифрового секундомера по структурной схеме, то с блока управления, подается импульс запуска, после которого происходит звуковая индикация, затем импульс запуска попадает на устройство задержки в микроконтроллере, в котором организована задержка на 0,1с. В качестве задержки используются два цикла: внутренний и внешний. Также в устройстве задержки организована проверка на переполнение счетчика и проверка нажатия кнопки “Стоп”. Количество подсчитанных секунд поступает на индикаторное устройство, в качестве которого используются семисегментные индикаторы.

3. Разработка принципиальной электрической схемы

Реализуем наш секундомер на базе микроконтроллера PIC16F628 согласно ТЗ рисунок 3.1

Рассмотрим те функциональное назначение выводов PIC16F628, которые будут использованы для проектирования.

Рис.3.1 Микроконтроллер PIC16F628

Назначение выводов микроконтроллера PIC16f628 приведено в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение вывода | № вывода DIP | Тип 1/О/Р | Тип буфера в режиме ввода | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| RA0 | 17 | I/O | ST | Двунаправленный порт ввода/вывода, аналоговый вход компаратора |
| RA1 | 18 | I/O | ST | Двунаправленный порт ввода/вывода, аналоговый вход компаратора |
| RA2 | 1 | I/O | ST | Двунаправленный порт ввода/вывода, аналоговый вход компаратора |
| RA3 | 2 | I/O | ST | Двунаправленный порт ввода/вывода, аналоговый вход компаратора |
| RA4 | 3 | I/O | ST | Двунаправленный порт ввода/вывода (выход с открытым стоком), вход внешнего тактового сигнала для TMR0, выход компаратора |
| MCLR | 4 | I | ST | Вход сброса микроконтроллера, вход напряжения программирования. Когда вывод настроен как –MCLR, то по низкому уровню сигнала производится сброс микроконтроллера. При нормальной работе напряжение на выводе не должно превышать VDD |
| OSC2 | 15 | I/O | ST | Двунаправленный порт ввода/вывода, выход генератора для подключения резонатора. |
| OSC1 | 16 | I/O | ST | Двунаправленный порт ввода/вывода, вход генератора для подключения резонатора, вход внешнего тактового сигнала, вывод ER-смещения |
| RB0 | 6 | I/O | TTL/ST | Двунаправленный порт ввода/вывода с программным включением подтягивающего резистора, вход внешнего прерывания |
| RB1 | 7 | I/O | TTL/ST | Двунаправленный порт ввода/вывода с программным включением подтягивающего резистора, вход приемника USART, линия данных в синхронном режиме USART |
| RB2 | 8 | I/O | TTL/ST | Двунаправленный порт ввода/вывода с программным включением подтягивающего резистора, выход передатчика USART, линия тактового сигнала в синхронном режиме USART |
| RB3 | 9 | I/O | TTL/ST | Двунаправленный порт ввода/вывода с программным включением подтягивающего резистора, вывод модуля ССР |
| RB4 | 10 | I/O | TTL/ST | Двунаправленный порт ввода/вывода с программным включением подтягивающего резистора. Изменение сигнала на входе может вывести микроконтроллер из режима SLEEP |
| RB5 | 11 | I/O | TTL | Двунаправленный порт ввода/вывода с программным включением подтягивающего резистора. Изменение сигнала на входе может вывести микроконтроллер из режима SLEEP |
| RB6 | 12 | I/O | TTL/ST | Двунаправленный порт ввода/вывода с программным включением подтягивающего резистора. Изменение сигнала на входе может вывести микроконтроллер из режима SLEEP. Выход генератора таймера 1 |
| RB7 | 13 | I/O | TTL/ST | Двунаправленный порт ввода/вывода с программным включением подтягивающего резистора. Изменение сигнала на входе может вывести микроконтроллер из режима SLEEP. Вход генератора таймера 1 |
| VSS | 5 | P | - | Общий вывод для внутренней логики и портов ввода/вывода |
| VDD | 14 | P | - | Положительное напряжение питания для внутренней логики и портов ввода/вывода |

В настоящее время выпускается ряд серий однокристальных микро-ЭВМ, предназначенных для использования в бытовой радиоэлектронной аппаратуре. Применение однокристальных микро-ЭВМ, реализующих на одной БИС функции ввода-вывода, хранения и обработки данных, позволяет достигать максимальной простоты и дешевизны систем управления.

С целью экономии энергии источника питания, для отображения измеряемого времени применим четырехразрядный цифробуквенный индикатора из семи сегментов в каждом разряде типа 7SEG-MPX4-СС, подключаемого по схеме с общим катодом. Сегменты индикаторов присоединяем непосредственно к выводам 6-12 микроконтроллера, через ограничительные резисторы R4-R10, каждый номиналом 220 Ом.

Структура индикатора представлена на рис.3.2, и назначение выводов описано таблицей 3.2.

##### Рис 3.2 Назначение выводов индикатора 7SEG-MPX4-СС.

##### Таблица 3.2

| Цифра, знак | Выводы |  |
| --- | --- | --- |
|  | анод | катод |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 точка | 1,6,7,8,13,14 8,13 2,6,7,13,14 2,6,7,8,13,14 1,2,8,13 1,2,7,8,14 1,2,6,7,8,14 8,13,14 1,2,6,7,8,9,13,14 1,2,7,8,9,13,14 9 | 4, 12 |

На контроллер непосредственно подводится питание (+5В) на выводы: VDD – положительное напряжение, VSS – общий вывод. Для использования схемы внутреннего аппаратного сброса на вход сброса/напряжения прогроммирования (MCLR) через резистор сопротивлением 10 кОм подводится высокий уровень (VDD).

Входную тактовую частоту зададим при помощи внутреннего генератора в режиме ХТ малого энергопотребления, настроенного на частоту 4 МГц. Для этого используем резонатор с параллельным резонансом. Резистор RS использовать не будем, считаем что резонатор не будет самовозбуждаться. Конденсаторы С1 и С2 возьмем по 20 пФ (пределы 15..33пФ), т.к. более высокая емкость, увеличивая стабильность частоты генератора, увеличивает и время запуска, что не желательно. Схем подключения резонатора приведена на рис.3.3.

Рис.3.3 Схем подключения резонатора в режиме ХТ

Кнопку S1 «старт/стоп/сброс» подключаем непосредственно ко входу PIC контроллера. При помощи кнопки S2 подаем питание на микроконтроллер. Кнопка S1 подключена через резистор R1 = 10кОм, к порту RB7 (резистор задает уровень логической единицы на входе микроконтроллера).

Чтобы обеспечить хорошее питание схемы, применим сглаживающие фильтры С3=100мкФ, С4=1пФ, которые сглаживают пульсацию напряжения на входе микроконтроллера.

Звуковая индикация происходит при помощи динамика, подключаемого к порту RA4. Резистор R1=5кОм стабилизирует ток через динамик.

При подаче напряжения на микроконтроллер, начинает выполняться программа, записанная в микроконтроллере. Вначале производится инициализация всех портов микроконтроллера (порт RB7 настраивается на ввод, а остальные порты настраиваются на вывод), обнуление рабочих регистров, занесение необходимых констант в соответствующие регистры, а затем программа ожидает нажатия кнопки. Т.к. подсчет секунд не производился, то на индикаторы выводятся нули.

При нажатии кнопки, происходит звуковая индикация, программа формирует нужные задержки, инкрементируя при этом значения регистров в соответствии с необходимой отображаемой информацией. Через ограничительные резисторы R4-R10 подаются сигналы для управления сегментами индикатора.

При очередном нажатии клавиши происходит остановка выполнения программы, секундомер ожидает обнуления, а на индикатор выводится последняя подсчитанная последовательность цифр.

Электрическая принципиальная схема, спецификация элементов секундомера, приведены в приложении.

4.Разработка алгоритма работы управляющей программы

Для обеспечения работы проектируемого устройства с заданными техническими требованиями необходимо запрограммировать наш микроконтроллер на определенную обработку данных и выдачу определенных сигналов. Управляющая программа должна обеспечить работу секундомера. Обеспечив цикл с задержкой в 0.1 с., а затем, подсчитав количество импульсов, пришедших в конце каждого цикла, мы и производим подсчет секунд. Счёт начинается при нажатии кнопки. Для составления программы необходимо сначала составить алгоритм работы устройства, т.е. конечный набор правил для выполнения некоторых процедур.

# Схема алгоритма – одна из важнейших частей задачи, она состоит из отдельных операторов. Различают четыре вида операторов, каждый из которых имеет вход и выход рис.4.1 Стрелками обозначаются направление хода вычислений.

1

1

(1) (2) (3) (4) (5)

- – оператор описание процесса обработки;

- – оператор проверки условий;

- – оператор начала (конца);

- – оператор разрыва схемы;

- – оператор ввода/вывода данных.

## Рис.4.1 Виды операторов

Применим в нашем случае разветвленный алгоритм (см. приложение A).

Работа нашей программы начинается с инициализации используемых регистров. Затем производится настройка портов, очистка ячеек памяти, задаются временные циклы, используемые для формирования требуемых величин задержек при работе. Происходит звуковая индикация, время задержки, в течении которой подается сигнал на динамик, равно 829мкс., т.е. с частотой около 1,2кГц, слышимой человеком. Подключаются подпрограммы INDIKATOR и KOD, необходимые для вывода подсчитанных секунд на семисегментные индикаторы.

5.Разработка управляющей программы

Программа, обеспечивающая работу нашего секундомера, написана на языке Assembler и построена в виде основной программы и подпрограмм.

Основная программа выполняет начальные установки режимов работы и регистров. Порты RA0-RA3 и RB0RB6 настроены на вывод информации, порты RB0RB6 отвечают за соответствующие сегменты индикатора. Порт RB7 считывает значение с кнопки. Порт RA4 производит вывод логической единицы, для звуковой индикации, которая осуществляется с помощью подпрограммы ZVUK, по первому нажатию кнопки. Подпрограммы INDIKATOR и KOD, необходимы для выработки сигналов, которые управляют семисегментными индикаторами. Подпрограмма DELAY формирует основную задержку на 0,1 с., задержка формируется одним внутренним и одним внешним циклами. Подпрограмма INCTIM меняем, в соответствии с отображаемыми цифрами, значения регистров temp0- temp3, для индикации.

Работа программы осуществляется по циклу. Вначале производится инициализация портов, очистка рабочих регистров. Запуск программы осуществляется нажатием кнопки “Пуск/Стоп/Сброс”. Внутри цикла осуществляется проверка на переполнение секундомера (если оно произошло, то происходит обнуление всех регистров и программа ожидает нажатия кнопки “Пуск/Стоп/Сброс”). При нажатии кнопки “Пуск/Стоп/Сброс” происходит остановка подсчета секунд, и программа ожидает обнуления. Текст программы приведен ниже.

LIST P=16F628

#include <P16F628.INC>

temp0		EQU	H'20'

temp1		EQU	H'21'

temp2		EQU	H'22'

temp3		EQU	H'23'

temp4		EQU	H'24'

temp5		EQU	H'25'

temp6		EQU	H'26'

temp7		EQU	H'27'

temp8		EQU	H'28'

i 	 EQU	H'29'

t			EQU	H'30'

k			EQU	H'31'

N0		EQU	H'32'

N1		EQU	H'33'

org	 0

goto	Start

Start

clrf	 	PORTA

bsf		STATUS,RP0

movlw		B'10000000'

movwf		TRISB ;Настроить RB7 на ввод, RB0-RB6 на вывод

clrf	 TRISA

bcf		STATUS,RP0

clrf	 PORTB

k1

clrf		temp0

clrf		temp1

clrf		temp2

clrf		temp3

clrf		temp4

clrf		temp5

clrf		temp6

clrf		temp7

clrf		temp8

clrf		i

clrf		t

call		INDIKATOR

btfss		PORTB,7

goto		k1

MOVLW	1

MOVWF	i

MOVLW	1

MOVWF	temp0

call		ZVUK

goto 		c1

k2

call		DELAY

c1

call		INDIKATOR

btfsc		PORTB,7

goto		k3

c2

btfss 		 i,0

goto 		 c1

k7

call		INCTIM

goto		k2

k3

btfsc		PORTB,7

goto		k3

movf 		i,0

movwf		t

incf 		i

btfss		t,0

goto 		k1

goto 		c2

INCTIM

movlw		0xe6 ;230 раз

movwf		temp4

k8	decfsz		temp4,1

goto		k8

;увеличение до 0,9 сек

incf		temp0

movf 		temp0,0 	;инкрементировать на 0,1 сек

sublw		9		;проверка: если >9, то перейти

btfsc		STATUS,0	;был заем - да, то clrf	temp0 и на следующее увеличение

goto		I0		;иначе на IO

clrf		temp0		;очистка значения последнего разряда

;увеличение до 9 сек

incf		temp1

movf 	temp1,0

sublw		9

btfsc		STATUS,0

goto		I1

clrf		temp1

;увеличение до 59 сек

incf		temp2

movf 	temp2,0

sublw		5

btfsc		STATUS,0

goto		I2

clrf		temp2

;увеличение 10 мин

incf		temp3

movf 	temp3,0

sublw		9

btfsc		STATUS,0

goto		I3

clrf		temp3

return

I0

nop

nop

nop

nop

nop

I1

nop

nop

nop

nop

nop

I2	nop

nop

nop

nop

nop

I3	nop

nop

nop

nop

nop

return

INDIKATOR

movf		temp0,0

call		KOD

movwf		PORTB

bsf		PORTA,0 	;общий катод

nop

nop

nop

nop

bcf		PORTA,0

movf		temp1,0

call		KOD

movwf		PORTB

bsf		PORTA,1

nop

nop

nop

nop

bcf		PORTA,1

movf		temp2,0

call		KOD

movwf		PORTB

bsf		PORTA,2

nop

nop

nop

nop

bcf		PORTA,2

movf		temp3,0

call		KOD

movwf		PORTB

bsf		PORTA,3

nop

nop

nop

nop

bcf		PORTA,3

return

KOD

addwf		PCL

retlw		B'00111111'	;код 0

retlw		B'00000110'	;код 1

retlw		B'01011011'	;код 2

retlw		B'01001111'	;код 3

retlw		B'01100110'	;код 4

retlw		B'01101101'	;код 5

retlw		B'01111101'	;код 6

retlw		B'00000111'	;код 7

retlw		B'01111111'	;код 8

retlw		B'01101111'	;код 9

ZVUK

movlw		100

movwf		temp4

k6

btfsc		PORTB,7

goto		k6

bsf		PORTA,4

k5

decfsz		temp4,1

goto		k5

bcf		PORTA,4

call 		DELAY

call		INDIKATOR

return

DELAY

movlw		0x81 	;128

MOVWF	k		;k=ff=255

Cycl_1

movlw		0xff

movwf		N0

Cycl_0

decfsz		N0,1

goto	 	Cycl_0

decfsz		k,1

goto		Cycl_1

return

end

Заключение.

Результатом курсового проекта является разработанная принципиальная электрическая схема цифровой секундомер на базе микроконтроллера PIC16F628 в соответствии с техническими требованиями. Разработан алгоритм и написана программа на языке assembler, на основании которой работает микроконтроллер.

Данное устройство очень просто в реализации. Оно содержит минимум элементом, что обеспечивает его дешевизну, и минимизацию затрат на питание. Благодаря простому управлению и индикации пользователь может легко им пользоваться.

В ходе проектирования приобретен опыт работы и умение проектировать цифровые и микропроцессорные устройства.

В ходе проектирования передатчика использовались программы: Microsoft Word, Microsoft Visio, Mplab IDE v7.20.

Список использованной литературы

1.PIC16F62X. Однокристальные 8-разрядные FLASH CMOS с микроконтроллеры компании Microchip technology incorporated: Пер. с англ. –М.: ООО «Микрочип», 2001. – 148 c. www.microchip.ru

2. Бурак А.И., Левкович В.Н. Интегрированная среда MPLab IDE разработки программ для микроконтроллеров PICmicro фирмы Microchip: Метод. пособие к лабораторным работам по курсу «Цифровые и микропроцессорные устройства». – Мн: БГУИР, 2003. – 31 с.

3.Левкович В.Н. Цифровые и микропроцессорные устройства: Лабораторный практикум для студ. спец. I-39 01 02 «Радиоэлектронные системы», I-39 01 03 «Радиоинформатика», I-39 01 04 «Радиоэлектронная защита информации». В 2 ч. Ч. 1. –Мн: БГУИР, 2005. - 38 с.: ил

4.Левкович В.Н., Кащеев А.А. Цифровые и микропроцессорные устройства: Лабораторный практикум для студ. спец. I-39 01 02 «Радиоэлектронные системы», I-39 01 03 «Радиоинформатика», I-39 01 04 «Радиоэлектронная защита информации».

В 2 ч. Ч. 2. –Мн: БГУИР, 2006. - 36 с.: ил.