СОДЕРЖАНИЕ:

Задание...........................................................................................................................с. 3

1.  Общий вид станка с указанием основных узлов, техническая характеристика станка и его назначение................................................................................................с.4

2.  Принципиальные схемы нарезания колёс и соответствующие частные кинематические структуры. Анализ кинематических структур. Общая кинемати- ческая структура станка................................................................................................с.5

3.  Кинематическая схема станка и её анализ с выводом  расчётных формул настройки кинематических цепей.............................................................................с. 15

4.  Настройка кинематических цепей станка при  нарезании колёс по заданным..параметрам.................................................................................................с.17

Список используемой литературы.............................................................................с.19

Задание 1К4

Выполнить кинематический анализ зубофрезерного станка модели 5М324А и произвести его настройку на нарезание цилиндрического прямозубого, косозубого колеса и червячного колеса.

Содержание задания

1.	Дать общий вид станка с указанием основных узлов, привести техническую
характеристику и определить его назначение.

- Дать принципиальные схемы нарезания колес и привести соответствующие частные
кинематические структуры. Выполнить анализ кинематических структур.  Привести
общую кинематическую структуру станка.

- Выполнить кинематическую схему станка и произвести ее анализ с выводом расчетных
формул настройки кинематических цепей.

4.	Произвести настройку кинематических цепей станка при нарезании колес по
следующим данным:

Прямозубое цилиндрическое колесо

| Номер | Модуль | Число | Диаметр | Число | Угол | Направле | Скорость | Подача |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| варианта | m,мм | зубьев, | фрезы | заходов | подъема | ние | резания V, | Sb, |
|  |  | Z | Dфр, мм | фрезы | Витков | витков | м/мин | мм/об |
|  |  |  |  | К | фрезы,  | фрезы |  |  |
| 4 | 1,25 | 45 | 71 | 2 | 2°08' | левое | 41 | 1,6 |

1. Назначение: зубофрезерный полуавтомат мод 5М324А предназначен для нарезания цилиндрических колес с прямыми и винтовыми зубьями и червячных колес в условиях крупносерийного и серийного производства.

Техническая характеристика станка

Наибольший диаметр нарезания прямозубых колес, мм	500

Наибольший модуль колес, мм	8

Наибольшая длина зуба прямозубых колес, мм	350

Наибольший угол наклона зубьев, град	±60

Наибольшие размеры червячной фрезы, мм

диаметр	180

длина	200

Пределы частот вращения фрезы, мин 	50-315

Пределы вертикальных подач фрезы, мм /об	0,68-6,10

Пределы радиальных подач фрезы, мм/об	0,35-2,2

Мощность главного электродвигателя, кВт	7,5

Рисунок 1-Зуборезный станок мод. 5М324А:

1-станина; 2-салазки; 3-стол; 4-неподвижная стойка; 5-суппорт; 6-фреза; 7-подвижная стойка; 8-кронштейн (люнет) для поддержки оправки с заготовкой.

2. Принципиальные схемы нарезания колес и соответствующие частные кинематические структуры. Анализ кинематических структур. Общая кинематическая структура станка.

Рисунок 2-Принципиальная схема нарезания цилиндрического прямозубого колеса

Рисунок 3-Кинематическая структура на нарезание цилиндрического прямозубого колеса

Таблица 1 - Анализ кинематической структуры станка при нарезании                 цилиндрического прямозубого колеса.

| Обрабатываемая деталь |  | цилиндрическое колесо с прямым зубом |
| --- | --- | --- |
| Структурная схема |  | Рисунок 3 |
| Анализируемые параметры |  | Результат анализа |
| 1.Образуемая поверхность |  |  |
| 1.1 Форма поверхности |  | эвольвента |
| 1.2Форма производящих линий: |  |  |
| 1.2.1 Образующей |  | эвольвента |
| 1.2.2Направляющей |  | прямая |
| 1 .3 Методы получения производящих линий 1.3.1 Образующей |  | обкат |
| 1.3.2Направляющей |  | касание |
| 2Условная запись движений |  |  |
| 2.1 Формообразования |  |  |
| 2.1.1 Скорость резания |  | Фv(В1В2) |
| 2.1.2Подачи |  | Фs(П3) |
| 2.2 Деления |  | нет |
| 2.3Врезания |  | нет |
| 3 Класс структуры |  | К23 |
| 4Структура кинематических групп |  |  |
| 4.1 Группа движения скорости резания |  |  |
| 4.1.1 Внутренняя связь | B1-3-2-ix-4-5-B2 |  |
| 4.1 2 Внешняя связь | M-l-iv P1-2 |  |
| 4.2 Группа движения подачи |  |  |
| 4.2.1 Внутренняя связь | Нет |  |
| 4.2.2 Внешняя связь | M-l-iv-P1-2-ix-4-is-P2-6-BB-П3 |  |
| 5 Настройка движений по параметрам |  |  |
| 5.1 Движение скорости резания |  |  |
| 5.1.1 На траекторию | Гитара ix |  |
| 5.1.2 На путь | нет |  |
| 5.1.3На скорость | Гитара iv |  |
| 5.1.4 На направление | Реверс P1 |  |
| 5.1.5 На исходное положение | нет |  |
| 5.2 Движение подачи |  |  |
| 5.2.1 На траекторию | Нет |  |
| 5.2.2 На путь | Упор В |  |
| 5.2.3На скорость | Гитара is |  |
| 5.2.4 На направление | Реверс Р2 |  |
| 5.2.5 На исходное положение | Упор Н |  |

Рисунок 4-Принципиальная схема нарезания косозубого цилиндрического колеса

Рисунок 5-Кинематическая структура на нарезание цилиндрического колеса с винтовыми зубьями

Таблица    2-Анализ    кинематической    структуры    станка    при    нарезании цилиндрического колеса с винтовым зубом.

| Обрабатываемая деталь | цилиндрическое колесо с винтовым зубом |
| --- | --- |
| Структурная схема | Рисунок 5 |
| Анализируемые параметры | Результат анализа |
| 1. Образуемая поверхность |  |
| 1.1 Форма поверхности | винтовая |
| 1.2Форма производящих линий: |  |
| 1.2.10бразующей | эвольвента |
| 1.2.2Направляющей | винтовая |
| 1 .ЗМетоды получения производящих линий |  |
| 1.3.1 Образующей | обкат |
| 1.3.2Направляющей | касание |
| 2Условная запись движений |  |
| 2.1 Формообразования |  |
| 2.1. 1Скорость резания | Фv(В,В2) |
| 2.1.2Подачи | Фs(П3В4) |
| 2.2Деления | Нет |
| 2.3Врезания | Нет |
| 3 Класс структуры | С24 |
| 4Структура кинематических трупп |  |
| 4.1Группа движения скорости резания |  |
| 4.1.1 Внутренняя связь | B1-3-2-4--5-ix-6-7-8-B2 |
| 4.1.2Внешняяя связь | M-l-iv-P1-2 |
| 4.2Группа движения подачи |  |
| 4.2.1 Внутренняя связь | П3-ВВ-9-Р2-4--5- ix-6-7-8-B4 |
| 4.2.2Внешняяя связь | M-l-iv-P1-2-4--5- ix-6-is-P3-9 |
| 5Настройка движений по параметрам |  |
| 5.1 Движение скорости резания |  |
| 5.1.1 На траекторию | Гитара ix |
| 5.1.2 На путь | Нет |
| 5.1.3На скорость | Гитара iv |
| 5.1.4 На направление | Реверс P1 |
| 5.1.5 На исходное положение | нет |
| 5.2 Движение подачи |  |
| 5.2.1 На траекторию | гитарой iy, реверс Р2 |
| 5.2.2 На путь | упор В |
| 5.2.3На скорость | гитара is |
| 5.2.4 На направление | реверс Р3 |
| 5.2.5 На исходное положение | Упор Н |

а.                                                                                   б.

Рисунок 6-Принципиальные схемы нарезания червячных колес

а)	нарезание червячного колеса методом тангенсальной подачи;

б)	нарезание червячного колеса методом радиального врезания.

Рисунок 7-Кинематическая структура на нарезание червячного колеса методом

радиального врезания

Таблица 3-Анализ кинематической структуры станка при нарезании червячного колеса методом радиального врезания.

| Обрабатываемая деталь | Червячное колесо |  |
| --- | --- | --- |
| Структурная схема | Рисунок 7 |  |
| Анализируемые параметры | Результат анализа |  |
| 1. Образуемая поверхность 1.1 Форма поверхности 1.2Форма производящих линий: 1.2.1 Образующей 1.2.2Направляющей 1.3Методы получения производящих линий 1.3.1 Образующей 1.3.2Направляющей 2Условная запись движений 2.1 Формообразования 2.1.1 Скорость резания | винтовая эвольвента винтовая обкат след Фv(В1В2) |  |
| 2.1.2Подачи | Нет |  |
| 2.2 Деления | Нет |  |
| 2.3 Врезания | Вр(Пз) |  |
| 3Класс структуры | С12 |  |
| 4Структура кинематических групп |  |  |
| 4.1 Группа движения скорости резания |  |  |
| 4.1.1 Внутренняя связь | B1-3-2-ix-4-5-B2 |  |
| 4.1.2Внешняяя связь | M-l-iv-P1-2 |  |
| 4.2Группа движения подачи | нет |  |
| 4.3Группа движения врезания |  |  |
| 4.3.1 Внутренняя связь | нет |  |
| 4.3.2Внешняяя связь | M-l-iv-P1-2-ix-4-i5-P2-6-ВР-П3 |  |
| 5Настройка движений по параметрам |  |  |
| 5 Л Движение скорости резания |  |  |
| 5.1.1 На траекторию | Гитара ix |  |
| 5.1.2 На путь | Нет |  |
| 5.1.3 На скорость | Гитара iv |  |
| 5.1.4 На направление | Реверс P1 |  |
| 5.1.5 На исходное положение | нет |  |
| 5.2 Движение врезания |  |  |
| 5.2.1 На траекторию | Гитара iv, реверс P1 |  |
| 5.2.2 На путь | упоры |  |
| 5.2.3На скорость | Гитара is |  |
| 5.2.4 На направление | Реверс Р2 |  |
| 5.2.5 На исходное положение | Упоры |  |

Рисунок 8-Кинематическая структура на нарезание червячного колеса методом

тангенсального врезания

Таблица 4- Анализ кинематической структуры станка при нарезании червячных

колес методом тангенсального врезания.

| Обрабатываемая деталь | Червячное колесо |
| --- | --- |
| Структурная схема | Рисунок 8 |
| Анализируемые параметры | Результат анализа |
| 1. Образуемая поверхность 1.1 Форма поверхности 1.2Форма производящих линий: 1.2.1Образующей 1.2.2Направляющей 1.3Методы получения производящих линий 1.3.1Образующей 1.3.2Направляющей 2Условная запись движений 2.1 Формообразования 2.1.1 Скорость резания 2.1.2Подачи 2.2Деления | винтовая эвольвента винтовая обкат след Фv(В1В2) Фs(П5В6) Нет |

| 2.3Врезания | Нет |
| --- | --- |
| 3Класс структуры | С24 |
| 4Структура кинематических групп |  |
| 4.1 Группа движения скорости резания |  |
| 4.1.1 Внутренняя связь | B1-3-2-4--5-ix-6-7-8-9-B2 |
| 4.1 2Внешняяя связь | M-l-iv-P1-2 |
| 4.2Группа движения подачи |  |
| 4.2.1 Внутренняя связь | П5-BT-12-10-P2-iy-l l--5- ix-6-7-8-9-B6 |
| 4.2.2Внешняяя связь | M-1-iv-P1-2-4--5- ix-6- is-P3-10 |
| 5Настройка движений по параметрам |  |
| 5.1 Движение скорости резания |  |
| 5.1.1 На траекторию | Гитара ix |
| 5.1.2 На путь | Heт |
| 5.1.3На скорость | Гитара iv |
| 5.1.4 На направление | Реверс P1 |
| 5.1.5 На исходное положение | Нет |
| 5.2 Движение подачи |  |
| 5.2.1 На траекторию | Гитара iv, реверс P1 |
| 5.2.2 На путь | Упоры |
| 5.2.3На скорость | Гитара is |
| 5.2.4 На направление | Реверс Р3 |
| 5.2.5 На исходное положение | Упоры |

Рисунок 8-Общая кинематическая структура станка

3. Анализ кинематической схемы станка