Министерство образования Российской Федерации

Южно-Уральский Государственный Университет

Архитектурно-строительный факультет

Кафедра “Газоснабжения и вентиляции”

Пояснительная записка по курсовому проекту:

«Расчёт отопления»

Выполнил ст.гр.МВ 417………………………………..Ашмарин.Е.А

Проверил  преподаватель………………………………

Челябинск

2006

Содержание

ВВЕДЕНИЕ........................................................................................................ ............3

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ........................................ .......4

2 ПЛАНИРОВКА ПОМЕЩЕНИЯ.............................................................................5

3 ОЦЕНКА ТЕ! 1ЛОПОТЕРБ .......................................................................................6

4 РАЗМЕЩЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ...............................................7

ВЫВОДЫ........................................................................................................................8 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ...........................................................................................9

ВВЕДЕНИЕ

Основная цель отопления - создание теплового комфорта в помещениях, т.е. тепловых условий, благоприятных для жизни деятельности человека. Тепловой комфорт в холодное время года обеспечивается, если поддерживать определенную температуру воздуха в помещении, температуру внутренней поверхности наружных ограждений и поверхности отопительных установок. Отопление способствует также увеличению срока службы здании и оборудования. Обеспечение теплового комфорта в помещении возможно при правильном выборе системы отопления и подборе оборудования. Целью работы является расчет системы отопления моей квартиры.

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ.

Тип наружной ограждающей конструкции - кирпичное здание. Квартира рядовая, расположена на 5-ом этаже 5-ти этажного дома. В квартире 2 комнаты, окна выходят на восточную и западную стороны. Общая площадь квартиры - 42 кв.м.. жилая - 32 кв.м. Температура внутреннего воздуха: жилые комнаты-20°С. кухня-18'С. коридор-16°С, ванная комната и санузел совмещены-25°С, [1]. Схема отопления - вертикальная однотрубная система с нижней  разводкой, с нижним расположением обеих магистралей [2]. Для отопления используются радиаторы  марки «М-90».

Техническая характеристика используемого радиаторы. Номинальный тепловой поток  на одну секциюP = 700Вт/кв.м. Размеры:

глубина =90мм

монтажная высота=500 мм

ширина=96мм.

глубина=90мм.

масса одной секции = 6,12 кг

2 ПЛАНИРОВКА ПОМЕЩЕНИЯ

Зал

Спальня

Кухня

Коридор

Рис.1 Планировка квартиры.

Площади:

Спальня-12 кв.м

Зал-14 кв.м

Кухня- 6кв.м

Ванная -5 кв.м

Коридор- 5 кв.м

3 ОЦЕНКА ТЕПЛОПОТЕРЬ.                                                                          Для выбора тепловой мощности отопительною прибора достаточной

для каждой комнаты можно следовать следующему правилу:

в комнате с одной наружной стеной и одним окном для отопления 1кв.м достаточно 100 Ватт тепловой мощности отопительного прибора.

Посчитаем тепловую мощность нужного конвектора для каждого помещения.

| Помещение | Площадь.кв.м | Количества тепла для отопления.Ватт |
| --- | --- | --- |
| Спальня | 12 | 1200 |
| Зал | 14 | 1400 |
| Ванная комната | 5 | 500 |
| Кухня | 6 | 600 |
| Коридор | 5 | 500 |

Необходимо учесть, что в коридоре, кладовой, ванной комнате и сапуне отопительные приборы не устанавливаются, поэтому площади этих помещений необходимо распределить между отапливаемыми следующим образом.

1.S

2.S

3.S

Рис.2 Перераспределение площади квартиры для расчета теплоотдачи отопительных приборов.

1.S = Sспальня + 3 коридор  = 15кв.м

2.S = Sзала+1коридора+2,5ваной = 17,5кв.м

3.S = Sкухни + 1 коридора+2,5 ваной = 9,5

Соответственно:

1.Q = 15 х100=1500 Ватт

2.Q= 17.5х 100=1750 Ватт

3.Q = 9.5x100 = 950 Ватт

В моей квартире установлены радиаторы  марки «М-90»,состоящие из секций в кухне 2х-секционный   в зале и спальной  3х-секционные

Рассчитаем теплоотдачу секций:

1Q =3 • 700= 2100 Ватт

2.Q =3 • 700= 2100 Ватт

3.Q =2 • 700= 1400 Ват 1

Можно сделать вывод, что теплоотдача отопительных приборов больше необходимой и достаточна для отопления моей квартиры.

4 РАЗМЕЩЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Прокладку трубопровода системы отопления предусматривают открытой. Стояки систем отопления рекомендуется размещать в углах, образуемых наружными ограждающими конструкциями.Магистральный трубопровод прокладывают в подвале с пофасадной разводкой для возможности регулировки системы отопления. Стояки однотрубных систем отопления с проточными нагревательными приборами и со смещенными замыкающими участками допускается прокладывать через несгораемые перекрытия без установки гильз.

Диаметр стояков однотрубных систем отопления рекомендуется принимать постоянным по всей длине и равным 15 или 20 мм.

Нагревательные приборы рекомендуется располагать преимущественно под световыми проемами. Под окнами их располагают так, чтобы вертикальные оси оконных проемов и приборов совпадали.

Минимальные расстояния от строительных конструкций до нагревательных приборов рекомендуется принимать 150мм.

ВЫВОД

В работе был проведен расчет системы отопления квартиры и обследовано размещение отопительных приборов установленных в квартире достаточна для подержания температуры внутреннего воздуха рекомендованной СниП 2.08 01-89 «Жилые здания» Размещение отопительных приборов в квартире сответствует рекомендуемому справочному

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. СИиП 2.08.01-89 "Жилые здания"

2. Сканави Л.Н. Отопление.-М.: Стройиздат. 1988. -416 с.

3. Отопление и вентиляция жилых и фа/кданских зданий: Ироекгир* справочник/   Г.В.   Русланов,   М.Я.   Розкин.   Э.Л.   Ямпольский. Будпвельник, 1983.-272с.