С

№ позиции     на схеме

# Наименование

параметра

Состав системы

Усл.

обозн.

# Технические характеристики

Тип прибора,

шкала

Цена единицы

Колич.

Общая стоимость

ТIR1

1-1,1-2.

ТIR1

1-3 – 1-8

ТIR2

2-1,2-2

ТIRС3

3-1

Температура в зоне подготовки шихты

Температура в зоне  обжига

Температура в зоне охлаждения

Температура отходящих газов

ТЕ

ТЕ

ТЕ

ТЕ

Термоэлектрический термо-метр, предел измерения	     0-1000оС, lмонт=800 мм, мате-риал защитной арматуры –

сталь Ст.Х25Т

Термоэлектрический термо-метр, предел измерения	     0-1000оС, lмонт=800 мм, мате-риал защитной арматуры –

сталь Ст.Х25Т

Термоэлектрический термо-метр, предел измерения	     0-600оС, lмонт=800 мм, мате-риал защитной арматуры –

сталь Ст.Х25Т

Термоэлектрический термо-метр, предел измерения	     0-600оС, lмонт=800 мм, мате-риал защитной арматуры –

сталь Ст.Х25Т

ТХА-0806 5Ц2.81  625-04

ТХА-0806 5Ц2.81  625-04

ТХК-1087

5Ц2.821

963-66

ТХК-1087

5Ц2.821

963-66

540р

540р

500р

500р

2

6

2

1

1080р

3240р

1000р

500р

Спецификация на средства КИПиА

С

№ позиции     на схеме

# Наименование

параметра

Состав системы

Усл.

обозн.

# Технические характеристики

Тип прибора,

шкала

Цена единицы

Колич.

Общая стоимость

TIR1

1-9

TIR2

2-3

TIR2

2-4

TIRС3

3-2

TIRС3

3-5

TIRС3

3-4

Температура в зонах подготовки и обжига

Температура в зоне охлаждения

Температура в зоне охлаждения

Температура отходящих газов

Температура отходящих газов

Температура отходящих газов

Прибор контроля и регистрации 3-х канальный, 12-и точечный, кл.т.0,5

Uпит=220В

Переключатель выбора точек измерения

Милливольтметр град.ХК шкала 0-400оС, кл.т.1,0

Потенциометр автомати-ческий с ферродинамичес-ким преобразователем град. ХК, шкала 0-400оС, кл.т.0,5

Регулятор аналоговый

Задатчик дистанционный

ФЩЛ-501

ПТИ-М-У3

М-64

КСП3-1010

РП2-П3

ДЗФМ-4

4300р

150р

350р

1300р

400р

300р

1

1

1

1

1

1

4300р

150р

350р

1300р

400р

300р

Продолжение

TJIR

TJ

TI

TIR

ТС

ТН

С

№ позиции     на схеме

# Наименование

параметра

Состав системы

Усл.

обозн.

# Технические характеристики

Тип прибора,

шкала

Цена единицы

Колич.

Общая стоимость

Температура отходящих газов

Температура отходящих газов

Температура отходящих газов

Разрежение в печи и дымоходе

Разрежение в печи и дымоходе

Падение давления газа

Повышение давления газа

Пускатель

Дистанционный указатель положения вала двигателя

Клапан регулирующий с моторно-исполнительным механизмом ПР-1М на условное давление 16кгс/см2

условный проход 50мм

Кран-переключатель

Тягомер мембранный показывающий

Датчик-реле напора, предел установки 4-40 кгс/м2

Датчик-реле напора, предел установки 60 – 600кгс/м2

МКР-0-58

ДУП-М

МЭОК

КП-3

ТММП-52

ДН исп.11

ДН исп.11

200р

150р

8900р

180р

450р

350р

350р

1

1

1

1

1

1

1

200р

150р

8900р

180р

450р

350р

350р

Продолжение

TIRС3

3-6

TIRС3

3-7

TIRС3

3-8

PIR4

4-1

PIR4

4-2

PTA6

6-1

PTA6

6-2

NS

NI

PJ

PI

РТА

РТА

Тоимость

С

№ позиции     на схеме

# Наименование

параметра

Состав системы

Усл.

обозн.

# Технические характеристики

Тип прибора,

шкала

Цена единицы

Колич.

Общая стоимость

РТА6

6-4

РТА6

6-4

FIR7

7-1

FIR7

7-2

FIR7

7-3

BSA5

5-2

Отсечка газа

Отсечка газа

Расход газа на печь

Расход газа на печь

Расход газа на печь

Контроль погасания пламени

Электромагнит

Клапан отсечной, усл. проход 50мм, усл. давление

16 кгс/см2

Диафрагма камерная

ГОСТ		на Dу=50мм, Ру=6кгс/см2

Дифманометр мембранный дифтрансформаторный

Вторичный прибор дифтрансформаторный, предел измерения 0-800м3/ч,  кл.т.1,0

Фотодатчик частотный

МИС-4200

## ПКН-80

ДМ-3573

КСД3-1000

СЛ-90

1700р

3200р

2500р

500р

1100р

600р

1

1

1

1

1

1

1700р

3200р

2500р

500р

1100р

600р

Продолжение

FE

FT

FIR

BSA