Описание контролируемых точек

Точки 1и2.

Контролируемый параметр – температура в зоне подготовки шихты.

Номинальная величина: 500 – 700оС

Используемые приборы: термопары ТХА предел измерения 1000оС (позиции 1а, 1б), вторичный прибор ФЩЛ-501.

Точки 3-8.

Контролируемый параметр – температура в зоне обжига.

Номинальная величина: 1150 – 1300оС

Используемые приборы: термопары ТХА (позиции 2а,2б,2в,2г,2д,2е), вторичный прибор ФЩЛ-501.

Точки 9,10.

Контролируемый параметр – температура в зоне охлаждения.

Номинальная величина: не более 150оС

Используемые приборы: термопары ТХА предел измерения 1000оС  (позиции 3а,3б), переключатель выбора точек измерения ПТИ-М-У3, милливольтметр М-64.

Точка 11.

Контролируемый параметр – температура отходящих газов.

Номинальная величина: не более 250оС

Используемые приборы: термопара ТХА предел измерения 800оС (позиция 4а), потенциометр КСП3-1010 (4б), задатчик дистанционный ДЗФМ-4, регулятор РП2-П3, магнитный пускатель, исполнительный механизм, указатель положения вала двигателя ДУП-М.

Точки 13-15.

Контролируемый параметр – разрежение в печи и в дымоходе.

Номинальная величина: точки 13,14 – 80–160 мм.вод.ст., точка 15 – 160 мм.вод.ст.

Используемые приборы: переключатель точек измерения, Тягомер мембранный показывающий ТММП-52.

Точка 16.

Контролируемый параметр – верхний уровень известняка в приёмной чаше печи.

Номинальная величина: заполнение.

Используемые приборы: прибор гамма – релейный ГРП2 – 1/45

Точки 18,19.

Контролируемый параметр – верхний и нижний уровень известняка в бункере.

Номинальная величина: заполнение.

Используемые приборы: прибор гамма – релейный ГРП2 – 1/75.

Точка 21.

Контролируемый параметр – падение давления газа.

Номинальная величина: 20 м.вод.ст.

Используемые приборы: датчик реле напора ДН предел установки   4-40мм.вод.ст.

Точка 22.

Контролируемый параметр – повышение давления газа.

Номинальная величина: 500 м.вод.ст.

Используемые приборы: датчик реле напора ДН предел установки   60-600мм.вод.ст.

Точка 24.

Отсечка газа. Используемое оборудование – электромагнит        МИС-4200

Точка 25.

Контролируемый параметр – расход газа на печь.

Номинальная величина: 0 – 500 м3/ч

Используемые приборы: диафрагма камерная с угловым способом отбора на Dy=50 мм ДК6-50г, дифманометр мембранный дифтрансформаторный ДМ-3573, вторичный прибор дифтрансформаторный КСД3-1000.