Цель: Основной целью расчета является выбор ВРШ и, при необходимости, передаточного отношения редуктора, обеспечивающих при полном использовании мощности главного двигателя максимальную скорость хода в расчетных условиях плавания.

Исходные данные:

- Судно: Рыбодобывающее обрабатывающее судно типа «Моряна».

- Главные размерения: Длина между перпендикулярами Lрр=79,2м

Ширина судна B=13,0м

Осадка судна T=5,5м

Коэффициент общей полноты δ=0,701

- Расчетный режим работы: режим траления.

- Плотность воды ρ=1,025тм3

- Кривые буксировочного сопротивления представлены на рис 1.

Rэ-режим эксплуатационного рейса на свободном ходу.

Rс-режим сдаточных испытаний.

Rэ+Rв -режим траления.

Кривые буксировочного сопротивления представлены на рис.1.

- Главный двигатель: Alpha V23

- номинальная мощность: PSH=685кВт.

-   номинальная частота вращения: nдн=825мин−1.

- удельный расход топлива ge=189гкВт⋅ч.

Паспортная диаграмма движителя представлена на рис.2.

Рейсовое задание:

- перечень эксплуатационных режимов, характеризующихся зависимостями TEi=f(Vs)  , где  TEi- требуемая тяга на i – том режиме

- режимы: TE1=R1=f(Vs)

TE2=R2=f(Vs)  (рис.1.)

TE3=R3=f(Vs)

- длина пути Si, которая должна быть пройдена на каждом режиме:  S1=2000миль

S2=3000миль

S3=1000миль

-  суточная продолжительность работы судна принимается 24 часа

- Определение исходных расчетных величин.

В данном расчете известным является главный двигатель и расчетные условия плавания (зависимость   буксировочного сопротивления REот скорости хода VS).

TE=RE=f(VS)                                                                                   (1)

TE−полезная тяга.

Расчетным условием плавания является режим траления. Особенностью расчета является отсутствие заданной скорости хода, а следовательно и необходимой полезной тяги. Однако исследования показали, что полезную тягу можно найти через произведение пропульсивного коэффициента ηD на коэффициент механических потерь ηSпри передачи мощности  от главного двигателя на винт.

η=ηD⋅ηS−открытые винты                                                            (2)

TEH=PSH⋅η0,514⋅VS                                                                           (3)

На стадии выбора серийной диаграммы ηможно принять: η=0,35−для режима буксировки воза.

Представив графически (1) и (3) можно найти ожидаемую скорость хода VSо и соответствующую ей полезную тягу.

Графики представлены на рис.2.

VSо=4,90узлов.TEH=95,3кН.

1.1. Габаритный диаметр винта Dг:Dг=0,65⋅TA- для одновальных судов. (4)

TА- осадка судна в месте расположения движителя.

TА=5,5м

DГ=0,65⋅5,5м=3,57м.

1.2. Коэффициент попутного потока WТ:WТ=0,77⋅ϕ−0,28- формула Хекшера для траулеров.

ϕ=0,765- коэффициент продольной полноты.

WТ=0,77⋅0,765−0,28=0,309

1.3. Поступательная скорость гребного винта VА: VА=0,514⋅VS⋅1−WТ

VS- скорость судна в узлах

VS=4,90узла.

VА=0,514⋅4,90⋅1−0,309=1,74мс.                                                       (5)

1.4.Коэффициент засасыванияt:t=tс.х.⋅1,7+0,5⋅СТЕ1+1,3⋅СТЕ                       (6)

tс.х.- коэффициент засасывания на свободном ходу.

tс.х.=0,77⋅ϕ−0,3- формула Хекшера для траулеров.                   (7)

tс.х.=0,77⋅0,765−0,3=0,289.

CТЕ- коэффициент нагрузки гребного винта по полезной тяге.

CТЕ=2⋅TЕHρ⋅VА2⋅А0                                                                                 (8)

ρ=1,025тм3- плотность морской воды.

A0=π⋅DГ24-площадь диска гребноговинта.                                (9)

A0=3,14⋅3,5724=10,0м2

CТЕ=2⋅95,31,025⋅1,742⋅10,0=6,14

t=0,289⋅1,7+0,5⋅6,141+1,3⋅6,14=0,153

1.5. Упор гребного винта Т: T=ТЕ1−t                                         (10)

T=95,31−0,153=113кН..

2.Выбор расчетной серийной диаграммы.

Выбор осуществляется таким образом, чтобы в первую очередь обеспечить максимальный коэффициент полезного действия гребного винта при отсутствии кавитации и достаточной прочности движителя.

2.1. Минимальное дисковое отношение  АЕА0minиз условия отсутствия кавитации:АЕА0min=1,3⋅АЕА0кр                                (11)

АЕА0кр- минимальное дисковое отношение из условия отсутствия опасных форм кавитации.

АЕА0кр=1,5+0,35⋅Z⋅Tp0−pV⋅DГ2+0,2Zp                                                             (12)

Z=4- количество лопастей.

Zр=1- количество гребных валов.

p0- гидростатическое давление на оси гребного винта.

p0=pа+ρ⋅g⋅h0                                                                                 (13)

pа=100кПа- атмосферное давление.

g=9,81мс2- ускорение свободного падения.

h0- заглубление оси гребного винта.

h0=TА−DГ⋅0,55=5,5−3,57⋅0,55=3,54.                                                    (14)

p0=100+1,025⋅9,81⋅3,54=136кПа.

pV=1кПа- давление насыщенных паров воды.

АЕА0кр=1,5+0,35⋅4⋅113136−1⋅3,572+0,21=0,390

АЕА0min=1,3⋅0,390=0,507

2.2.Минимальная относительная толщина е0min=0,08⋅а1DГ⋅TАЕА0min(15)

а1- коэффициент учитывающий механические свойства материала винта.

а1=0,075- углеродистая сталь.

е0min=0,08⋅0,0753,57⋅1130,507=0,025.

Вывод: В качестве расчетной  серии принимаем:

AU-CP4-70; (Z=4;АЕА0=0,70;е0=0,05).

Серия гарантирует отсутствие опасных форм кавитации.

3. Выбор гребного винта.

3.1. Выбор гребного винта в первом приближении.

Для расчета воспользуемся вспомогательным коэффициентом кDQ.Результаты расчета представлены в таб.1 и на рис.1.

Таб.1

| VS,узлы | 0,95⋅VSo | VSo | 1,05VSo |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4,65 | 4,90 | 5,20 |
| VA=0,514⋅VS⋅1−WT,мс | 1,65 | 1,74 | 1,82 |
| кDQ=VA⋅DГ⋅75⋅ρ⋅VAPD | 2,53 | 2,74 | 2,94 |
| I | 0,30 | 0,31 | 0,32 |
| PK | 0,780 | 0,785 | 0,790 |
| ηо | 0,33 | 0,34 | 0,35 |
| Т=PD⋅ηоVA,кН | 137 | 134 | 132 |
| СТА=2⋅Т/ρ⋅VA2⋅Aо | 9,81 | 8,64 | 7,78 |
| t=tс.х.⋅1,7⋅0,4⋅СТА1+СТА | 0,178 | 0,176 | 0,174 |
| ТЕ=Т⋅1−t,кН | 113 | 110 | 109 |

Результаты: Рк=0,790;  VS=5,14уз;I=0,318.

3.1.1. Расчет оптимальной частоты вращения винта nopt:

nopt=VAI⋅D

nopt=5,14⋅0,514⋅(1−0,309)0,318⋅3,57=1,61с−1.

3.1.2. Передаточное отношение редуктора.

i≈iopt=nдн60⋅nopt=82560⋅1,27=8,54

Принимаем i=10,8.

iТ=2,9:	z1=30; z2=87;

iБ=3,72:	z3=25; z4=93;

i=iТ⋅iБ=2,9⋅3,72=10,8.

4. Выбор расчетной (рабочей) диаграммы.

Выбираем серию АU - CP4 – 70 c Рк=0,80.

5. Построение кривой предельной тяги и кривой предельного упора.

Результаты расчета представлены на рис.4 и таб. 2.

# Таб.2

| PD=637кВт;кQ=0,08; кQ=0,28;D=3,57. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vs,узлы | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| VA,мс | 0 | 0,71 | 1,42 | 2,13 | 2,84 | 3,55 | 4,26 | 4,97 |
| I | 0 | 0,15 | 0,31 | 0,47 | 0,63 | 0,78 | 0,94 | 1,09 |
| Pк(кQ;I) | 0,92 | 0,94 | 0,97 | 1,01 | 1,04 | 1,08 | 1,12 | 1,18 |
| кТ(I;Pк) | 0,49 | 0,47 | 0,45 | 0,43 | 0,38 | 0,35 | 0,31 | 0,27 |
| T,кН | 131 | 126 | 121 | 115 | 102 | 94 | 83 | 72 |
| СТА | ∞ | 1286 | 308 | 131 | 65,0 | 38,3 | 23,6 | 15,1 |
| t | 0,116 | 0,116 | 0,117 | 0,119 | 0,121 | 0,125 | 0,131 | 0,139 |
| TE,кН | 117 | 112 | 107 | 102 | 90,3 | 82,0 | 72,1 | 63,2 |

6. Анализ кривой предельной тяги и предельного упора.

6.1. Режим траления.

Максимальная скорость хода: VSmax=4,8уз.

Максимальный упор: Tmax=107кН.

Максимальная полезная тяга: TЕmax=104кН.

6.2. Режим эксплуатационного рейса. (свободный ход)

Максимальная скорость хода: VSmax=11,9уз.

Максимальный упор: Tmax=81кН.

Максимальная полезная тяга: TЕmax=73кН.

6.3. Режим сдаточных испытаний. (свободный ход)

Максимальная скорость хода: VSmax=12,6уз.

Максимальный упор: Tmax=80кН.

Максимальная полезная тяга: TЕmax=71кН.

7. Проверка выбранного винта на прочность и отсутствие кавитации.

7.1. Проверка на отсутствие кавитации.

Воспользуемся формулой (11) и получим.

АЕА0=1,3⋅1,5+0,35⋅4⋅107126−1⋅3,572+0,2Zp=0,513

При эксплуатации гарантируется отсутствие опасных форм кавитации.

7.2.  Проверка на прочность.

е0min=0,08⋅а1D⋅ТАЕАо=0,08⋅0,0753,57⋅1070,513=0,027.

Выбранный гребной винт имеет запас прочности.

Расчет производился для режима буксировки воза т.к. является наиболее тяжелым режимом эксплуатации.

8. Заключение.

Выбранный винт имеет следующие характеристики: Серия: AU-CP4-70; Z=4;АЕА0=0,70; е0=0,05; Рк=0,80; VS=5,64узлов.

Выбор оптимального движителя.

Оптимальным в курсовом проекте принимается движитель, обеспечивающий выполнение рейсового задания в кротчайшие сроки при минимальных затратах топлива.

В качестве критерия качества движителя принимаем коэффициент:

к=1(t⋅Ge)  , где

t – время выполнения рейсового задания , ч.

Ge – рейсовый расход топлива на работу главного двигателя, т.

Наилучшим признается движитель, который соответствует максимальному значению критерия к.

Рейсовое задание включает в себя следующую информацию:

- перечень эксплуатационных режимов, характеризующихся зависимостями TEi=f(Vs)  , где  TEi- требуемая тяга на i – том режиме

- режимы: TE1=R1=f(Vs)

TE2=R2=f(Vs)  (рис.1.)

TE3=R3=f(Vs)

- длина пути Si, которая должна быть пройдена на каждом режиме:  S1=2000миль

S2=3000миль

S3=1000миль

- суточная продолжительность работы судна принимается 24 часа.

- плановые скорости снимаются с паспортной диаграммы судна и кривых предельных тяг соответственно для случаев  с ВФШ и ВРШ движителями.

В соответствии с изложенным входящие в критерий к параметры t и Ge могут быть определены как:

t=i=1nti=i=1nSiVsi

Ge=ge⋅10−6i=1ngei⋅Psi⋅ti, где (S)=миля

Vsi- плановая скорость хода в i – х условиях плавания, уз.

ge - удельный расход топлива на номинальном режиме работы, г/кВт*ч.

gei - относительный удельный расход топлива на i – том режиме, %  от ge; - снимаем с паспортной диаграммы двигателя.

Psi- эффективная мощность, развиваемая двигателем на полной скорости в i – х условиях плавания, кВт. Для ВФШ снимаем с машинной диаграммы судна, для ВРШ Psi=const .

ti - продолжительность плавания на i – том ржиме, ч.

n – количество рассматриваемых вариантов    эксплуатационных режимов, n = 3.

Расчет критерия качества К представлен в табл.

| Параметры | ВФШ | ВРШ |
| --- | --- | --- |
| S1, миль | 2000 | 2000 |
| S2, миль | 3000 | 3000 |
| S3, миль | 1000 | 1000 |
| Vs1, уз | 10,15 | 11,95 |
| Vs2, уз | 10,15 | 11,95 |
| Vs3, уз | 10,25 | 12,20 |
| t1 | 197 | 167 |
| t2 | 296 | 251 |
| t3 | 98 | 82 |
| ge1, % | 94 | 100 |
| ge2, % | 94 | 100 |
| ge3, % | 93,8 | 100 |
| Ps1,кВт | 430 | 685 |
| Ps2,кВт | 430 | 685 |
| Ps3,кВт | 420 | 685 |
| t=i=1nti,ч | 591 | 500 |
| Ge, т | 45 | 65 |
| К=1/(t*Ge) | 3,76⋅10−5 | 3,08⋅10−5 |

Вывод: Оптимальным движителем в курсовом проекте    принимаем ВФШ.

Список литературы:

- Войткунский Я.И. ”Справочник по теории корабля” ,- Л, Судостроение.1985г. Том.1.

- Горянский Г.С., Моторный А.В. “Методические указания по курсовому и дипломному проектированию для студентов специальности 140112”.- Калининград – 1985г.