Міністерство освіти та науки України Український державний морський технічний університет Херсонський філіал Проектування редуктора вантажопідйомного механізму крана з електроприводом Курсова работа ХФ УГМТУ 7.092201.3367Т 17 КР Виконавець Циплаков А. Д. Керівник Шорохов Г. Г. 2003

ЗМІСТ ТА ОБСЯГ КУРСОВОЇ РОБОТИ

1.     Розрахунково-пояснювальна записка.

1.1  Визначення потрібної потужності електродвигуна.

1.2  Вибір електродвигуна.

1.3  Вибір діаметра каната та барабана вантажопідйомного механізму крану.

1.4  Визначення передаточних відношень ступенів редуктора.

1.5  Визначення обертових моментів на валах редуктора.

1.6  Визначення частот обертання валів редуктора.

1.7  Визначення міжосьової відстані валів редуктора.

1.8  Визначення модулів зачеплення зубчастих пар редуктора.

1.9  Визначення числа зубців зубчатих пар та остаточних значень міжосьової

відстані.

1.10 Визначення основних розмірів зубчастих шестірьон і коліс редуктора.

1.11 Визначення основних розмірів валів.

1.12 Вибір підшипників редуктора за динамічною вантажопідйомністю.

1.13 Визначення розмірів шпонок для з'єднання зубчастих колес з валами.

2. Графічна частина проекту

2.1. Збірне креслення редуктору у двох проекціях.

2.2.Робочі креслення

Змн.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ХФ УГМТУ 7.092201.3367Т 17 КР

Розроб.

Цыплаков А. Д.

Перевір.

Шорохов Г.  Г.Г.

Реценз.

Н. Контр.

Затверд.

Літ.

Аркушів

деталей.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ХФ УГМТУ 7.092201.3367Т 17 КР

1.1 Визначення потрібної потужності електродвигуна

Потрібну потужність через параметри N, V, що задано, знаходять за формулою:

Рп = N•V/, (кВт)                                       (1)

Рп =15 • 0,15 / 0,86 = 2,61 кВт

де   N – тягове зусилля (окружна сила) на барабані (кН);

V – швидкість вибирання барабаном вантажного канату (м/с);

 - коефіцієнт корисної дії (ККД) редуктора з муфтами та барабаном. Величину ККД визначають за формулою:

 = б • м2 • 32 • п6 ,                                  (2)

 = 0,96 • 0,982• 0,982• 0,9956 = 0,86

де   б - ККД барабана, який дорівнює б=0,96;

м - ККД муфт, які дорівнюють м=0,98;

3 - ККД зачеплення зубців, який дорівнює 3=0,98;

п - ККД підшипників, які дорівнюють п=0,995.

1.2 Вибір електродвигуна

Після визначення потрібної потужності роблять вибір електродвигуна, що можна виконати за допомогою табл. 1 із [4] для двигунів кранової серії МТКF при тривалості включення ПВ=25%.

У цій таблиці наведено потужність на валу Рв і частота обертання nд електродвигунів.

Таблиця 1.

| Тип Електродвигунів | МТКF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 011-6 | 012-6 | 111-6 | 112-6 | 211-6 | 311-6 | 312-6 | 411-6 | 412-6 |
| Потужність на валу Рв (кВт) | 1,7 | 2,7 | 4,1 | 5,8 | 9,0 | 13,0 | 17,5 | 27,0 | 36,0 |
| Частота обертання n (хвил.−1) | 835 | 835 | 850 | 870 | 885 | 895 | 910 | 915 | 920 |

Вибір двигуна зроблено вірно, якщо Рв не менше Рп.

Двигун МТКF 012-6

Рв = 2,7   (кВт)

n  = 835   (хвил.−1)

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ХФ УГМТУ 7.092201.3367Т 17 КР

1.3 Визначення діаметрів каната та барабана вантажопідйомного

механізму крана

Діаметр каната dк приймають у залежності від розривного зусилля Nр, яке визначають за формулою:

Nр = N • K / Z ,    (кН)                                              (3)

Nр = 15 • 6 / 4 = 22,5 кН

де К - коефіцієнт запасу міцності, який дорівнює К=6,

Z - кількість гілок канату на барабані, яка дорівнює Z=4.

Залежність між dк та Nр наведена у табл. 2 із [5] для канатів типа ЛК-Р.

Таблиця 2.

| Діаметр Канату, dк (мм) | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 16,5 | 18 | 19,5 | 21 | 22,5 | 24 | 5,5 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розривне зусилля, Nр (кН) | 663 | 772 | 881 | 999 | 1114 | 126 | 139 | 191 | 222 | 251 | 287 | 324 | 365 | 396 |

Діаметр барабана Дб визначають за формулою із [5]:

Дб = е • dk,   (мм)

Дб = 25 • 11 = 275 мм

де   е - коефіцієнт, що дорівнює е=25;

dk - діаметр канату із табл. 2.

Отримане значення Дб треба округлити до ближчого стандартного відповідно ряду: 160; 200; 250; 300; 400; 450; 500; 630; 710; 800; 900, 1000.

Дб = 300 мм

1.4 Визначення передаточних відношень ступенів редуктора

Частоту обертання барабана пб можна визначити за формулою:

nб = 60 • V • 103/ ( • Дб),  (хвил−1)                                (4)

nб = 60 • 0,15 • 103 / (3,14 • 300) = 9,6 хвил−1

Загальне передаточне відношення редуктора Up буде дорівнювати:

Up = n / nб,

Up = 835 / 9,6 = 86,9.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ХФ УГМТУ 7.092201.3367Т 17 КР

де n - частота обертання електродвигуна із табл. 1.

Передаточне відношення першого та другого ступенів зубчастих пар редуктора можна визначити за формулами:

U1 = (1,3 • Up)0,5

U1 = (1,3 • 53,439)0,5 = 10,6

U2 = U1 / 1,3

U2 = 8,335 / 1,3 = 8,2

1.5 Визначення обертових моментів на валах редуктора

На тихохідному валу обертовий момент Т3 можна визначити за формулою:

Т3 = N⋅Дб2ηбηм,  (кНмм)                                             (5)

Т3 = 15⋅3002⋅0,96⋅0,98 = 239,6   кНмм

де б і м - вищевказані ККД барабана та муфт.

Обертовий момент на проміжному валу T2 дорівнює:

Т2 = T3U1η3ηп2 ,  (кНмм)                                               (6)

Т2 = 2391,610,5⋅0,98⋅0,9952 = 231  кНмм

де 3 і п - вищевказані ККД зачеплення і підшипників.

Обертовий момент на швидкохідному валу Т1 дорівнює:

Т1 = T2U2η3ηп2 ,  (кНмм)

Т1 = 2318,2⋅0,98⋅0,9982=28,9  кНмм

1.6 Визначення частот обертання валів редуктора

Через те, що обертання тихохідного вала співпадає з обертанням барабана, то для частоти цього вала n3 маємо:

n3 = nб ,   (хвил−1)

n3 = 9,6 хвил−1

де nб - частота обертання барабана, що вищезнайдено за формулою  (4). Частота обертання проміжного вала n2 дорівнює

n2 = n3 • U1,  (хвил−1)

n2 = 9,6 • 10,6 = 101,8 хвил−1

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ХФ УГМТУ 7.092201.3367Т 17 КР

Частота обертання швидкохідного вала n1 аналогічно дорівнює

n1 = n2 • U2,  (хвил−1)

n1 = 101,8 • 8,2 = 834,4 хвил−1

Обчислювання частот вважають вірними, якщо буде виконуватися умова:

n1  n.

834,4 = 835

1.7 Визначення міжосьової відстані валів редуктора

Вибір міжосьової відстані забезпечує міцність зубців коліс на дію контактних напружень. Допустиме контактне напруження [н] залежить від твердості матеріалу.

Для зубчастих пар обох ступенів можливо прийняти матеріал: сталь 45 із термічною обробкою поліпшення для шестірьон та нормалізація для коліс.

Величину [н] визначають за формулою із [3]:

[н] = σНОKHLSH ,    Hмм2                                          (7)

де  SH - коефіцієнт безпеки, який дорівнює SH =1 ,2;

KHL - коефіцієнт витривалості,

но - границя витривалості.

Величина но зв'язана з твердістю НВ формулою:

но = 2(НВ) + 70.  Hмм2

Величина KHL визначають за формулою із [3] годин

KHL = 6NHONHE   1,                                                (8)

KHL = 61,5⋅107625800000= 0,66≈1

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ХФ УГМТУ 7.092201.3367Т 17 КР

де NHO   - кількість циклів навантаження зубців при базових випробуваннях

еталонного зразка, яка дорівнює KHO =1 ,5 • 107;

NHE   - кількість циклів навантаження за часів терміну служіння tc = 12500

годин.

Величину NHE обчислюють за формулою

NHE = 60 n1 tc ,                                                 (9)

NHE = 60 • 834,4 • 12500 = 625800000

де n1  - частота обертання швидкохідного вала редуктора.

Для вибраного матеріалу і термообробки можна призначити твердість зубчастих пар на таких рівнях:

а)	для шестірьон НВ =300,

б)	для коліс НВ =250, що дає для формули (7) но  у розмірі:

но = 2 • 250 +70 = 570   Hмм2

Збільшення твердості шестерні на 50 одиниць дозволяє прискорити припрацювання зубців зубчастих пар.

Обчислювання н за формулами (7) - (9) даси значення [н].

[н] = 570⋅11,2 = 475   Hмм2

Для прийнятих кінематичних схем редуктора (рис. 1) міжосьову відстань першого ступеня аw1 та другого ступеня аw2 визначають за формулами:

aw1=43,0(U1+1) 3T2Kβ1⋅103[σH]2U12ψa, (мм);                               (10)

де a – коефіцієнт, який дорівнює a = 0,3;

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ХФ УГМТУ 7.092201.3367Т 17 КР

T2, T3 – обертові моменти (кНмм);

K1, K2 – коефіцієнти концентрації навантаження (уздовж зубців), які визначають у залежності у залежності від коефіцієнтів в1, в2 пов’язані з a та U1, U2 формулами :

в1 = 0,5 a (U1 + 1);                                         (11)

в1 = 0,5 • 0,3 (10,6 + 1) = 1,7

в2 = 0,5 a (U2 + 1);

в2 = 0,5 • 0,3 (8,2 + 1) = 1,4

Залежність між K1, K2 і в1, в2 наведена у табл. 3.

Таблиця 3.

| в1, в2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | 1,02 | 1,05 | 1,08 | 1,11 | 1,15 | 1,19 | 1,23 | 1,28 | 1,33 |
| K2 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,05 | 1,07 | 1,10 | 1,13 | 1,16 | 1,19 |

K1 = 1,33

K2 = 1,13

aw1=43,0(10,6+1) 3231,⋅1,33⋅1034752⋅10,62⋅0,3=171,2 мм

Таблиця 3 складана на основі графіків залежності із [3], вид яких дозволяє лінійно інтерполювати дані цієї таблиці. Отримані міжосьові відстані треба далі збільшити до ближчого стандартного значення за табл.4.

Таблиця 4.

| 1-й ряд | 50; 53; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630 |
| --- | --- |
| 2-й ряд | 50; 56; 63; 71; 80; 90; 100; 110; 125; 140; 180; 225; 280;355; 450; 560; 710 |

aw1 = 200

aw2 = 450

1.8 Визначення модулів зачеплення зубчастих пар редуктора.

Модулі зачеплення можливо визначити за формулами:

m1=(0,01...0,02)aw1,                                            (12)

m1=0,01⋅200=2

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ХФ УГМТУ 7.092201.3367Т 17 КР

Обчислені максимальні і мінімальні значення надають інтервал, серед якого треба узяти який більше стандартне значення за допомогою табл. 5.

Таблиця 5.

| Модулі m; (мм) | 1-й ряд | 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10 |
| --- | --- | --- |
|  | 2-й ряд | 1,25; 1,75; 2,25; 2,75; 3,5; 5,5; 7; 9. |

m1 = 2

m2 = 5,5

1.9 Визначення числа зубців зубчастих пар та остаточних значень міжосьової відстані.

Число зубців косозубої шестерні (перший ступень) знаходять за формулою:

Z11 =2aw1cosβm1(U1+1),                                               (13)

Z11 = 2⋅200⋅0,9662(10,6+1)= 16,6≈17

де  - кут нахилу зубців, який дорівнює =15; (cos 150 = 0,966).

Число зубців прямозубої шестерні (другий ступінь) знаходять за формулою:

Z21 = 2aw2m2(U2+1).

Z21 = 2⋅4505.5(8,2+1)=17,7

Знайдені числа зубців округляють до ближчого цілого числа. Якщо Z11 або Z21 виявляються менше числа Zmin =17, то треба їх збільшити до 17

Z11 = 17

Z21 = 17,7

Число зубців косозубого колеса Z12 і прямозубого колеса Z22 знаходять за формулами:

Z12 = Z11 U1;

Z12 = 17 • 10,6 = 180

Z22 = Z21 U2.

Z22 = 17,7 • 8,2= 145,8

Отримані значення Z12 та Z22 округляють до ближчого цілого числа.

Z12 = 180

Z22 = 146

З урахуванням округлення числа зубців та прийняттям остаточних значень модулів треба обчислити остаточне значення міжосьової відстані ступенів редуктора за формулами:

aw1=m12cosβ(Z11+Z12), (мм)

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ХФ УГМТУ 7.092201.3367Т 17 КР

(14)

aw1=22⋅0,966(17+180)=204 мм

1.10 Визначення основних розмірів зубчастих шестірьон і коліс редуктора.

З початку тут треба визначити діаметри ділильних кіл за формулами:

d11=m1cosβZ11; d12=m1cosβZ12; (мм)                                    (15)

d11=20,966⋅17=35.2;d12=20,966⋅180=372,7; мм

Потім розраховують діаметри виступів та западин зубчастого вінця.

Діаметри виступів визначають за формулами:

da11=d11+2m1; da12=d12+2m1; (мм)                                  (16)

da11=35,2+2⋅2=39,2; da12=372.7+2⋅2=376,7; мм

Діаметри западин визначають за формулами:

df11=d11−2,5m1; df12=d12−2,5m1; (мм)                               (17)

df11=35,2−2,5⋅2=30,2; df12=372,7−2,5⋅2=367,7; мм

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ХФ УГМТУ 7.092201.3367Т 17 КР

Ширину зубчастих вінців шестирьон визначають за формулами:

в11=ψaaw1+5; (мм)                                            (18)

в11=0,3⋅204+5=66.2; мм

Ширину зубчастих вінців у коліс приймають на 5мм менше ніж у шестирьон.

Конструкцію шестирьон і валів можна виготовляти із однієї заготівки, тобто робити вал-шестірні.

Конструкцію коліс приймають у вигляді окремих від валів деталей, які мають обід маточину і диск між ними.

Розміри цих коліс беруть на основі досвіду проектування, тобто на основі довідкової літератури, наприклад [1], [2], [6].

Для з'єднання коліс з валами можна використати шпонки, виконуючи їх посадку з натягом відповідно полю допуску Н7/Р6.

1.11 Визначення основних розмірів валів.

Діаметри ділянок, що виступають з корпусу для швидкохідного і тихохідного валів, а також діаметр проміжного вала визначають за формулами:

dB1=35T1⋅103[τ]; dB2=35T2⋅103[τ]; dB3=35T3⋅103[τ].                        (19)

dB1=35⋅28,9⋅10325=17,9≈18;dB2=35⋅231⋅10325=35.9≈40;dB3=35⋅2391.6⋅10325=78.2≈80

де Т1, Т2, Т3 - знайдені вище обертові моменти на валах (кНмм),

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ХФ УГМТУ 7.092201.3367Т 17 КР

[] - допустиме напруження при роботі на кручення валів з урахуванням   ще роботі на згинання; яке дорівнює []=25 Н/мм2.

Діаметри опорних часток валів(цапф) треба збільшувати до розмірів кратних 5мм згідно з отворами стандартних підшипників.

Діаметри часток валів, що передбачені для посадки маточин коліс треба ще збільшувати на 2...5 мм.

Розмір часток валів, що застосовують для розкріплення маточин коліс і підшипників належить визначати використовуючи досвід проектування, тобто на основі довідкової літератури [1], [2], [6].

Довжину дільниць валів, що виступають за корпус можна знайти за формулами:

ℓB1= (1,5…2)dB2;

ℓB1= 2 • 35,9 = 71,8;

ℓB3 = (1,5…2)dB3;

ℓB3 = 1,5 • 78,2 = 156,4.

1.12 Вибір підшипників редуктора за динамічною вантажопідйомністю.

Геометричне вибір підшипників є вибір внутрішнього діаметра його (за каталогом підшипників), рівного номінальному діаметру (без допуску на посадку) вала.

Працездатність та ресурс підшипника забезпечують вибором його за динамічною вантажопідйомністю.

Перевірку працездатності виконують за нерівністю:

Сп    Ст ,                                                                             (20)

де Сп - потрібна вантажопідйомність,

Ст  - таблична вантажопідйомність за каталогом підшипників. Величину Сп розраховують за формулою:

Сп=Кб(XRr+YFa) α6Ln105.   (кН)

де Кб - коефіцієнт безпеки, який дорівнює Кб =1,3;

X - коефіцієнт радіального навантаження Rr на підшипник;

Y - коефіцієнт осьового навантаження Fa на підшипник;

L - потрібна витривалість підшипника (ресурс), яка дорівнює L = tc;

n - частота обертання внутрішнього кільця сумісного з валом на який воно насаджено;

 - показник радикалу, який дорівнює для радіальних підшипників  = 3, а для радіально - упорних  = 3,3.

Визначення Сп для підшипників всіх трьох валів потребує значного об'єму обчислювання, тому буде достатньо лише підбора радіальних підшипників для тихохідного вала, де Fa =0.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ХФ УГМТУ 7.092201.3367Т 17 КР

Тоді динамічну вантажопідйомність можна визначити за формулою:

Сп = 1,17 Rr 3n3.   (кН)                                         (21)

Сп = 1,17 • 4,2  • 39.5= 10,9   кН

Радіальне навантаження Rr на підшипники при несиметричному розташуванні колеса відносно них складає:

Rr = 0,7 Ft ,    (кН)

Rr = 0,7 • 5,9 = 4,2   кН

де Ft - окружна сила у зачепленні зубчастої пари другого ступеня.

Величина сили Ft пов'язана з обертовим моментом T3 і ділильним діаметром колеса d3 формулою:

Ft = 2T3d22.    (кН)                                                    (22)

Ft = 2⋅2391.6803= 5,9    кН

10,9  Ст

Вибір радіального кулькового підшипника (однакового для обох опор вала) можна зробити за допомогою табл. 6 із [6] для підшипників легкої серії.

Таблиця 6.

| Визначення типу | Розміри підшипників, мм |  |  |  |  |  | Вантажо- підйомність Ст,кН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D |  | Д | В | D1 | Д1 |  |
| 204 205 206 207 | 20 25 ЗО 35 |  | 47 52 62 72 | 14 15 16 17 | 28 33 40 46 | 40 44 52 61 | 10,0 11,0 15,3 20,1 |
| 208 209 210 211 | 40 45 50 55 | 80 85 90 100 |  | 18 19 20 21 | 52 57 61 68 | 68 73 78 87 | 23,6 25,7 27,5 34,0 |
| 212 213 214 215 | 60 65 70 75 | 110 120 125 130 |  | 22 23 24 25 | 75 82 87 92 | 95 103 108 113 | 41,1 44,9 48,8 51,9 |
| 216 217 218 219 | 80 85 90 95 | 140 150 160 170 |  | 26 28 30 32 | 98 106 112 118 | 122 129 139 147 | 57,0 65,4 75,3 85,3 |
| 220 221 222 224 | 100 105 110 120 | 180 190 200 215 |  | 34 36 38 40 | 125 131 138 149 | 155 164 172 186 | 95,8 104,0 113,0 120,0 |
| 226 228 230 232 | 130 140 150 160 | 230 250 270 290 |  | 40 42 45 48 | 163 178 190 204 | 198 214 230 246 | 122,0 126,0 149,0 158,0 |

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ХФ УГМТУ 7.092201.3367Т 17 КР

В табл. 6 прийнять такі позначення розмірів підшипників:

d - внутрішній діаметр підшипника,

Д - зовнішній діаметр підшипника,

d1 - більший діаметр внутрішнього кільця,

Д1 - менший діаметр зовнішнього кільця.

Згідно з прийняттям обмежень розрахунків динамічної вантажопідйомності для швидкохідного та проміжного валів вибір підшипників можна робити лише за діаметрами цапф валів.

При несиметричному розташуванні коліс в редукторі для цих валів треба застосувати радіально-упорні конічні підшипники середньої серії за табл. 7 із [6].

Таблиця 7.

| Визначення типу | Розміри підшипників, мм |  |  |  |  |  | Ст, кН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D |  | Д | В | D1 | Д1 |  |
| 7304 7305 7306 7307 | 20 25 30 35 |  | 52 62 72 80 | 16 17 19 21 | 34 42 50 54 | 43 52 60 68 | 25,0 29,6 40,0 48,1 |
| 7308 7309 7310 7311 7312 7313 7314 7315 | 40 45 50 55 60 65 70 80 | 90 100 110 120 130 140 150 160 |  | 23 26 29 29 31 33 3 37 | 61 69 74 82 91 99 103 110 | 76 85 94 100 111 119 129 135 | 61,0 76,1 96,6 102,0 118,0 134,0 168,0 178,0 |
| 7317 7316 | 85 90 | 180 190 |  | 41 43 | 127 128 | 152 161 | 221,0 240,0 |

Зміст величин d, Д, В, d1, Д1 тут той же що і у табл. 6.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ХФ УГМТУ 7.092201.3367Т 17 КР

При проектуванні підшипникових опор редуктора належить урахувати, що внутрішні кільця підшипників насаджуються з натягом відповідно полю допуску валів К6, а зовнішні кільця в гнізда корпусу за перехідною посадкою відповідно полю допуску отворів Н7.

Для кришок підшипників можна узяти посадку Н7/h8.

Змащення підшипників та зубців коліс і шестірьон здійснюють за рахунок розбризкування мастила при обертанні коліс для чого треба зануряти зубці їх на повну висоту у мастило марки И-70А.

1.13 Визначення розмірів шпонок з'єднання зубчастих коліс з валами.

Для з'єднання коліс з валами можна застосувати призматичні стандартні шпонки, розміри перерізу котрих залежно від діаметра вала подані в табл. 8 із [6]

Таблиця 8.

| Інтервал діаметрів Вала, мм | Розміри у перерізу шпонки, мм |  | Глибина пазу на валу – t, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ширина - в | Висота - h |  |
| 17-22 22-30 30-38 38-44 | 6 8 10 12 | 6 7 8 8q | 3,5 4,0 5,0 5,0 |

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ХФ УГМТУ 7.092201.3367Т 17 КР

Продовження таблиці 8.

| 44-50 50-58 58-65 65-75 | 14 16 18 20 | 9 10 11 12 | 5,5 6,0 7,0 7,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 75-85 85-95 95-110 110-130 | 22 25 28 32 | 14 14 16 18 | 9,0 9,0 10,0 11,0 |
| 130-150 150-170 170-200 | 36 40 45 | 20 22 25 | 12,0 13,0 15,0 |

Довжину шпонки для проміжного вала ℓ2 і для тихохідного вала ℓ3 знаходять з умови забезпечення їх міцності на зминання, тобто за формулами:

l2=2T2⋅103d2м(h2−t2)[σ3м]+в2 (мм)                                       (23)

де d2м, d2м – діаметри валів у місцях посадки маточних коліс, мм;

[3м] – допустиме напруження на зминання шпонки, яке дорівнює

[3м] = 120 Н/мм2

l2=2⋅231⋅10340(8−5)⋅120=32 (мм)

ℓ2 = 14704 / 18 (2,5) 120 +213,8 = 2,6

ℓ3 = 43526 / 25,7 (2,5) 120 +138,8 = 5,5

Одержані величини довжини збільшують до ближчого стандартного за табл. 11

Таблиця 9.

Довжина шпонки ℓ, мм

10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 36; 40; 45; 50; 56; 63; 70; 80; 90; 100; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 220; 250

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ХФ УГМТУ 7.092201.3367Т 17 КР

Список використаної літератури

1. Анфимов М.И. Редуктори. Альбом конструкций и расчетов. – М.:

Машиностроение, 1972

2. Баласян Р.А. Атлас деталей машин. Навчальний посібник. – Харків:

Основа, 1996

3. Иванов М.Н. Детали машин. – М.: Высшая школа, 1984.

4. Иванченко Ф.К. и др. Расчеты грузоподъемных и транспортных машин.

- Киев: Вища школа, 1978.

5. Курсовое проектирование  грузоподъемных машин. (Под ред.

С.А. Казака) – М.: Высшая школа, 1989.

6. Цехнович Л.И., Петриченко И.П. Атлас конструкций редукторов. – Киев:

Вища школа, 1979.